Тема 12: Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета.

### Введение

Передача данных между устройствами является основной функцией любой компьютерной сети. Чтобы понять, как это происходит, необходимо изучить теоретические основы этого процесса: от физического представления информации до логической организации ее пересылки. В данной лекции рассматриваются фундаментальные понятия теории передачи данных, включая природу сигналов и данных, методы кодирования и модуляции, способы оцифровки аналоговой информации, а также принципы коммутации, лежащие в основе работы всех современных сетей.

### 1. Понятие сигнала и данных

#### 1.1. Определения и взаимосвязь

Прежде чем углубляться в технические детали, необходимо четко разграничить два основополагающих понятия: сигнал и данные. В повседневной речи эти термины часто используются как синонимы, но в теории передачи информации между ними существует принципиальная разница .

Данные (Data) — это информация, представленная в формализованном виде и предназначенная для обработки техническими средствами . Данные являются результатом фиксации информации на некотором носителе и представляют собой статический объект. Например, файл на жестком диске, последовательность битов в памяти компьютера или напечатанный текст — это данные.

Сигнал (Signal) — это материальное воплощение сообщения, процесс изменения физической величины во времени, используемый для передачи данных от источника к получателю . Сигнал — это динамический процесс, который переносит данные через пространство.

Взаимосвязь между ними можно проиллюстрировать следующим образом: данные существуют в памяти устройства, но для того чтобы передать их другому устройству, необходимо преобразовать их в сигнал (электрический, оптический или электромагнитный). На принимающей стороне выполняется обратное преобразование — из сигнала извлекаются данные .

#### 1.2. Аналоговые и дискретные сигналы

По своей природе сигналы делятся на два основных типа :

Непрерывные (аналоговые) сигналы — это сигналы, которые могут принимать бесконечное множество значений в некотором диапазоне и определены в каждый момент времени. Примером может служить человеческая речь, представляющая собой непрерывную звуковую волну, или изменение температуры воздуха в течение суток .

Дискретные сигналы — это сигналы, параметры которых принимают конечное число значений и которые определены только в определенные моменты времени . Компьютерные данные по своей природе дискретны — они представляют собой последовательность нулей и единиц. Примером дискретного сообщения является текст книги, представленный последовательностью букв .

### 2. Методы кодирования данных при передаче

Кодирование — это процесс преобразования данных в форму, пригодную для передачи по конкретной среде. При передаче по последовательным линиям связи возникает ключевая проблема: приемник должен уметь безошибочно определять границы между соседними битами, особенно когда передается несколько одинаковых битов подряд (например, последовательность единиц) .

#### 2.1. Самосинхронизирующиеся коды

Коды, способные решить проблему разделения битов без использования отдельной линии синхронизации, называются самосинхронизирующимися . Они обладают свойством префиксности — наличием в самом сигнале признаков, позволяющих приемнику восстанавливать тактовую синхронизацию.

Наиболее известным примером самосинхронизирующегося кода является манчестерский код (Manchester) . В этом методе каждый бит данных кодируется перепадом напряжения в середине битового интервала:

- Логический "0" кодируется перепадом от высокого уровня к низкому

- Логическая "1" кодируется перепадом от низкого уровня к высокому

Благодаря наличию перепада в каждом бите, приемник всегда может синхронизироваться с передатчиком.

#### 2.2. Потенциальное кодирование

В отличие от самосинхронизирующихся кодов, потенциальное кодирование использует уровень сигнала для представления битов, а не его перепад. Например, в коде NRZ (Non Return to Zero) высокий уровень соответствует "1", низкий — "0" . Однако при передаче длинных последовательностей одинаковых битов возникает проблема потери синхронизации — приемник не может определить, сколько битов прошло, так как сигнал не меняется.

#### 2.3. Скремблирование

Скремблирование — это обратимое преобразование структуры цифрового потока без изменения скорости передачи с целью получения свойств случайной последовательности . Скремблер перемешивает исходные данные таким образом, чтобы исключить длинные последовательности одинаковых битов.

Скремблер реализует логическую операцию "сложение по модулю два" (XOR) передаваемой последовательности с псевдослучайной последовательностью. На принимающей стороне дескремблер выполняет обратную операцию .

Различают два основных типа скремблеров:

- Самосинхронизирующиеся — размножают ошибки после первой возникшей ошибки

- Аддитивные (с начальной установкой) — не размножают ошибки, но требуют предварительной идентичной установки состояний регистров на обеих сторонах

### 3. Модуляция сигналов

Модуляция используется в тех случаях, когда среда передачи не может непосредственно переносить сигналы низких частот, соответствующих исходным данным. Это особенно актуально для радиоканалов, где для эффективного излучения необходимы высокие частоты .

#### 3.1. Общее понятие модуляции

Модуляция (Modulation) — это процесс изменения одного или нескольких параметров сигнала-носителя (обычно гармонического колебания) в соответствии с передаваемым информационным (модулирующим) сигналом . Сигнал-носитель выполняет функцию "транспортного средства", переносящего информацию.

Сигнал-носитель (несущая) обычно представляет собой гармоническое колебание:
uн(t)=A0cos⁡(ω0t+ϕ0)uн​(t)=A0​cos(ω0​t+ϕ0​)

где A0A0​ — амплитуда, ω0ω0​ — круговая частота, ϕ0ϕ0​ — начальная фаза .

Поскольку у гармонического сигнала три основных параметра — амплитуда, частота и фаза — существует три соответствующих вида аналоговой модуляции .

#### 3.2. Амплитудная модуляция (АМ, AM)

Амплитудная модуляция заключается в изменении амплитуды несущего колебания по закону модулирующего сигнала .

При амплитудной модуляции амплитуда носителя изменяется следующим образом:
Am=A0[1+mx(t)]Am​=A0​[1+mx(t)]

где mm — коэффициент (глубина) модуляции, x(t)x(t) — модулирующая функция .

АМ сигнал имеет спектр, состоящий из несущей частоты и двух боковых полос (верхней и нижней), расположенных симметрично относительно несущей .

Достоинства АМ: простота реализации и декодирования .
Недостатки АМ: низкая эффективность использования спектра, чувствительность к шумам и помехам .

#### 3.3. Угловая модуляция: частотная и фазовая

Частотная модуляция (ЧМ, FM) — изменение мгновенной частоты несущего сигнала пропорционально модулирующему сигналу . Мгновенная частота определяется как:
ω(t)=ω0+Δω⋅x(t)ω(t)=ω0​+Δω⋅x(t)

где ΔωΔω — девиация (максимальное отклонение) частоты .

Фазовая модуляция (ФМ, PM) — изменение начальной фазы несущего сигнала пропорционально модулирующему сигналу :
uФМ(t)=A0cos⁡[ω0t+Δϕ⋅x(t)]uФМ​(t)=A0​cos[ω0​t+Δϕ⋅x(t)]

При этом мгновенная частота при ФМ оказывается пропорциональна производной модулирующего сигнала .

Частотная и фазовая модуляция тесно связаны — модуляция фазы приводит к модуляции частоты и наоборот. Вместе их называют угловой модуляцией .

Достоинства ЧМ и ФМ: хорошая устойчивость к шумам и помехам, лучшее качество передачи, большая пропускная способность .
Недостатки: более сложная реализация и декодирование .

#### 3.4. Цифровые виды модуляции (манипуляция)

Для передачи цифровых данных используются дискретные варианты модуляции, которые часто называют манипуляцией (keying) :

| Тип | Описание | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| FSK (Frequency Shift Keying) | Частотная манипуляция. Логическому нулю соответствует частота f1, единице — f2 . | Простая реализация, используется в низкоскоростных модемах. |
| BPSK (Binary Phase Shift Keying) | Фазовая манипуляция. Фаза сигнала скачкообразно меняется на 180° (π) . | Более устойчива к помехам, чем FSK. |
| QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) | Квадратурная фазовая манипуляция. Использует 4 фиксированных значения фазы (0, π/2, π, 3π/2) . | Позволяет передавать 2 бита за один символ, требует вдвое более узкую полосу, чем BPSK. |
| QAM (Quadrature Amplitude Modulation) | Квадратурная амплитудная модуляция. Комбинация амплитудной и фазовой модуляции . | Позволяет кодировать до 8 бит на один символ (256 QAM). Используется в современных модемах и Wi-Fi. |

### 4. Методы оцифровки аналоговых сигналов

Оцифровка (аналого-цифровое преобразование) необходима для того, чтобы аналоговые сигналы (звук, видео) могли обрабатываться и передаваться цифровыми устройствами. Этот процесс включает две основные операции: дискретизацию и квантование .

#### 4.1. Дискретизация по времени

Дискретизация (sampling) — это процесс преобразования непрерывной функции времени x(t) в последовательность отсчетов x(ti), взятых в дискретные моменты времени t1, t2, ..., ti . Обычно интервалы между моментами времени Δt = ti - ti-1 выбираются одинаковыми.

Согласно теореме Котельникова (Найквиста-Шеннона), для точного восстановления сигнала частота дискретизации должна быть не менее чем в два раза выше максимальной частоты в спектре сигнала. При дискретизации теряются частотные составляющие сигнала с частотами выше половины частоты дискретизации .

#### 4.2. Квантование по уровню

Квантование (quantization) — это замена реальных (непрерывных) значений амплитуды сигнала приближенными значениями из конечного набора допустимых уровней . Выбирается конечный набор возможных значений сигнала x1, x2, ..., xn, и каждому отсчету x(ti) сопоставляется ближайшее значение из этого набора.

Количество уровней квантования определяет точность представления сигнала. Чем больше уровней, тем точнее цифровая копия соответствует оригиналу, но тем больше памяти требуется для хранения .

#### 4.3. Импульсно-кодовая модуляция (PCM)

Импульсно-кодовая модуляция (Pulse Code Modulation, PCM) — это стандартный метод оцифровки, объединяющий дискретизацию и квантование с последующим кодированием каждого отсчета двоичным кодом. Результатом является цифровой поток, представляющий исходный аналоговый сигнал.

PCM широко используется в цифровой телефонии, аудиозаписи (компакт-диски) и других областях.

### 5. Понятие коммутации

В сетях связи абоненты не соединяются непосредственно друг с другом выделенными линиями — это было бы экономически невыгодно. Вместо этого используется коммутация — процесс соединения абонентов через общую коммуникационную сеть, состоящую из коммутаторов и каналов связи .

#### 5.1. Общая структура сети с коммутацией

Сеть с коммутацией абонентов состоит из :

- Конечные узлы (абоненты) — устройства, которые генерируют и потребляют данные

- Коммутаторы — промежуточные устройства, которые соединяют каналы связи и направляют данные

- Каналы связи — физические линии, соединяющие коммутаторы между собой и с конечными узлами

Задача сети — обеспечить взаимодействие между произвольными конечными узлами в пределах доступных ресурсов .

### 6. Коммутация каналов, пакетов, сообщений

Существует два основополагающих подхода к коммутации: коммутация каналов и коммутация пакетов . Также выделяют исторически предшествовавший метод — коммутацию сообщений.

#### 6.1. Коммутация каналов (Circuit Switching)

Коммутация каналов — это метод, при котором перед началом передачи данных между конечными узлами устанавливается сквозной физический или логический канал, состоящий из последовательно соединенных коммутаторами промежуточных канальных участков .

Процедура установления соединения :

- Узел-отправитель передает специальный запрос на установление соединения первому коммутатору, указывая адрес назначения.

- Коммутаторы последовательно передают запрос друг другу, выбирая маршрут и резервируя ресурсы.

- Если узел-получатель принимает запрос, он направляет ответ по уже установленному пути.

- После получения ответа составной канал считается установленным, и начинается передача данных.

Достоинства коммутации каналов :

- Постоянная и гарантированная скорость передачи данных

- Низкий и постоянный уровень задержки (важно для трафика реального времени — голоса, видео)

- Данные передаются без буферизации в коммутаторах

Недостатки коммутации каналов :

- Невозможность статистического мультиплексирования — канал закрепляется за соединением даже в паузах

- Длительное время установления соединения

- Неэффективное использование пропускной способности при пульсирующем трафике

Коммутация каналов исторически использовалась в телефонных сетях и хорошо подходит для передачи голоса, но неэффективна для компьютерного трафика.

#### 6.2. Коммутация сообщений (Message Switching)

Коммутация сообщений — это метод, при котором данные передаются как целостные блоки (сообщения). Каждый коммутатор полностью принимает сообщение, сохраняет его на диске или в памяти, обрабатывает и при освобождении нужного канала передает следующему коммутатору.

Этот метод также называется "store-and-forward" (сохранить и передать). Он использовался в ранних компьютерных сетях и телеграфных системах.

Недостатки: требует больших буферов, вносит значительные задержки, не подходит для интерактивного трафика.

#### 6.3. Коммутация пакетов (Packet Switching)

Коммутация пакетов — это метод, при котором передаваемые данные разбиваются на небольшие блоки — пакеты. Каждый пакет передается через сеть независимо и может следовать к получателю разными маршрутами .

Этот подход был разработан в конце 1960-х годов специально для компьютерных сетей и оказался наиболее эффективным для передачи компьютерного трафика .

#### 6.4. Понятие пакета

Пакет (Packet) — это структурированный блок данных, содержащий, помимо самих данных, служебную информацию, необходимую для их доставки. Пакет состоит из двух основных частей :

- Заголовок (Header) — содержит служебную информацию: адрес отправителя, адрес получателя, номер пакета в последовательности, информацию о протоколе верхнего уровня и другие управляющие поля.

- Поле данных (Payload) — непосредственно передаваемая информация.

Разбиение данных на пакеты позволяет:

- Эффективно использовать каналы связи (статистическое мультиплексирование)

- Повторно передавать только поврежденные пакеты, а не все сообщение целиком

- Обслуживать множество соединений одновременно

#### 6.5. Сравнение коммутации каналов и пакетов

| Параметр | Коммутация каналов | Коммутация пакетов |
| --- | --- | --- |
| Гарантированная скорость | Да, канал фиксированной пропускной способности | Нет, скорость зависит от загрузки сети |
| Задержка | Низкая и постоянная | Переменная, зависит от очередей в коммутаторах |
| Эффективность использования каналов | Низкая (канал занят даже в паузах) | Высокая (статистическое мультиплексирование) |
| Установление соединения | Требуется перед передачей | Не требуется (дейтаграммный режим) |
| Пригодность для разных типов трафика | Хороша для голоса/видео в реальном времени | Хороша для компьютерных данных |
| Буферизация в коммутаторах | Не требуется | Требуется для хранения и обработки пакетов |

Коммутация пакетов является основой современных компьютерных сетей, включая Интернет. Технология коммутации каналов продолжает использоваться в традиционных телефонных сетях, хотя наблюдается тенденция к переходу на пакетные технологии (VoIP, IP-телефония) .

### Заключение

Теоретические основы передачи данных охватывают широкий спектр вопросов — от физического представления информации в виде сигналов до логической организации ее пересылки через сложные сети.

Сигналы являются материальными носителями данных и могут быть аналоговыми или дискретными. Для согласования данных со средой передачи используются кодирование (для цифровых линий) и модуляция (для аналоговых каналов). Кодирование обеспечивает синхронизацию и достоверность передачи, а модуляция позволяет переносить информацию на высоких частотах, эффективно используя среду. Оцифровка аналоговых сигналов через дискретизацию и квантование открыла возможность интеграции всех типов информации (звук, видео, текст) в единую цифровую форму.

Ключевым принципом построения современных сетей является коммутация пакетов. Разбиение данных на пакеты с заголовками, содержащими адресную информацию, позволяет эффективно использовать сетевые ресурсы, обеспечивать отказоустойчивость и обслуживать множество пользователей одновременно. Коммутация каналов, хотя и уступает пакетной по эффективности для компьютерного трафика, остается важной для приложений, требующих гарантированной пропускной способности и минимальных задержек.

Понимание этих фундаментальных концепций необходимо для изучения конкретных сетевых технологий и протоколов, которые будут рассмотрены в последующих темах.