Тема 11: Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и параметры

### Введение

Для построения компьютерных сетей различного масштаба используется широкий спектр коммуникационного оборудования. Каждое устройство занимает свое место в иерархии сетевой архитектуры и выполняет строго определенные функции на соответствующих уровнях модели OSI. Понимание назначения, принципов работы и основных параметров концентраторов, мостов, коммутаторов, маршрутизаторов и шлюзов является фундаментом для проектирования, построения и эксплуатации современных сетей.

В данной лекции подробно рассматривается каждое из этих устройств, их эволюция, функциональные возможности и роль в сети.

### 1. Концентраторы (Hubs)

#### 1.1. Назначение и место в модели OSI

Концентратор (Hub) , также называемый повторителем (repeater) или хабом, является простейшим сетевым устройством, работающим на физическом уровне (уровень 1) модели OSI . Его основное назначение — объединение нескольких компьютеров в одну локальную сеть путем ретрансляции сигнала, пришедшего на один из его портов, на все остальные активные порты .

#### 1.2. Принцип работы

Концентратор не обладает никаким "интеллектом". Он работает с электрическими или оптическими сигналами и не анализирует передаваемые данные, MAC-адреса или другую информацию.

- Компьютер А отправляет данные для компьютера В.

- Сигнал поступает на порт концентратора, к которому подключен компьютер А.

- Концентратор принимает сигнал, восстанавливает его (усиливает) и ретранслирует на все остальные порты, независимо от того, кому эти данные предназначены.

- Все компьютеры в сети получают этот сигнал, но обрабатывает его только компьютер В (поскольку он видит свой MAC-адрес в заголовке кадра). Остальные компьютеры игнорируют данные .

#### 1.3. Основные функции

- Объединение сегментов сети: Позволяет подключить несколько устройств к одной точке.

- Восстановление и усиление сигнала: Компенсирует затухание сигнала при передаче на расстояние .

- Ретрансляция сигнала: Передача входящего сигнала на все порты, кроме порта, с которого сигнал пришел.

#### 1.4. Основные параметры

- Количество портов: Обычно 4, 8, 16 или 24 порта RJ-45.

- Скорость передачи данных: 10 Мбит/с или 10/100 Мбит/с (для Fast Ethernet).

- Тип разъемов: Чаще всего RJ-45 для витой пары, реже — BNC или AUI для коаксиала.

- Наличие индикации: Светодиодные индикаторы на каждом порту для отображения активности и наличия соединения (link).

#### 1.5. Достоинства и недостатки

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| Простота и низкая стоимость | Низкая безопасность (весь трафик доступен всем) |
| Не требует настройки | Общая пропускная способность делится между всеми портами |
| Удлинение сети (за счет усиления) | Высокая вероятность коллизий при загрузке сети |
|  | Нет интеллектуального управления трафиком |

Из-за серьезных недостатков концентраторы в современных локальных сетях практически не используются и представляют в основном исторический интерес .

### 2. Мосты (Bridges)

#### 2.1. Назначение и место в модели OSI

Мост (Bridge) — это устройство, предназначенное для соединения двух (или более) сегментов локальной сети и работающее на канальном уровне (уровень 2) модели OSI . Основная цель моста — локализация трафика и уменьшение коллизий путем фильтрации кадров на основе MAC-адресов .

#### 2.2. Принцип работы

В отличие от концентратора, мост анализирует проходящие через него кадры. Он имеет встроенную таблицу моста (MAC-таблицу), в которой хранятся MAC-адреса устройств, находящихся по разные стороны моста.

- Режим обучения: При включении мост не знает топологию сети. Получая кадр, он считывает MAC-адрес отправителя и записывает его в таблицу, связывая с портом, на который пришел кадр.

- Режим фильтрации и пересылки: Когда на один из портов приходит кадр, мост смотрит на MAC-адрес получателя в кадре и ищет его в своей таблице.

  - Если адрес получателя найден в таблице и находится на том же порту, с которого пришел кадр, мост понимает, что устройства находятся в одном сегменте, и фильтрует (отбрасывает) кадр, не передавая его в другой сегмент. Это локализует трафик.

  - Если адрес получателя найден в таблице и находится на другом порту, мост пересылает (ретранслирует) кадр только на тот порт, где находится получатель.

  - Если адрес получателя не найден в таблице, мост пересылает кадр на все порты, кроме порта-источника (как концентратор), чтобы доставить кадр, если получатель еще не "известен".

#### 2.3. Основные функции

- Фильтрация трафика: Разделение сети на коллизионные домены, уменьшение ненужного трафика между сегментами.

- Локализация трафика: Предотвращение попадания локального трафика одного сегмента в другие сегменты.

- Обучение: Построение таблицы MAC-адресов для принятия решений о фильтрации/пересылке.

- Объединение сегментов с разными физическими средами: Теоретически мост мог соединять, например, Ethernet и Token Ring, но на практике это было сложно .

#### 2.4. Основные параметры

- Скорость фильтрации и пересылки: Количество кадров в секунду, которое мост может обработать.

- Размер таблицы MAC-адресов: Максимальное количество адресов, которое мост может хранить.

- Тип используемого ПО и алгоритмов: Например, алгоритм покрывающего дерева (Spanning Tree Protocol, STP) для предотвращения петель в сети при наличии нескольких мостов.

#### 2.5. Достоинства и недостатки

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| Уменьшение коллизий (разделение на домены) | Задержки при обработке кадров (по сравнению с повторителем) |
| Повышение пропускной способности (за счет локализации) | Незначительные задержки, вносимые мостом, могут накапливаться |
| Повышение безопасности и надежности | Более сложная настройка по сравнению с концентратором |

Мосты стали важным шагом вперед, но в современных сетях они были вытеснены многопортовыми мостами — коммутаторами .

### 3. Коммутирующие мосты (Коммутаторы, Switches)

#### 3.1. Назначение и место в модели OSI

Коммутатор (Switch) , или коммутирующий мост, по сути, является многопортовым мостом, работающим на канальном уровне (уровень 2) модели OSI . Он выполняет те же функции, что и мост, но с гораздо большей производительностью и эффективностью . Коммутаторы являются основой современных локальных сетей.

#### 3.2. Принцип работы

Коммутатор хранит таблицу коммутации (MAC-таблицу), в которой каждому MAC-адресу сопоставлен номер порта. Процесс обучения и пересылки аналогичен мосту, но выполняется для каждого порта параллельно .

- При получении кадра на порт, коммутатор анализирует MAC-адрес назначения и, если он известен, коммутирует кадр строго на порт назначения, не затрагивая остальные порты. Это создает на время передачи выделенный виртуальный канал между портами отправителя и получателя.

#### 3.3. Основные функции

- Все функции моста (обучение, фильтрация, пересылка).

- Высокоскоростная коммутация: Обеспечение максимальной пропускной способности для каждого порта.

- Поддержка полнодуплексного режима: Одновременная передача и прием данных по одному каналу, что полностью исключает коллизии.

- Поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN): Логическое разделение сети на изолированные группы .

- Поддержка протоколов качества обслуживания (QoS): Приоритезация трафика .

- Поддержка протоколов резервирования: STP, RSTP, MSTP для предотвращения петель .

- Агрегирование каналов (Link Aggregation): Объединение нескольких физических портов в один логический для увеличения пропускной способности и надежности .

#### 3.4. Основные параметры

- Количество портов: От 5 до 48 и более (иногда до 96).

- Скорость портов: 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet), 10 Гбит/с, 40 Гбит/с, 100 Гбит/с.

- Производительность (пропускная способность) коммутационной матрицы: Объем данных, который коммутатор может обрабатывать в единицу времени (бит/с).

- Скорость пересылки пакетов (packet forwarding rate): Количество пакетов в секунду, которое коммутатор может обработать.

- Размер таблицы MAC-адресов.

- Наличие функций управления: Управляемые коммутаторы поддерживают интерфейсы для настройки (CLI, веб-интерфейс, SNMP).

- Поддержка VLAN, QoS, STP, агрегирования каналов.

- Тип корпуса: Настольный, для монтажа в стойку (rack-mount).

#### 3.5. Типы коммутаторов

- Неуправляемые коммутаторы: Простые устройства "подключи и работай". Не имеют интерфейса для настройки. Используются в небольших сетях и дома .

- Управляемые коммутаторы: Позволяют администратору тонко настраивать параметры сети. Используются в корпоративных сетях, дата-центраx .

### 4. Маршрутизаторы (Routers)

#### 4.1. Назначение и место в модели OSI

Маршрутизатор (Router) — это устройство, работающее на сетевом уровне (уровень 3) модели OSI . Его основное назначение — соединение различных сетей (например, локальной сети с Интернетом) и выбор оптимального маршрута для передачи пакетов данных между ними .

В отличие от коммутатора, который оперирует MAC-адресами в пределах одной сети, маршрутизатор работает с IP-адресами и может объединять сети с разными технологиями канального уровня.

#### 4.2. Принцип работы

Маршрутизатор использует таблицу маршрутизации, в которой хранится информация о сетях назначения и о том, через какой интерфейс и на какой следующий узел (шлюз) нужно отправить пакет.

- Маршрутизатор получает пакет на один из своих интерфейсов.

- Он анализирует IP-адрес назначения в заголовке пакета.

- Маршрутизатор обращается к своей таблице маршрутизации и находит запись, наилучшим образом соответствующую адресу назначения (по самому длинному совпадению префикса).

- В соответствии с найденной записью маршрутизатор пересылает пакет на соответствующий выходной интерфейс и далее к следующему маршрутизатору (или непосредственно к узлу назначения).

#### 4.3. Основные функции

- Маршрутизация: Определение оптимального пути для пакетов через составную сеть.

- Объединение разнородных сетей: Соединение сетей с разными технологиями (Ethernet, Wi-Fi, PPPoE, Frame Relay).

- Фильтрация трафика (межсетевой экран): Многие маршрутизаторы имеют встроенные функции firewall для защиты сети .

- Трансляция сетевых адресов (NAT): Преобразование частных IP-адресов локальной сети в публичный адрес для выхода в Интернет .

- Автоматическое назначение IP-адресов (DHCP-сервер): Раздача IP-адресов устройствам в локальной сети .

- Поддержка протоколов динамической маршрутизации: Автоматическое обновление таблицы маршрутизации с помощью протоколов OSPF, BGP, RIP .

- Поддержка качества обслуживания (QoS): Приоритезация определенных типов трафика (например, VoIP или видео).

#### 4.4. Основные параметры

- Количество и типы портов (интерфейсов): LAN-порты (RJ-45), WAN-порты (RJ-45, SFP), консольный порт.

- Производительность маршрутизации: Количество пакетов в секунду, которое маршрутизатор может обработать.

- Пропускная способность: Максимальная скорость передачи данных.

- Поддерживаемые протоколы маршрутизации: OSPF, BGP, EIGRP, RIP и др.

- Поддерживаемые функции безопасности: NAT, VPN (IPsec, PPTP, L2TP), ACL (списки контроля доступа), межсетевой экран.

- Объем оперативной и флэш-памяти: Для хранения таблиц маршрутизации и операционной системы.

#### 4.5. Типы маршрутизаторов

- Домашние/офисные маршрутизаторы (SOHO): Небольшие устройства, часто объединенные с коммутатором и точкой доступа Wi-Fi. Предназначены для подключения небольшой локальной сети к Интернету.

- Корпоративные маршрутизаторы: Мощные устройства для построения сетей предприятий, поддержки сложных протоколов маршрутизации и большого количества подключений.

- Магистральные (операторские) маршрутизаторы: Высокопроизводительные устройства, работающие в ядре сетей операторов связи и Интернета, обрабатывающие огромные объемы трафика.

### 5. Шлюзы (Gateways)

#### 5.1. Назначение и место в модели OSI

Шлюз (Gateway) — это наиболее сложное сетевое устройство (или программный комплекс), предназначенное для соединения сетей, работающих с совершенно разными протоколами на различных уровнях модели OSI . Шлюз выполняет преобразование протоколов, позволяя взаимодействовать сетям, которые в противном случае были бы несовместимы .

Шлюз может работать на любом уровне модели OSI, но чаще всего речь идет о высоких уровнях (от 4-го до 7-го). В самом общем смысле, шлюзом по умолчанию (default gateway) в сети называют маршрутизатор, через который устройства выходят в другие сети (например, в Интернет) .

#### 5.2. Принцип работы

Шлюз принимает данные, сформированные с использованием одного протокола (или набора протоколов), и преобразует их в данные, соответствующие другому протоколу (или набору протоколов).

Например, шлюз может обеспечивать взаимодействие:

- Сети Ethernet и сети SNA (архитектура системной сети) от IBM.

- Локальной сети и почтовой системы (e-mail gateway).

- Различных баз данных.

#### 5.3. Основные функции

- Преобразование протоколов: Изменение форматов данных, адресации и методов передачи.

- Трансляция сообщений: Перекодировка и изменение структуры сообщений.

- Согласование различных интерфейсов и сред передачи.

- Маршрутизация и фильтрация на прикладном уровне.

- Обеспечение безопасности и управление доступом между разнородными сетями.

#### 5.4. Примеры шлюзов

- Почтовый шлюз (Mail Gateway): Преобразует сообщения между разными почтовыми системами (например, между Microsoft Exchange и Lotus Notes).

- Шлюз для VoIP (IP-PBX): Обеспечивает взаимодействие между IP-телефонией и традиционными телефонными линиями (PSTN).

- API-шлюз (API Gateway): В веб-разработке — сервер, который выступает единой точкой входа для клиентов, направляя запросы к различным микросервисам и преобразуя протоколы.

- Шлюз по умолчанию: В конфигурации TCP/IP любого устройства так называют IP-адрес маршрутизатора, который используется для отправки пакетов в другие сети .

#### 5.5. Основные параметры

Параметры шлюза сильно зависят от его типа и назначения. Для аппаратных шлюзов важны производительность, количество и типы интерфейсов, поддерживаемые протоколы. Для программных — производительность сервера, на котором они работают, и функциональные возможности.

### 6. Сравнительная характеристика устройств

Для наглядного сравнения рассмотренных устройств можно использовать следующую таблицу:

| Устройство | Уровень модели OSI | Основная функция | Принцип работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор (Hub) | Физический (1) | Объединение узлов, усиление сигнала | Ретрансляция сигнала на все порты |
| Мост (Bridge) | Канальный (2) | Фильтрация трафика между сегментами | На основе таблицы MAC-адресов |
| Коммутатор (Switch) | Канальный (2) | Высокоскоростная коммутация в пределах сети | На основе таблицы MAC-адресов (каждому порту — свой домен коллизий) |
| Маршрутизатор (Router) | Сетевой (3) | Соединение сетей, выбор маршрута | На основе таблицы маршрутизации (IP-адресов) |
| Шлюз (Gateway) | Высокие (4-7) | Преобразование протоколов разных сетей | На основе преобразования данных/протоколов |

### Заключение

Эволюция сетевого оборудования шла по пути повышения "интеллектуальности" устройств и их перемещения вверх по уровням модели OSI. От простых повторителей сигнала (концентраторов) на физическом уровне, через устройства канального уровня (мосты и коммутаторы), обеспечивающие фильтрацию и локализацию трафика, к маршрутизаторам сетевого уровня, способным объединять сети в глобальные структуры. Шлюзы же решают наиболее сложные задачи взаимодействия принципиально разнородных систем.

Понимание функций и параметров каждого из этих устройств позволяет сетевому инженеру грамотно проектировать инфраструктуру, выбирать правильное оборудование для решения конкретных задач и эффективно управлять сетью, обеспечивая ее производительность, надежность и безопасность.