Тема 8: Коммуникационное оборудование сетей

### Введение

Компьютерная сеть представляет собой сложную систему, состоящую из множества взаимосвязанных компонентов. Для того чтобы сеть функционировала эффективно и надежно, необходимо разнообразное оборудование, которое можно классифицировать по его роли и функциям . Понимание назначения и принципов работы каждого типа устройств является фундаментом для проектирования, построения и администрирования сетей.

В данной лекции рассматривается классификация коммуникационного оборудования, подробно разбираются функции и принципы работы основных сетевых устройств, а также их роль в модели OSI.

### 1. Классификация коммуникационного оборудования

Все сетевое оборудование можно разделить на три основные категории: активное, пассивное и периферийное .

#### 1.1. Активное сетевое оборудование

Активным называется оборудование, которое содержит электронные схемы, получает питание от электрической сети или других источников и выполняет функции обработки, усиления и преобразования сигналов по специальным алгоритмам . Такое оборудование обладает "интеллектуальными" способностями: оно не просто передает сигнал, но анализирует его, принимает решения о маршрутизации, коммутирует порты и управляет потоками данных . К активному оборудованию относятся сетевые адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы, концентраторы, медиаконвертеры и другие устройства .

#### 1.2. Пассивное сетевое оборудование

Пассивным называется оборудование, которое не получает питание от электрической сети и не содержит электронных схем для обработки сигнала . Его основная функция — передача сигнала с минимальными искажениями или его механическое распределение . К пассивному оборудованию относятся кабели (витая пара, оптоволокно, коаксиал), разъемы и коннекторы (RJ-45, SC, LC), розетки, патч-панели, кабель-каналы, монтажные шкафы и стойки . Пассивное оборудование формирует физическую среду, по которой передается сигнал .

#### 1.3. Периферийное оборудование

Периферийное оборудование — это устройства, которые являются конечными точками сети и обеспечивают пользовательский интерфейс для доступа к сетевым ресурсам. К нему относятся компьютеры (рабочие станции и серверы), принтеры, сканеры, IP-телефоны, веб-камеры и другие устройства, которые генерируют или потребляют данные . Сами компьютеры относятся к периферийному оборудованию, так как их основная функция — обработка информации, а сетевая карта служит лишь интерфейсом для подключения к сети .

### 2. Основные типы активного сетевого оборудования

#### 2.1. Сетевая карта (сетевой адаптер, NIC)

Сетевая карта — это устройство, которое устанавливается в компьютер (или другое сетевое устройство) и обеспечивает его подключение к сети .

Функции сетевой карты:

- Преобразование данных, поступающих от компьютера, в сигналы, пригодные для передачи по сетевому кабелю.

- Прием сигналов из сети и преобразование их обратно в данные для компьютера.

- Идентификация устройства в сети с помощью уникального MAC-адреса (Media Access Control) — физического адреса, присваиваемого карте производителем .

Характеристики сетевых карт:

- Разрядность: 32-битные и 64-битные .

- Скорость передачи: от 10 Мбит/с до 1000 Мбит/с и выше .

- Тип разъема: под коаксиальный кабель (BNC), витую пару (RJ-45) или оптоволокно (различные оптические коннекторы) .

- Производитель чипа: надежность работы и поддержка драйверами во многом зависят от производителя микросхемы контроллера (например, Intel, Realtek) .

Современные материнские платы, как правило, имеют встроенные сетевые карты .

#### 2.2. Повторитель (Repeater) и Концентратор (Hub)

Повторитель (Repeater) — это устройство физического уровня (уровень 1 модели OSI), предназначенное для усиления электрического сигнала и восстановления его формы при передаче на большие расстояния, чтобы преодолеть ограничение по длине сегмента сети . Он работает с аналоговым сигналом и не выполняет никакой интеллектуальной обработки данных .

Концентратор (Hub) или хаб — это, по сути, многопортовый повторитель . Он также работает на физическом уровне. При получении сигнала на один из своих портов, концентратор незамедлительно ретранслирует (повторяет) его на все остальные активные порты .

Принцип работы концентратора:

- Компьютер А отправляет данные для компьютера В.

- Концентратор получает данные на порт 1.

- Концентратор ретранслирует эти данные на все остальные порты (2, 3, 4...).

- Все компьютеры в сети получают эти данные, но обрабатывает их только компьютер В. Остальные игнорируют.

Недостатки концентратора:

- Низкая безопасность: любой компьютер в сети может перехватить трафик, предназначенный для другого узла.

- Низкая производительность: пропускная способность делится между всеми устройствами. В каждый момент времени только одно устройство может вести передачу, что приводит к частым коллизиям (столкновениям пакетов) в загруженных сетях .
Из-за этих недостатков концентраторы в современных локальных сетях практически не используются, уступив место коммутаторам .

#### 2.3. Коммутатор (Switch)

Коммутатор, или свитч, — это более интеллектуальное устройство, работающее на канальном уровне (уровень 2) модели OSI . Он предназначен для соединения нескольких узлов в пределах одной локальной сети и передачи данных непосредственно получателю .

Принцип работы коммутатора:
Коммутатор хранит в памяти специальную таблицу коммутации (MAC-таблицу), в которой указано, какой MAC-адрес соответствует какому порту .

- Режим обучения: При включении таблица пуста. Когда коммутатор получает первый кадр, он не знает, на каком порту находится получатель, и поэтому передает кадр на все порты (как концентратор), но при этом запоминает MAC-адрес отправителя и порт, с которого пришел кадр, занося эту информацию в таблицу .

- Режим коммутации: Когда таблица заполнена, коммутатор, получив кадр для известного ему MAC-адреса, передает его строго на тот порт, к которому подключен получатель. Остальные порты при этом не задействуются .

Этот принцип работы обеспечивает высокую производительность и безопасность сети, так как трафик локализуется и не попадает на чужие порты .

Способы коммутации:
Коммутаторы могут использовать различные методы обработки кадров :

- С промежуточным хранением (Store-and-Forward): Коммутатор полностью принимает кадр, проверяет его на наличие ошибок (с помощью контрольной суммы) и только после этого отправляет адресату. Это самый надежный, но и самый медленный способ (вносит максимальную задержку).

- Сквозной (Cut-through): Коммутатор начинает передачу кадра сразу после считывания MAC-адреса получателя, не дожидаясь окончания приема всего кадра и не проверяя его на ошибки. Это самый быстрый способ, но есть риск передачи испорченных кадров.

- Бесфрагментный (Fragment-free): Компромиссный режим, при котором коммутатор считывает первые 64 байта кадра (достаточно для обнаружения большинства ошибок) и только затем начинает передачу.

Типы коммутаторов:

- Неуправляемые коммутаторы: простые устройства, которые не имеют интерфейса для настройки и работают автоматически. Используются в небольших сетях.

- Управляемые коммутаторы: позволяют администратору настраивать множество параметров (создавать виртуальные сети VLAN, настраивать приоритезацию трафика, объединять коммутаторы в стек) через веб-интерфейс, командную строку или SNMP .

#### 2.4. Маршрутизатор (Router)

Маршрутизатор, или роутер, — это устройство сетевого уровня (уровень 3) модели OSI, которое соединяет различные сети (например, локальную сеть с Интернетом) и принимает решения о пересылке пакетов на основе информации о топологии сети .

В отличие от коммутатора, который работает с MAC-адресами в пределах одной сети, маршрутизатор работает с IP-адресами и может выбирать наилучший путь для пакета через множество промежуточных сетей .

Принцип работы маршрутизатора:
Маршрутизатор использует таблицу маршрутизации, в которой содержатся записи о сетях назначения и о том, через какой интерфейс и на какой следующий узел (шлюз) нужно отправить пакет, чтобы он достиг цели .

- Статическая маршрутизация: записи в таблицу вносятся вручную администратором.

- Динамическая маршрутизация: записи обновляются автоматически с помощью специальных протоколов маршрутизации (OSPF, BGP, RIP), которые позволяют маршрутизаторам обмениваться информацией об изменениях в сети и автоматически выбирать оптимальные маршруты .

Помимо маршрутизации, современные устройства этого класса часто выполняют множество дополнительных функций: трансляцию сетевых адресов (NAT), организацию межсетевого экрана, раздачу IP-адресов (DHCP-сервер) и обеспечение беспроводного доступа (в случае бытовых Wi-Fi роутеров) .

#### 2.5. Другие типы активного оборудования

- Медиаконвертер: устройство для преобразования среды передачи данных, например, из витой пары в оптоволокно и наоборот .

- Трансивер: устройство для преобразования интерфейсов передачи данных (например, AUI-UTP, RS232-V35) .

- Сетевой мост (Bridge): устройство, соединяющее два сегмента сети и фильтрующее трафик между ними на основе MAC-адресов. По сути, коммутатор является многопортовым мостом .

- Межсетевой экран (Firewall): программно-аппаратный комплекс, который контролирует входящий и исходящий трафик на основе заданных правил и защищает сеть от несанкционированного доступа .

- Шлюз (Gateway): устройство или программа, предназначенная для соединения сетей, работающих по совершенно разным протоколам. Шлюз может выполнять преобразование протоколов на различных уровнях модели OSI .

### 3. Роль сетевых устройств в модели OSI

Понимание того, на каком уровне модели OSI работает то или иное устройство, помогает понять его функции и возможности.

| Уровень модели OSI | Тип устройства | Функции |
| --- | --- | --- |
| Физический (уровень 1) | Концентратор (Hub), Повторитель (Repeater) | Передача битов, усиление и восстановление сигнала. Не анализируют адреса. |
| Канальный (уровень 2) | Коммутатор (Switch), Мост (Bridge), Сетевая карта | Коммутация кадров на основе MAC-адресов, обнаружение ошибок. |
| Сетевой (уровень 3) | Маршрутизатор (Router) | Маршрутизация пакетов на основе IP-адресов, выбор наилучшего пути. |
| Транспортный и выше (уровни 4-7) | Шлюз (Gateway), Межсетевой экран (Firewall) | Преобразование протоколов, фильтрация трафика на основе приложений. |

### Заключение

Коммуникационное оборудование является фундаментом любой компьютерной сети. Разделение на активное и пассивное оборудование позволяет понять, какие компоненты отвечают за "интеллектуальную" обработку данных, а какие — за создание физической среды передачи.

Ключевыми устройствами современных сетей являются коммутаторы, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных в пределах локальной сети, и маршрутизаторы, которые связывают различные сети в единое целое, обеспечивая глобальную связность, в том числе доступ в Интернет. Понимание функций и принципов работы каждого устройства является обязательным условием для грамотного проектирования и эффективного администрирования сетевой инфраструктуры.