Тема 5: Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи.

### Введение

Для того чтобы данные могли быть переданы от одного устройства к другому, необходима физическая среда, по которой будут распространяться сигналы. Эта среда является фундаментом, на котором строится вся сеть. Выбор среды передачи данных определяет такие ключевые характеристики сети, как пропускная способность (скорость передачи), максимальная дальность связи, помехозащищенность, стоимость прокладки и эксплуатации.

В данной лекции рассматриваются различные типы физических сред, их свойства, сравнительный анализ, а также терминология, связанная с организацией линий и каналов связи.

### 1. Основные понятия: линия связи, канал связи

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных типов сред, необходимо разграничить два важных понятия: линия связи и канал связи. Часто эти термины используются как синонимы, но в строгом техническом смысле между ними есть различие.

- Линия связи (communication line) — это физическая среда (совокупность сред), посредством которой передаются сигналы от передатчика к приемнику. Линия связи — это материальный объект. Примеры: отрезок коаксиального кабеля, витая пара, оптоволокно, участок радиоэфира.

- Канал связи (communication channel) — это логическое понятие. Это путь (полоса пропускания, определенное время или код), организованный в пределах линии связи для передачи данных в одном направлении. В одной линии связи может быть организовано несколько каналов (например, с помощью частотного или временного разделения).

Таким образом, соотношение такое: линия связи — это "дорога", а каналы связи — это "полосы движения" на этой дороге. Когда говорят о физических средах, чаще оперируют понятием "линия связи".

### 2. Типы физических сред передачи данных

Все физические среды можно разделить на два больших класса:

- Проводные (направленные) среды: Сигнал распространяется по металлическому или стеклянному проводнику. К ним относятся коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно.

- Беспроводные (ненаправленные) среды: Сигнал распространяется в виде электромагнитных волн в открытом пространстве. К ним относятся радиоканалы различных диапазонов, спутниковая связь, инфракрасное излучение.

### 3. Проводные среды передачи данных

#### 3.1. Коаксиальный кабель (Coaxial Cable)

Это один из первых типов кабелей, получивший широкое распространение в сетях. Он состоит из центрального медного проводника, покрытого слоем изоляции, поверх которого идет внешний экранирующий проводник (оплетка или фольга), и внешней защитной оболочки.

Характеристики:

- Структура: Центральная жила — диэлектрик — экран (медная оплетка) — внешняя оболочка.

- Типы:

  - Thin Ethernet (тонкий коаксиал, RG-58): Диаметр около 6 мм, гибкий. Использовался в сетях 10BASE-2. Максимальная длина сегмента до 185 метров.

  - Thick Ethernet (толстый коаксиал, RG-8 или RG-11): Диаметр около 12 мм, жесткий. Использовался в сетях 10BASE-5. Обеспечивал лучшую помехозащищенность и большую длину сегмента (до 500 метров), но был дорог и сложен в монтаже.

- Скорость передачи: До 10 Мбит/с (в классических Ethernet-сетях). Существовали и более скоростные технологии для магистралей, но они не получили массового распространения в локальных сетях.

- Помехозащищенность: Хорошая, благодаря экранирующей оплетке.

- Область применения: Исторически — первые локальные сети, сети кабельного телевидения. В современных компьютерных сетях практически не используется, вытеснен витой парой и оптоволокном.

#### 3.2. Неэкранированная витая пара (UTP, Unshielded Twisted Pair)

Витая пара является на сегодняшний день самым распространенным типом кабеля для построения локальных сетей. Она представляет собой одну или несколько пар скрученных между собой изолированных медных проводников, заключенных в общую оболочку. Скручивание проводников снижает влияние внешних электромагнитных помех и взаимных наводок между парами (перекрестные помехи).

Характеристики:

- Структура: Медные жилы в изоляции, скрученные в пары, внешняя оболочка из ПВХ.

- Категории: Самый важный параметр витой пары. Категория определяет частотный диапазон, в котором кабель может эффективно работать, и, соответственно, максимальную скорость передачи данных.

  - Cat 3: Устаревшая, используется в телефонных линиях и ранних сетях 10BASE-T (10 Мбит/с). Полоса до 16 МГц.

  - Cat 5: Поддерживает сети 100BASE-TX (Fast Ethernet, 100 Мбит/с) и 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, 1000 Мбит/с) на ограниченных расстояниях. Полоса до 100 МГц.

  - Cat 5e: Улучшенная версия Cat 5. Стандарт для сетей 1000BASE-T (1 Гбит/с). Полоса 100 МГц. Наиболее распространенная категория для офисных сетей.

  - Cat 6: Поддерживает сети 10GBASE-T (10 Гбит/с) на расстоянии до 55 метров. Полоса до 250 МГц.

  - Cat 6a: Поддерживает 10GBASE-T (10 Гбит/с) на полном расстоянии 100 метров. Полоса до 500 МГц.

  - Cat 7, 7a, 8: Для еще более высоких скоростей и частот (до 2000 МГц), используются в дата-центрах.

- Дальность: Максимальная стандартная длина сегмента для всех технологий Ethernet на витой паре составляет 100 метров (от коммутатора до конечного устройства).

- Разъем: 8P8C, обычно называемый RJ-45.

Достоинства:

- Низкая стоимость (самый дешевый кабель).

- Простота монтажа и установки разъемов (обжимка).

- Гибкость и удобство прокладки.

Недостатки:

- Подверженность электромагнитным помехам (по сравнению с оптоволокном и экранированными кабелями).

- Сильное затухание сигнала, ограничивающее длину сегмента.

#### 3.3. Экранированная витая пара (STP, FTP, Shielded Twisted Pair)

Существуют разновидности витой пары с экраном, который защищает сигнал от внешних помех. Экраном может служить общая фольга (FTP — Foiled Twisted Pair), фольга вокруг каждой пары (STP — Shielded Twisted Pair) или комбинация того и другого (S/FTP).

Характеристики:

- Помехозащищенность: Значительно выше, чем у UTP. Особенно важно в условиях сильных индустриальных помех (рядом с электрооборудованием) или при прокладке кабелей рядом с силовыми линиями.

- Скорость и дальность: Те же, что и у UTP соответствующих категорий, но с более стабильными параметрами.

- Стоимость: Выше, чем у UTP.

- Монтаж: Сложнее, требуется обязательное заземление экрана. Неправильное заземление может превратить экран в антенну, усиливающую помехи.

#### 3.4. Оптоволоконный кабель (Fiber Optic)

Оптоволокно — это технология передачи данных в виде световых импульсов по стеклянным или пластиковым нитям (волокнам). Это самая современная и высокоскоростная проводная среда.

Структура: Сердечник (стеклянное или пластиковое волокно) — оптическая оболочка (отражает свет обратно в сердечник) — защитное покрытие.

Типы оптоволокна:

- Многомодовое оптоволокно (Multi-mode, MM):

  - Имеет относительно большой диаметр сердечника (50 или 62.5 мкм). Свет распространяется по нему по множеству траекторий (мод), отражаясь от стенок.

  - Источник света: Светодиоды (LED) или вертикально-излучающие лазеры (VCSEL).

  - Дальность: До 300-500 метров для Gigabit Ethernet, до 400 метров для 10 Gigabit Ethernet.

  - Применение: Внутри зданий, в кампусах, для соединения коммутаторов в дата-центрах на небольших расстояниях.

- Одномодовое оптоволокно (Single-mode, SM):

  - Имеет очень маленький диаметр сердечника (около 9 мкм). Благодаря этому луч света распространяется по одной траектории (моде) практически без отражений.

  - Источник света: Дорогие лазерные диоды.

  - Дальность: Десятки и сотни километров без ретрансляции.

  - Применение: Магистральные линии связи между городами, странами, континентами, подключение к интернет-провайдеру.

Достоинства оптоволокна:

- Огромная пропускная способность: Поддерживает скорости в Терабит/с.

- Очень малая дальность: Сигнал затухает значительно медленнее, чем в медных кабелях.

- Полная невосприимчивость к электромагнитным помехам: Не создает помех и не подвержен им.

- Электрическая изоляция: Не проводит ток, что важно в условиях грозы или разности потенциалов.

- Высокая безопасность: Световой сигнал не излучает помех наружу, и его крайне сложно перехватить незаметно.

Недостатки оптоволокна:

- Высокая стоимость самого кабеля и активного оборудования: Лазеры и приемники дороже медных трансиверов.

- Сложность монтажа: Требуется специальное оборудование для сварки или механического соединения волокон, а также высокая квалификация монтажников. Разъемы также дороже и сложнее в установке.

- Хрупкость: Стекловолокно более хрупкое, чем медь, требует осторожного обращения.

### 4. Беспроводные среды передачи данных

Беспроводная связь использует для передачи данных электромагнитные волны различных частот.

Основные диапазоны и технологии:

- Радиосвязь:

  - Сети Wi-Fi (стандарты IEEE 802.11): Используют нелицензируемые диапазоны 2.4 ГГц и 5 ГГц. Обеспечивают связь на расстоянии до нескольких десятков (сотен) метров на скоростях от десятков Мбит/с до нескольких Гбит/с. Подвержены помехам от бытовой техники и затуханию от препятствий.

  - Bluetooth: Для связи на коротких расстояниях (до 10-100 м) между личными устройствами.

  - Сотовые сети (2G, 3G, 4G, 5G): Для мобильной связи на больших территориях.

- Спутниковая связь:

  - Использует спутники-ретрансляторы на орбите Земли. Позволяет организовать связь между любыми точками планеты, в том числе там, где нет другой инфраструктуры. Характеризуется большими задержками сигнала.

- Инфракрасная связь (IR):

  - Использует свет в инфракрасном диапазоне. Требует прямой видимости. Применялась в пультах дистанционного управления и ранних мобильных устройствах (IrDA). В современных сетях практически не используется.

Достоинства беспроводной связи:

- Мобильность пользователей.

- Отсутствие необходимости прокладывать кабели.

- Простота и скорость развертывания временных сетей.

Недостатки беспроводной связи:

- Меньшая скорость и стабильность по сравнению с проводными сетями.

- Подверженность внешним помехам и погодным условиям.

- Сложности с обеспечением безопасности (сигнал доступен для перехвата).

- Ограниченный частотный ресурс, требующий лицензирования во многих диапазонах.

### 5. Сравнительный анализ кабелей

Для наглядного сравнения основных типов проводных сред можно использовать следующую таблицу:

| Характеристика | Коаксиальный кабель | Витая пара (UTP Cat5e) | Оптоволокно (Multi-mode) | Оптоволокно (Single-mode) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. скорость (типовая) | До 10 Мбит/с | 1 Гбит/с (до 10 Гбит/с на Cat6a) | До 10 Гбит/с и выше | До 100 Гбит/с и выше |
| Макс. расстояние (без усилителей) | До 500 м (толстый) | 100 м | 300-500 м | Десятки/сотни км |
| Помехозащищенность | Хорошая | Средняя | Абсолютная | Абсолютная |
| Стоимость кабеля | Средняя | Низкая | Средняя | Высокая |
| Стоимость монтажа и оборудования | Средняя | Низкая | Высокая | Очень высокая |
| Сложность монтажа | Средняя | Низкая | Высокая | Высокая |
| Основное применение | Устарел, ТВ-сигнал | Локальные сети (до 100 м) | Сети внутри зданий, кампусов | Магистрали, WAN |

### 6. Типы сетей, линий и каналов связи (обобщение)

В заключение, важно систематизировать понятия, связанные с организацией связи:

- По типу физической среды:

  - Проводные (кабельные) сети: На основе витой пары, коаксиала, оптоволокна.

  - Беспроводные сети: На основе радиоволн (Wi-Fi, сотовая связь, спутниковая связь).

- По типу линии связи (по принадлежности):

  - Коммутируемые линии: Линии, которые создаются (коммутируются) на время соединения по требованию пользователя (например, обычный телефонный звонок по сети общего пользования).

  - Выделенные (арендованные) линии: Линии, которые постоянно и закреплены за конкретным абонентом или организацией. Обеспечивают постоянное высокоскоростное соединение.

- По типу каналов связи (по способу разделения):

  - Каналы с частотным разделением (FDM): Разные каналы работают на разных частотах в одной линии.

  - Каналы с временным разделением (TDM): Разные каналы по очереди используют всю полосу пропускания линии в выделенные им интервалы времени.

  - Каналы с кодовым разделением (CDM): Используются в сотовой связи 3G, где все каналы работают одновременно в одной полосе частот, но разделяются с помощью специальных кодов.

### Заключение

Выбор физической среды передачи данных является одним из первых и важнейших этапов проектирования сети. Не существует единственного "лучшего" типа среды — все зависит от конкретных задач: требуемой скорости, расстояния, условий эксплуатации, бюджета.

- Витая пара является оптимальным выбором для большинства внутренних локальных сетей благодаря балансу цены, производительности и простоты.

- Оптоволокно незаменимо для магистральных соединений, сетей дата-центров и на объектах с высокими требованиями к помехозащищенности и дальности.

- Беспроводные технологии предоставляют мобильность и гибкость, но уступают проводным в стабильности и скорости.

Понимание характеристик каждой среды позволяет сетевому инженеру принимать обоснованные решения и строить эффективную, надежную и экономически оправданную сетевую инфраструктуру.