Тема 19. Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI.

Локальные вычислительные сети (LAN) являются основой современной информационной инфраструктуры. За десятилетия развития было разработано множество технологий, обеспечивающих соединение компьютеров в пределах ограниченной территории. Некоторые из них стали доминирующими, другие остались в истории, но все они внесли свой вклад в формирование современных подходов к сетевым коммуникациям.

В данной лекции подробно рассматриваются три важнейшие технологии локальных сетей:

- Ethernet — безусловный лидер, ставший стандартом де-факто для современных проводных сетей

- Token Ring — технология с детерминированным доступом, разработанная IBM

- FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — высокоскоростная технология на основе оптоволокна для магистральных соединений

Понимание принципов работы этих технологий, их достоинств и недостатков необходимо для осознанного выбора архитектурных решений и понимания эволюции сетевых стандартов.

1. Общая характеристика технологий локальных сетей

1.1. Определение технологии локальной сети

Технология локальной сети (или сетевая технология) — это согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств, достаточный для построения локальной вычислительной сети . Другими словами, это минимальный набор средств, позволяющих подключить компьютеры к сети и организовать их взаимодействие.

Ключевые элементы любой технологии локальной сети:

- Формат кадров — структура данных, передаваемых по сети

- Метод доступа к среде — правила, определяющие, когда устройство может начать передачу

- Система адресации — способ идентификации устройств (обычно MAC-адреса)

- Топология — схема соединения устройств

- Типы кабелей и разъемов — физическая среда передачи

1.2. Эволюция технологий

| Период | Доминирующие технологии | Скорости |
| --- | --- | --- |
| 1980-е | Ethernet (коаксиал), Token Ring, ARCNET | 4-16 Мбит/с |
| 1990-е | Ethernet (витая пара), Fast Ethernet, FDDI | 10-100 Мбит/с |
| 2000-е | Gigabit Ethernet, 10Gb Ethernet | 1-10 Гбит/с |
| 2010-е - н.в. | 40Gb Ethernet, 100Gb Ethernet, Wi-Fi | 40-400 Гбит/с |

2. Технология Ethernet

2.1. История создания и развития

Ethernet была разработана в исследовательском центре Xerox PARC в 1973 году Робертом Меткалфом и Дэвидом Боггсом. Название "Ethernet" происходит от слова "эфир" (ether) — гипотетической среды, через которую, как считалось в XIX веке, распространяются электромагнитные волны .

Ключевые этапы развития:

- 1973-1975 — первая экспериментальная сеть Ethernet в Xerox PARC (скорость 2.94 Мбит/с)

- 1980 — опубликован стандарт DIX (Digital, Intel, Xerox) Ethernet 10 Мбит/с

- 1983 — принят стандарт IEEE 802.3, практически идентичный DIX Ethernet

- 1990 — стандарт 10BASE-T (витая пара) и появление коммутаторов

- 1995 — Fast Ethernet (100BASE-T, IEEE 802.3u)

- 1998 — Gigabit Ethernet (1000BASE-X, IEEE 802.3z)

- 2002 — 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X, IEEE 802.3ae)

- 2010 — 40 и 100 Gigabit Ethernet

- 2017 — 200 и 400 Gigabit Ethernet

2.2. Общая характеристика Ethernet

Ethernet — это семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей, основанное на следующих ключевых принципах:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод доступа | CSMA/CD (для классического Ethernet) или полнодуплексный |
| Топология | Общая шина (исторически), звезда (современная) |
| Скорости | От 10 Мбит/с до 400 Гбит/с и выше |
| Среда передачи | Коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно |
| Размер кадра | От 64 до 1518 байт (до 1522 с VLAN, до 9000+ с Jumbo-кадрами) |
| Адресация | 48-битные MAC-адреса |

2.3. Метод доступа CSMA/CD

Классическая Ethernet использует метод доступа CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий .

Алгоритм работы CSMA/CD:

- Прослушивание среды (Carrier Sense) — станция, желающая передать данные, прослушивает канал. Если среда занята, она ждет освобождения.

- Начало передачи (Multiple Access) — после освобождения среды станция начинает передачу, одновременно прослушивая канал для обнаружения коллизий.

- Обнаружение коллизии (Collision Detection) — если станция фиксирует коллизию (одновременную передачу другой станцией), она немедленно прекращает передачу.

- Усиление коллизии (Jam Signal) — станция посылает в сеть специальный сигнал "ПРОБКА" (32 бита), чтобы гарантировать обнаружение коллизии всеми станциями.

- Случайная задержка (Backoff) — после коллизии станция выдерживает случайную паузу перед повторной попыткой. Пауза вычисляется по алгоритму усеченной двоичной экспоненциальной отсрочки.

- Повтор или отказ — если после 16 попыток передача не удалась, кадр отбрасывается.

Ограничения CSMA/CD:

- Минимальная длина кадра должна обеспечивать обнаружение коллизии до окончания передачи

- Максимальный диаметр сети ограничен временем двойного оборота сигнала

- С ростом скорости передачи максимальное расстояние уменьшается

В современных сетях с использованием коммутаторов и полнодуплексных соединений коллизии отсутствуют, и CSMA/CD не применяется.

2.4. Форматы кадров Ethernet

Существует несколько форматов кадров Ethernet, но наиболее распространены два: Ethernet II (DIX) и IEEE 802.3 с заголовком LLC/SNAP.

Структура кадра Ethernet II:

| Поле | Размер (байт) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Преамбула | 7 | Синхронизация приемника |
| SFD (Start Frame Delimiter) | 1 | Признак начала кадра |
| MAC-адрес назначения | 6 | Адрес получателя |
| MAC-адрес источника | 6 | Адрес отправителя |
| Тип протокола (EtherType) | 2 | Тип протокола верхнего уровня (0x0800 - IP, 0x0806 - ARP) |
| Данные | 46-1500 | Полезная нагрузка |
| FCS (Frame Check Sequence) | 4 | Контрольная сумма (CRC-32) |

Структура кадра IEEE 802.3 с LLC:

- Поле "Тип" заменено на поле "Длина" (указывает длину данных)

- Добавлен заголовок LLC (3 байта): DSAP, SSAP, Control

- Может добавляться заголовок SNAP (5 байт) для совместимости с EtherType

2.5. Спецификации физического уровня Ethernet

Стандарты Ethernet имеют обозначение вида XBASE-Y, где:

- X — скорость в Мбит/с (или число для гигабитных версий)

- BASE — baseband (узкополосная передача)

- Y — тип кабеля или максимальное расстояние

Основные спецификации Ethernet:

| Стандарт | Скорость | Тип кабеля | Макс. сегмент | Топология |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10BASE-5 | 10 Мбит/с | Толстый коаксиал | 500 м | Шина |
| 10BASE-2 | 10 Мбит/с | Тонкий коаксиал | 185 м | Шина |
| 10BASE-T | 10 Мбит/с | Витая пара Cat3+ | 100 м | Звезда |
| 100BASE-TX | 100 Мбит/с | Витая пара Cat5 | 100 м | Звезда |
| 100BASE-FX | 100 Мбит/с | Многомодовое оптоволокно | 2 км | Звезда |
| 1000BASE-T | 1000 Мбит/с | Витая пара Cat5e | 100 м | Звезда |
| 1000BASE-SX | 1000 Мбит/с | Многомодовое оптоволокно | 550 м | Звезда |
| 1000BASE-LX | 1000 Мбит/с | Одномодовое оптоволокно | 5 км | Звезда |
| 10GBASE-T | 10 Гбит/с | Витая пара Cat6a/7 | 100 м | Звезда |
| 10GBASE-SR | 10 Гбит/с | Многомодовое оптоволокно | 400 м | Звезда |
| 10GBASE-LR | 10 Гбит/с | Одномодовое оптоволокно | 10 км | Звезда |

2.6. Эволюция Ethernet: от шины к звезде

Классическая Ethernet (на коаксиале):

- Топология "общая шина"

- Все устройства подключены к одному кабелю с терминаторами на концах

- Разделяемая среда, высокая вероятность коллизий

- Сложность диагностики, низкая надежность (обрыв шины выводит всю сеть)

Ethernet на витой паре с концентраторами:

- Топология "звезда" с концентратором в центре

- Концентратор (hub) работает как повторитель — ретранслирует сигнал на все порты

- Физически звезда, логически — общая шина (коллизии сохраняются)

Современная Ethernet с коммутаторами:

- Топология "звезда" с коммутатором (switch) в центре

- Коммутатор анализирует MAC-адреса и передает кадры только на порт назначения

- Полнодуплексный режим (одновременная передача и прием) — коллизии отсутствуют

- Каждое устройство получает выделенную пропускную способность

2.7. Достоинства и недостатки Ethernet

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| Простота и низкая стоимость | В классическом варианте — недетерминированность |
| Высокая скорость передачи | Ограничение на расстояние (100 м для витой пары) |
| Хорошая масштабируемость | Сложность приоритезации трафика (без дополнительных протоколов) |
| Широкая распространенность |  |
| Постоянное развитие (рост скоростей) |  |

3. Технология Token Ring

3.1. История и разработчик

Token Ring — технология локальной сети с кольцевой топологией и маркерным (детерминированным) методом доступа, разработанная компанией IBM в 1984 году . Позже была стандартизирована как IEEE 802.5.

В 1980-х — начале 1990-х годов Token Ring была основной альтернативой Ethernet и считалась более надежной и предсказуемой технологией, особенно для критически важных приложений.

3.2. Общая характеристика Token Ring

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод доступа | Маркерный (Token Passing) |
| Топология | Физическая звезда, логическое кольцо |
| Скорости | 4 Мбит/с, 16 Мбит/с (позже 100 Мбит/с) |
| Среда передачи | Экранированная витая пара (STP), неэкранированная (UTP) |
| Максимальное число узлов | 260 (STP), 72 (UTP) для 4 Мбит/с |
| Максимальное расстояние | Зависит от конфигурации |

3.3. Топология Token Ring

Token Ring использует интересную комбинацию физической и логической топологий:

- Логически — это кольцо: данные передаются последовательно от станции к станции, каждая станция ретранслирует полученный сигнал.

- Физически — это звезда с центральным устройством, называемым MSAU (Multistation Access Unit) или MAU.

MSAU имеет порты для подключения станций и внутренние реле, которые замыкают кольцо при подключении станции и размыкают при ее отключении (для сохранения целостности кольца).

3.4. Маркерный метод доступа

Основой Token Ring является маркерный метод доступа, который обеспечивает детерминированность — предсказуемое время доставки данных.

Принцип работы:

- Циркуляция маркера: По кольцу непрерывно циркулирует служебный кадр небольшого размера — маркер (token) . Маркер имеет три состояния: свободен или занят.

- Захват маркера: Станция, желающая передать данные, ожидает свободный маркер, захватывает его, изменяя его состояние на "занят".

- Передача данных: Станция передает свой кадр данных непосредственно за занятым маркером. Кадр содержит адрес получателя, данные и контрольную сумму.

- Ретрансляция и получение: Каждая промежуточная станция принимает кадр, проверяет адрес назначения:

  - Если адрес не совпадает, станция просто ретранслирует кадр дальше

  - Если адрес совпадает, станция копирует кадр в свой буфер, отмечает в кадре факт получения (устанавливает биты A и C в заголовке) и ретранслирует кадр дальше по кольцу

- Возврат и освобождение: Кадр, совершив полный оборот, возвращается к станции-отправителю. Отправитель проверяет, были ли установлены биты подтверждения (означает, что кадр получен адресатом), и удаляет свой кадр из кольца.

- Освобождение маркера: После удаления кадра отправитель генерирует новый свободный маркер и отправляет его следующей станции.

Приоритетный доступ: Token Ring поддерживает 8 уровней приоритета. Станции могут запрашивать приоритетный захват маркера.

3.5. Формат кадра Token Ring

Кадр Token Ring имеет более сложную структуру, чем Ethernet:

| Поле | Размер (байт) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SD (Start Delimiter) | 1 | Признак начала кадра |
| AC (Access Control) | 1 | Управление доступом (приоритет, бит маркера) |
| FC (Frame Control) | 1 | Тип кадра (MAC или данные) |
| Адрес назначения | 6 | MAC-адрес получателя |
| Адрес источника | 6 | MAC-адрес отправителя |
| Данные | 0-4500 | Полезная нагрузка |
| FCS | 4 | Контрольная сумма |
| ED (End Delimiter) | 1 | Признак конца кадра |
| FS (Frame Status) | 1 | Статус кадра (биты A и C подтверждения) |

Маркер (Token) состоит всего из трех полей: SD, AC, ED (3 байта).

3.6. Достоинства и недостатки Token Ring

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| Детерминированность (предсказуемое время доставки) | Более высокая стоимость оборудования |
| Отсутствие коллизий | Сложность диагностики и настройки |
| Эффективная работа при высокой нагрузке | При отказе одного устройства кольцо разрывается (хотя MSAU частично решает проблему) |
| Поддержка приоритетов трафика | Ограниченная скорость (максимум 16 Мбит/с для классической версии) |
| Надежная обратная связь (подтверждение получения) | Сложность добавления новых узлов |

3.7. Причины упадка Token Ring

Несмотря на технические достоинства, Token Ring проиграла Ethernet в рыночной борьбе по нескольким причинам:

- Стоимость: Оборудование Token Ring было значительно дороже Ethernet

- Скорость: Ethernet быстро догнала Token Ring по скорости (Fast Ethernet дал 100 Мбит/с)

- Сложность: Простота Ethernet оказалась важнее для массового рынка

- Доминирование: Ethernet получила поддержку большинства производителей

4. Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

4.1. История и назначение

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — это технология высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным линиям связи, разработанная в середине 1980-х годов Американским национальным институтом стандартов (ANSI). Позже была стандартизирована ISO (ISO 9314).

Основное назначение FDDI — создание магистралей (backbone) сетей, соединение высокопроизводительных серверов и рабочих станций, а также объединение сетей на территории кампусов и городов .

4.2. Общая характеристика FDDI

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Метод доступа | Маркерный с множественным доступом |
| Топология | Двойное кольцо |
| Скорость | 100 Мбит/с |
| Среда передачи | Оптоволокно (многомодовое и одномодовое), позднее — витая пара (CDDI) |
| Максимальное расстояние | До 100 км (общая длина кольца), до 2 км между станциями |
| Максимальное число узлов | 500 (1000 в двойном кольце) |
| Максимальная длина кадра | 4500 байт |

4.3. Топология двойного кольца

Ключевая особенность FDDI — использование двух оптоволоконных колец, по которым данные передаются в противоположных направлениях:

- Первичное кольцо (Primary ring) — основное, передает данные в одном направлении

- Вторичное кольцо (Secondary ring) — резервное, передает данные в противоположном направлении

В нормальном режиме работает только первичное кольцо. Вторичное кольцо находится в режиме ожидания. При обрыве кабеля или отказе станции происходит автоматическая реконфигурация — сеть сворачивается, используя вторичное кольцо для обхода поврежденного участка. Это обеспечивает высокую отказоустойчивость.

Типы подключения станций:

- Dual Attachment Station (DAS) — станция с двумя портами, подключается к обоим кольцам

- Single Attachment Station (SAS) — станция с одним портом, подключается только к первичному кольцу через концентратор

- Концентратор (DAC — Dual Attachment Concentrator) — для подключения SAS

4.4. Маркерный метод доступа в FDDI

FDDI использует модифицированный маркерный метод доступа, который отличается от Token Ring:

Ключевые особенности:

- Множественный доступ: Станция, захватившая маркер, может отправить несколько кадров, а не один (в отличие от Token Ring)

- Время удержания маркера (Token Holding Time) — ограничено, чтобы гарантировать своевременный доступ всем станциям

- Распределение пропускной способности: Станции могут иметь гарантированную долю пропускной способности

Алгоритм работы:

- По кольцу циркулирует маркер

- Станция, желающая передать, захватывает маркер и удаляет его из кольца

- Станция передает свои кадры (возможно, несколько)

- После передачи (или истечения времени удержания) станция генерирует новый маркер и отправляет его следующей станции

4.5. Формат кадра FDDI

Кадр FDDI похож на кадр Token Ring, но имеет некоторые отличия:

| Поле | Размер (байт) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| PA (Preamble) | 16 | Преамбула (синхронизация) |
| SD (Start Delimiter) | 1 | Признак начала кадра |
| FC (Frame Control) | 1 | Тип кадра и управляющая информация |
| Адрес назначения | 6 | MAC-адрес получателя |
| Адрес источника | 6 | MAC-адрес отправителя |
| Данные | 0-4478 | Полезная нагрузка |
| FCS | 4 | Контрольная сумма |
| ED (End Delimiter) | 1 | Признак конца кадра |
| FS (Frame Status) | 3 | Статус кадра (подтверждение) |

4.6. Достоинства и недостатки FDDI

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| Высокая отказоустойчивость (двойное кольцо) | Высокая стоимость оборудования |
| Большие расстояния (до 100 км) | Сложность монтажа (оптоволокно требует специальных навыков) |
| Высокая скорость для своего времени (100 Мбит/с) | Громоздкое и дорогое оборудование |
| Детерминированный доступ | Вытеснена более дешевым Fast/Gigabit Ethernet |
| Поддержка гарантированной пропускной способности |  |
| Невосприимчивость к электромагнитным помехам |  |

4.7. Судьба FDDI

В середине 1990-х годов FDDI была основной технологией для построения магистралей сетей, требующих высокой пропускной способности и отказоустойчивости. Однако появление более дешевых и быстрых технологий:

- Fast Ethernet (100BASE-T) предложил ту же скорость 100 Мбит/с, но на дешевой витой паре

- Gigabit Ethernet дал 1000 Мбит/с на оптоволокне и витой паре

- Коммутаторы Ethernet обеспечили ту же надежность без сложной топологии двойного кольца

К началу 2000-х годов FDDI была практически полностью вытеснена Ethernet во всех областях применения.

5. Сравнительный анализ технологий

| Характеристика | Ethernet | Token Ring | FDDI |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод доступа | CSMA/CD (классика), полнодуплексный (современный) | Маркерный | Маркерный с множественным доступом |
| Топология | Шина (исторически), звезда | Физическая звезда, логическое кольцо | Двойное кольцо |
| Детерминированность | Нет | Да | Да |
| Отказоустойчивость | Низкая (классика), высокая (с коммутаторами) | Средняя | Высокая |
| Скорость | 10 Мбит/с - 400 Гбит/с | 4, 16 Мбит/с | 100 Мбит/с |
| Стоимость | Низкая | Средняя | Высокая |
| Сложность реализации | Низкая | Средняя | Высокая |
| Современное состояние | Доминирует | Устарела, не используется | Устарела, не используется |
| Основное применение | Все виды локальных сетей | Исторический интерес | Исторический интерес |

6. Причины доминирования Ethernet

Несколько факторов привели к тому, что Ethernet стала безусловным лидером:

- Простота и низкая стоимость: Простая архитектура позволила массово производить дешевые сетевые карты и коммутаторы

- Открытость стандартов: Ethernet изначально развивалась как открытая технология, поддерживаемая многими производителями

- Масштабируемость: Постоянное увеличение скорости (10 → 100 → 1000 → 10000 Мбит/с) при сохранении совместимости

- Гибкость: Возможность использования различных сред передачи (коаксиал, витая пара, оптоволокно)

- Переход к коммутации: Изобретение коммутаторов устранило главный недостаток Ethernet — коллизии

- Сетевые эффекты: Чем больше производителей и пользователей выбирали Ethernet, тем более привлекательной она становилась для новых производителей и пользователей

Заключение

Рассмотренные технологии представляют разные подходы к построению локальных сетей:

Ethernet прошла путь от простой шины с разделяемой средой до высокоскоростных коммутируемых сетей, став универсальным стандартом. Ее эволюция демонстрирует удивительную гибкость и способность к развитию при сохранении обратной совместимости .

Token Ring предложила элегантное решение проблемы коллизий через детерминированный маркерный доступ, обеспечивая предсказуемое время доставки. Однако более высокая стоимость и сложность не позволили ей конкурировать с Ethernet на массовом рынке .

FDDI была первой высокоскоростной оптоволоконной технологией, предложившей впечатляющую отказоустойчивость благодаря двойному кольцу. Она сыграла важную роль в развитии магистральных сетей, но была вытеснена более дешевыми и быстрыми версиями Ethernet .

История этих технологий показывает, что побеждает не обязательно технически совершенное решение, а то, которое предлагает наилучшее сочетание стоимости, простоты и масштабируемости, поддерживаемое широким кругом производителей. Ethernet стала таким решением и продолжает развиваться, оставаясь основой современных локальных сетей.