Тема 21. Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей.

Глобальные вычислительные сети (WAN — Wide Area Networks) являются фундаментом современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая связь между устройствами, локальными сетями и пользователями на огромных географических расстояниях — в масштабах стран, континентов и всего мира . Если локальные сети (LAN) решают задачи объединения устройств в пределах одного здания или кампуса, то глобальные сети предназначены для соединения этих локальных сетей между собой, создавая единое информационное пространство для географически распределенных организаций и обеспечивая доступ к глобальным ресурсам, таким как Интернет .

В данной лекции рассматриваются ключевые технологии, лежащие в основе построения глобальных сетей, их фундаментальные принципы, архитектурные компоненты, а также современные тенденции развития, включая переход к программно-конфигурируемым сетям SD-WAN.

1. Определение и ключевые характеристики глобальных сетей

1.1. Что такое глобальная сеть?

Глобальная сеть (WAN) — это сеть, которая соединяет компьютеры и другие устройства на больших географических расстояниях, охватывая территории городов, стран и континентов . Основная функция WAN заключается в передаче данных между локальными сетями (LAN), что позволяет организациям связывать свои филиалы, удаленных сотрудников и внешних партнеров, а также обеспечивает доступ к централизованным ресурсам и облачным сервисам .

Важно понимать, что Интернет сам по себе является крупнейшим примером глобальной сети — "сетью сетей", объединяющей бесчисленное множество локальных и региональных сетей по всему миру .

1.2. Основные характеристики WAN

Глобальные сети обладают рядом отличительных характеристик, которые определяют их архитектуру и принципы функционирования :

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Широкий географический охват | Объединение устройств и сетей на расстояниях от десятков километров до межконтинентальных . |
| Использование разнообразных технологий передачи | Применение оптоволоконных линий, спутниковой связи, DSL, кабельных соединений, сотовых сетей и других телекоммуникационных каналов . |
| Сложная инфраструктура и маршрутизация | Для управления трафиком используются мощные маршрутизаторы и коммутаторы, работающие на сетевом уровне (уровень 3 модели OSI) и обеспечивающие передачу данных по оптимальным маршрутам через множество промежуточных узлов . |
| Более высокая задержка и вариативная скорость | Из-за больших расстояний и использования публичной инфраструктуры Интернета скорость передачи данных в WAN обычно ниже, а задержки выше по сравнению с LAN . |
| Принадлежность операторам связи | Инфраструктура WAN часто принадлежит телекоммуникационным компаниям или интернет-провайдерам, а организации арендуют каналы связи для своих нужд. |

1.3. Сходства и различия LAN и WAN

Для лучшего понимания природы глобальных сетей полезно сравнить их с локальными сетями .

Сходства:

- Оба типа сетей объединяют компьютеры и периферийные устройства для совместного использования данных и ресурсов.

- Обе используют сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы) для направления трафика.

- Обе применяют стандартизированные протоколы связи, прежде всего стек TCP/IP .

Ключевые различия представлены в таблице :

| Параметр | LAN (Локальная сеть) | WAN (Глобальная сеть) |
| --- | --- | --- |
| Охват | Ограниченная территория (здание, кампус) | Обширная территория (город, страна, мир) |
| Соединения | Физические (кабели Ethernet) или Wi-Fi | Виртуальные через публичные сети (MPLS, VPN, выделенные линии) |
| Скорость и задержка | Высокая скорость, низкая задержка | Более низкая скорость, высокая задержка из-за расстояния |
| Уровни OSI оборудования | Преимущественно уровни 1 и 2 (концентраторы, коммутаторы) | Уровни 1, 2 и 3 (маршрутизаторы и др.) |
| Примеры использования | Офисная сеть, подключение устройств в магазине | Связь филиалов, доступ к облаку, репликация данных |

2. Принципы построения глобальных сетей

2.1. Базовые компоненты архитектуры WAN

Любая компьютерная сеть, включая глобальную, строится из трех основных категорий компонентов :

- Оконечные узлы (узлы-отправители и получатели): Устройства, которые генерируют или потребляют данные. Это могут быть компьютеры, серверы, телефоны, различные терминалы и устройства Интернета вещей (IoT) .

- Промежуточные устройства: Оборудование, которое соединяет оконечные узлы и обеспечивает передачу данных между ними. В глобальных сетях ключевую роль играют маршрутизаторы, которые принимают решения о пересылке пакетов на основе IP-адресов и таблиц маршрутизации . Также используются многоуровневые коммутаторы, модемы и специализированные устройства, такие как фреймовые релейные коммутаторы .

- Сетевые среды: Физические или беспроводные каналы, по которым передаются сигналы. Для WAN это могут быть оптоволоконные линии (световые импульсы), медные кабели (электрические сигналы) или радиоканалы (спутниковая связь, сотовые сети 3G/4G/5G) .

2.2. Типы соединений в глобальных сетях

Для соединения географически распределенных точек используются различные типы широкополосных соединений :

- Выделенные линии (Leased Lines): Постоянное, физическое соединение «точка–точка», арендуемое у оператора связи. Обеспечивает высокую скорость и надежность, но является самым дорогим решением.

- Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS — Multiprotocol Label Switching): Технология высокоскоростной передачи данных, при которой коммутация пакетов осуществляется не на основе длинного сетевого адреса (как в IP-маршрутизации), а на основе коротких меток, что ускоряет процесс. MPLS позволяет создавать эффективные и управляемые частные сети поверх публичной инфраструктуры провайдера .

- Виртуальные частные сети (VPN — Virtual Private Network): Технология, позволяющая создавать защищенное (шифрованное) соединение поверх общедоступных сетей, таких как Интернет. Это популярное и экономичное решение для связи удаленных офисов и сотрудников .

- Облачные соединения: Прямое подключение локальной сети организации к ресурсам, размещенным в публичном облаке (например, AWS, Azure, Google Cloud) .

2.3. Эволюция технологий WAN: от классических сетей к SD-WAN

За последние десятилетия технологии глобальных сетей претерпели значительную эволюцию, вызванную изменениями в потребностях предприятий, появлением облачных вычислений и необходимостью поддержки удаленной работы .

- Эра MPLS (конец 1990-х – 2000-е годы): MPLS стала доминирующей технологией для построения корпоративных глобальных сетей. Она позволяла создавать надежные, высокопроизводительные и безопасные частные сети с гарантированным качеством обслуживания (QoS). Однако сети на основе MPLS были дорогими, негибкими и ориентированными на архитектуру "звезда", где весь трафик проходил через центральный дата-центр .

- Переход к SD-WAN 1.0 (середина 2010-х годов): С ростом популярности Интернета и облачных приложений возникла потребность в более гибких и экономичных решениях. Появилась технология программно-определяемых глобальных сетей (SD-WAN — Software-Defined WAN). SD-WAN отделяет плоскость управления сетью от плоскости данных, позволяя централизованно управлять политиками и динамически направлять трафик через различные каналы связи (MPLS, широкополосный Интернет, LTE/5G) в зависимости от текущих условий и требований приложений .

- Современный этап: SD-WAN нового поколения и SASE: Последние годы внесли новые коррективы. Повсеместное внедрение облачных сервисов и массовый переход на удаленную работу изменили требования к глобальным сетям. Периметр сети размылся, так как пользователи и приложения больше не сосредоточены исключительно в дата-центре. Это привело к появлению новых требований к WAN :

  - Открытая архитектура, способная работать с любым типом транспорта (MPLS, Интернет, 5G) и легко подключаться к любому облаку.

  - Надежные сети "средней мили" для обеспечения глобального подключения с низкой задержкой.

  - Встроенные средства безопасности, объединенные с SD-WAN в единую архитектуру SASE (Secure Access Service Edge).

  - Облачно-ориентированные возможности оркестровки и отчетности.

3. Применение глобальных сетей

Глобальные сети находят широкое применение в различных сферах :

- Объединение филиалов предприятий: Крупные компании с географически распределенными офисами используют WAN для обеспечения связи между филиалами, доступа к централизованным базам данных и корпоративным приложениям.

- Обеспечение удаленного доступа: Предоставление удаленным сотрудникам, партнерам и внешним подрядчикам безопасного доступа к внутренним ресурсам компании (например, через VPN) .

- Доступ к облачным сервисам: Подключение локальных сетей к публичным облакам для использования SaaS-приложений, облачных хранилищ и вычислительных мощностей .

- Резервное копирование и аварийное восстановление данных: Репликация данных между географически распределенными центрами обработки данных для обеспечения их сохранности и непрерывности бизнеса в случае сбоев .

- Инфраструктура Интернета вещей (IoT): Подключение устройств IoT, расположенных на значительном удалении от центральной системы (например, датчики в "умном городе" или телеметрия на трубопроводах) .

Заключение

Технологии глобальных сетей (WAN) являются критически важным компонентом современной цифровой инфраструктуры, обеспечивая связность на планетарном уровне. От традиционных выделенных линий и MPLS до современных программно-определяемых решений SD-WAN и архитектуры SASE — развитие WAN отражает эволюцию потребностей бизнеса и технологий: переход от централизованных моделей "клиент-сервер" к распределенным облачным средам.

Ключевые выводы по теме:

- Основная функция WAN — соединение локальных сетей и устройств на больших географических расстояниях, обеспечивая глобальную связность .

- Ключевое различие между LAN и WAN заключается в масштабе, используемых технологиях соединения (выделенные линии vs. виртуальные каналы), скорости передачи и уровне задержки .

- Базовые компоненты WAN включают оконечные узлы, промежуточные устройства (прежде всего маршрутизаторы уровня 3) и разнообразные сетевые среды (оптоволокно, радиоканалы) .

- Типы соединений WAN варьируются от дорогих и надежных выделенных линий до гибких и экономичных VPN-соединений поверх публичного Интернета. Технология MPLS долгое время была стандартом для корпоративных сетей .

- Современный тренд развития — переход к программно-определяемым сетям SD-WAN, которые обеспечивают гибкость, централизованное управление и возможность использования различных каналов связи для оптимизации трафика и снижения затрат. Дальнейшая эволюция ведет к интеграции сетевых функций и безопасности в рамках архитектуры SASE .

Понимание принципов построения и современных тенденций развития глобальных сетей необходимо для проектирования ИТ-инфраструктуры предприятий, обеспечения безопасности и эффективности бизнес-процессов в условиях глобализации и цифровой трансформации.