Тема 14: Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение протоколов по назначению в модели OSI.

Стек протоколов TCP/IP, также известный как стек DoD (Department of Defense) или Internet protocol suite, является фундаментом, на котором построена работа современного Интернета и подавляющего большинства компьютерных сетей . Он представляет собой набор иерархически организованных сетевых протоколов, обеспечивающих взаимодействие между устройствами независимо от их физической природы и производителя . Стек был разработан по инициативе Министерства обороны США более 40 лет назад для связи экспериментальной сети ARPAnet с другими сетями, и его название происходит от двух ключевых протоколов: Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP) . В данной лекции подробно рассматривается состав стека TCP/IP, назначение каждого протокола и их соответствие уровням эталонной модели OSI.

### 1. Общая характеристика стека TCP/IP

Стек TCP/IP был разработан до появления модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI, поэтому, хотя он также имеет многоуровневую структуру, соответствие его уровней уровням модели OSI является достаточно условным . Изначально стек TCP/IP содержит четыре уровня, которые, однако, можно сопоставить с семью уровнями OSI .

Ключевая особенность архитектуры TCP/IP — форма "песочных часов" (hourglass shape), где протокол IP находится в центре, обеспечивая универсальность соединения, а выше и ниже него располагается множество разнообразных протоколов . Это обеспечивает гибкость и расширяемость стека.

Протоколы TCP/IP являются открытыми, а их спецификации публикуются в документах RFC (Requests For Comments), что способствует их широкому распространению и постоянному совершенствованию .

### 2. Структура стека TCP/IP и распределение протоколов по уровням модели OSI

Рассмотрим четырехуровневую структуру стека TCP/IP и то, как она соотносится с семиуровневой моделью OSI.

Таблица: Соответствие уровней стека TCP/IP и модели OSI

| Уровень стека TCP/IP (модель DoD) | Соответствующие уровни модели OSI | Функции |
| --- | --- | --- |
| Прикладной (Application) | 7. Прикладной (Application), 6. Представительский (Presentation), 5. Сеансовый (Session) | Взаимодействие с приложениями пользователя, поддержка сеансов связи, преобразование данных . |
| Транспортный (Transport) | 4. Транспортный (Transport) | Обеспечение надежной или быстрой доставки данных между процессами на узлах сети, управление потоком . |
| Межсетевой (Internet) | 3. Сетевой (Network) | Маршрутизация пакетов, логическая адресация (IP-адреса), передача данных между различными сетями . |
| Канальный (Network Interface/Link) | 2. Канальный (Data Link), 1. Физический (Physical) | Взаимодействие с физической средой передачи, формирование кадров, управление доступом к среде . |

#### 2.1. Уровень канальный (Network Interface / Link Layer)

Это самый нижний уровень стека TCP/IP. Его главная задача — обеспечить интерфейс между сетевым оборудованием (компьютером, маршрутизатором) и физической средой передачи данных . Уровень отвечает за прием IP-пакетов (дейтаграмм) и передачу их в виде сигналов по конкретной сети (Ethernet, Wi-Fi, и т.д.), а также за обратный процесс — прием сигналов и извлечение из них IP-пакетов для передачи выше .

Важно понимать, что сам стек TCP/IP не регламентирует работу этого уровня жестко. Он лишь определяет, как следует взаимодействовать с различными существующими технологиями. Уровень сетевого интерфейса поддерживает все популярные стандарты физического и канального уровня :

- Для локальных сетей: Ethernet, Token Ring, FDDI, Wi-Fi (IEEE 802.11) .

- Для глобальных сетей: протоколы соединения "точка-точка" PPP (Point-to-Point Protocol) , а также технологии X.25, ISDN, ATM .

На этом же уровне (хотя и с некоторыми оговорками) работает протокол ARP (Address Resolution Protocol) , который отвечает за преобразование IP-адресов (сетевой уровень) в MAC-адреса (канальный уровень) в локальных сетях .

#### 2.2. Межсетевой уровень (Internet Layer)

Это сердце всего стека TCP/IP. Уровень отвечает за передачу данных между любыми сетями, объединенными в интерсеть (internetwork), независимо от их внутреннего устройства . Основные функции: логическая адресация, маршрутизация и управление потоком дейтаграмм.

Основные протоколы этого уровня:

- IP (Internet Protocol) — базовый протокол сетевого уровня. Он является дейтаграммным протоколом, то есть обеспечивает передачу данных без предварительного установления соединения, но не гарантирует доставку пакетов, их целостность или порядок следования . IP отвечает за адресацию устройств с помощью уникальных IP-адресов (IPv4 или IPv6) и фрагментацию/сборку пакетов при передаче через сети с разным максимальным размером кадра (MTU) .

- ICMP (Internet Control Message Protocol) — протокол межсетевых управляющих сообщений. Он предназначен для передачи служебной информации и сообщений об ошибках между узлами сети . Например, с помощью ICMP формируются сообщения "Time-to-Live exceeded" (используемое утилитой traceroute) или "Destination Unreachable". Утилита ping также использует ICMP .

- Протоколы маршрутизации — такие как RIP (Routing Information Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First) . Хотя их данные передаются поверх IP (что формально можно отнести к транспортному уровню), функционально они являются частью сетевого уровня, так как служат для автоматического построения и обновления таблиц маршрутизации .

- IGMP (Internet Group Management Protocol) — протокол управления групповой (multicast) передачей данных, позволяющий доставлять IP-пакеты сразу нескольким получателям, объединенным в группу .

#### 2.3. Транспортный уровень (Transport Layer)

Этот уровень обеспечивает логическую связь между прикладными процессами, запущенными на разных хостах . Он принимает данные от нескольких прикладных программ и передает их вниз, на сетевой уровень, добавляя к каждому блоку данных свою служебную информацию (например, номера портов и контрольные суммы) . Основных протоколов два:

- TCP (Transmission Control Protocol) — протокол управления передачей, обеспечивающий надежную доставку потока данных. Перед началом обмена TCP устанавливает логическое соединение между процессами . Он гарантирует, что данные будут доставлены без ошибок, в той же последовательности, в которой были отправлены, и без потерь (при утере пакетов выполняет повторный запрос) . TCP также управляет потоком данных, предотвращая перегрузку медленного приемника быстрым отправителем. Из-за своих функций TCP используется приложениями, где целостность данных критична: веб-серфинг (HTTP/HTTPS), электронная почта (SMTP, POP3), передача файлов (FTP) .

- UDP (User Datagram Protocol) — протокол дейтаграмм пользователя, обеспечивающий ненадежную передачу данных без установления соединения . Он не гарантирует доставку, не следит за порядком пакетов и не требует подтверждений. UDP работает быстрее и с меньшими накладными расходами, чем TCP . Это делает его идеальным для приложений, где скорость важнее надежности, либо где повторный запрос данных не имеет смысла: потоковое видео и аудио (VoIP), онлайн-игры, запросы к DNS-серверам .

#### 2.4. Прикладной уровень (Application Layer)

Это самый верхний уровень стека, который объединяет в себе функции трех верхних уровней модели OSI (сеансового, представительского и прикладного) . На этом уровне работают сетевые службы и приложения, с которыми непосредственно взаимодействует пользователь. Каждое приложение использует определенный протокол и, как правило, привязано к конкретному порту (транспортного уровня), через который оно отправляет и принимает данные .

Основные протоколы прикладного уровня:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) и HTTPS (HTTP Secure) — основа Всемирной паутины (WWW). Используются для передачи веб-страниц от сервера к браузеру. HTTP обычно работает через порт 80/TCP, HTTPS (с шифрованием) — через порт 443/TCP .

- FTP (File Transfer Protocol) — протокол передачи файлов. Позволяет не только копировать файлы, но и управлять ими на удаленном сервере (просматривать каталоги, удалять, переименовывать) . Использует TCP и, как правило, порты 20 (для данных) и 21 (для команд) .

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — простой протокол передачи почты. Является стандартом для отправки электронной почты от клиента к серверу и между почтовыми серверами . Работает через порт 25/TCP (или 587/TCP с аутентификацией).

- POP3 (Post Office Protocol 3) и IMAP (Internet Message Access Protocol) — протоколы для получения электронной почты клиентом с почтового сервера. POP3 загружает письма на устройство, IMAP синхронизирует их, оставляя на сервере . IMAP более сложен и функционален.

- DNS (Domain Name System) — система доменных имен. Критически важный сервис, который преобразует удобные для человека доменные имена (например, example.com) в IP-адреса, необходимые для маршрутизации . DNS использует UDP (а при больших ответах — TCP) и порт 53 .

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол динамической конфигурации хоста. Позволяет устройствам автоматически получать IP-адрес и другие настройки (маску подсети, шлюз по умолчанию, DNS-серверы) при подключении к сети .

- SSH (Secure Shell) — протокол для безопасного удаленного управления операционной системой. Обеспечивает шифрованный канал связи для выполнения команд на удаленном сервере, туннелирования портов и передачи файлов . Использует порт 22/TCP.

- Telnet — устаревший протокол для удаленного доступа к компьютеру. Передает данные (включая пароли) в открытом виде и сейчас используется крайне редко .

- SNMP (Simple Network Management Protocol) — простой протокол сетевого управления. Используется для мониторинга и управления сетевыми устройствами (маршрутизаторами, коммутаторами, принтерами) .

### 3. Сравнительная таблица протоколов TCP/IP и модели OSI

Для наглядности сведем в одну таблицу основные протоколы стека TCP/IP и их расположение относительно уровней модели OSI .

| Уровень модели OSI | Уровень TCP/IP | Примеры протоколов |
| --- | --- | --- |
| 7. Прикладной (Application) | Прикладной (Application) | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SNMP |
| 6. Представительский (Presentation) | (объединен с прикладным) | (Функции кодирования, шифрования, сжатия реализуются приложениями и протоколами типа SSL/TLS) |
| 5. Сеансовый (Session) | (объединен с прикладным) | (Управление сеансом, например, установка соединения в TCP, контролируется прикладным протоколом) |
| 4. Транспортный (Transport) | Транспортный (Transport) | TCP, UDP |
| 3. Сетевой (Network) | Межсетевой (Internet) | IP (IPv4, IPv6), ICMP, IGMP, протоколы маршрутизации (RIP, OSPF) |
| 2. Канальный (Data Link) | Канальный (Network Interface) | Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11), Token Ring, PPP, Frame Relay, *ARP (технически) |
| 1. Физический (Physical) | (объединен с канальным) | Спецификации для кабелей (витая пара, оптоволокно), разъемов, радиочастот и т.д. |

*Примечание: Протокол ARP часто относят к канальному уровню, хотя он выполняет функцию связующего звена между сетевым и канальным уровнями .

### 4. Инкапсуляция данных в стеке TCP/IP

Ключевым принципом работы стека является инкапсуляция . Когда приложение отправляет данные, они проходят сверху вниз по уровням стека, и каждый уровень добавляет к ним свою служебную информацию (заголовок, а иногда и концевик).

- Данные генерируются на прикладном уровне (например, HTTP-запрос "GET /").

- Транспортный уровень добавляет свой заголовок (например, TCP-заголовок с номерами портов отправителя и получателя). Полученная структура называется сегментом (для TCP) или дейтаграммой (для UDP) .

- Межсетевой уровень добавляет свой заголовок (IP-заголовок с адресами отправителя и получателя). Полученная структура называется IP-пакетом (или дейтаграммой) .

- Канальный уровень добавляет свой заголовок и концевик (кадр Ethernet с MAC-адресами). Полученная структура называется кадром (frame) .

- Кадр преобразуется в последовательность битов и передается по физической среде.

На принимающей стороне происходит обратный процесс — деинкапсуляция . Каждый нижележащий уровень обрабатывает свой заголовок, отбрасывает его и передает содержимое вышележащему уровню, пока данные не будут доставлены нужному приложению.

### Заключение

Стек протоколов TCP/IP является не просто набором правил, а зрелой, проверенной временем архитектурой, обеспечивающей глобальную связность. Его гибкая иерархическая структура, центральным элементом которой является протокол IP, позволяет объединять разнородные сети в единое целое — Интернет.

Понимание распределения протоколов по уровням критически важно для анализа и диагностики сетей:

- Канальный уровень отвечает за физическую доставку в пределах одного сегмента.

- Межсетевой уровень (IP) обеспечивает глобальную адресацию и маршрутизацию.

- Транспортный уровень (TCP/UDP) предоставляет сервис нужного качества для приложений.

- Прикладной уровень предлагает многообразие сервисов, от веб-серфинга до электронной почты.

Таким образом, стек TCP/IP, несмотря на свою кажущуюся сложность, представляет собой стройную и эффективную систему, продолжающую развиваться для решения новых задач (IPv6, новые транспортные протоколы) и остающуюся основой современных телекоммуникаций.