Тема 7: Беспроводные среды передачи данных

### Введение

Беспроводная связь — это метод передачи информации на расстоянии без использования проводных соединительных линий, посредством распространения электромагнитных волн в пространстве. В современном мире беспроводные технологии играют доминирующую роль, обеспечивая мобильность пользователей, гибкость развертывания сетей и доступ в тех местах, где прокладка кабеля невозможна или экономически нецелесообразна.

В данной лекции подробно рассматриваются основные типы беспроводных сред, технологии и стандарты, начиная от персональных сетей ближнего радиуса действия и заканчивая глобальными спутниковыми системами.

### 1. Классификация беспроводных технологий

Беспроводные технологии можно классифицировать по различным признакам, прежде всего — по дальности действия (радиусу покрытия) и по используемому частотному диапазону.

- По дальности действия:

  - Персональные сети (WPAN — Wireless Personal Area Network): Небольшой радиус (до 10-100 метров). Примеры: Bluetooth, Zigbee, инфракрасная связь (IrDA).

  - Локальные сети (WLAN — Wireless Local Area Network): Радиус действия до нескольких сотен метров. Основной представитель — Wi-Fi.

  - Городские сети (WMAN — Wireless Metropolitan Area Network): Охват территории города (километры). Примеры: WiMAX, городские Wi-Fi-сети.

  - Глобальные сети (WWAN — Wireless Wide Area Network): Охват стран и континентов. Сюда относятся сотовые сети (2G, 3G, 4G, 5G) и спутниковая связь.

- По частотным диапазонам:

  - Нелицензируемые диапазоны: Частоты, которые могут использоваться без специального разрешения, но с ограничениями по мощности излучения (например, 2.4 ГГц и 5 ГГц для Wi-Fi и Bluetooth).

  - Лицензируемые диапазоны: Частоты, использование которых требует получения лицензии у государства. Они используются операторами сотовой и спутниковой связи для обеспечения надежной работы без помех.

### 2. Технологии персональных сетей (WPAN)

#### 2.1. Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной связи на коротких расстояниях, предназначенная для замены кабельных соединений между персональными устройствами .

История и развитие: Работы над технологией начались в компании Ericsson в 1994 году. Спецификация Bluetooth была разработана группой Bluetooth Special Interest Group (SIG), в которую вошли Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia, в 1998 году . Название технологии дано в честь короля викингов Харальда Синезубого (Harald Bluetooth), объединившего разрозненные племена. Первые устройства на базе Bluetooth 1.0 появились в 1998 году.

Ключевые этапы эволюции стандарта :

- Версии 1.x-3.x: Закладывали основу, повышали скорость передачи данных.

- Bluetooth 4.0 (2010 год): Революционное обновление, представившее технологию Bluetooth Low Energy (BLE), также известную как Bluetooth Smart. Это позволило устройствам работать годами от одной батарейки, что дало толчок развитию носимых устройств (фитнес-трекеры, умные часы) и датчиков для "умного дома". Дальность связи достигла 50 метров.

- Bluetooth 4.1 (2013 год): Улучшено сосуществование с сотовыми сетями LTE, добавлено автоматическое восстановление соединения.

- Bluetooth 4.2 (2014 год): Повышена скорость (в 2.5 раза быстрее), усилена безопасность (поддержка FIPS), появилась возможность прямого подключения устройств BLE к интернету через IPv6/6LoWPAN.

- Bluetooth 5.0 (2016 год): Один из самых значительных скачков:

  - Дальность действия увеличена в 4 раза (теоретически до 200 метров на открытом пространстве).

  - Скорость передачи данных увеличена в 2 раза (до 2 Мбит/с).

  - Улучшена работа в условиях перегруженного радиоэфира и поддержка IoT.

- Bluetooth 5.1-5.2: Добавлены функции точного позиционирования (определение направления сигнала) и основа для нового аудиокодека LE Audio.

- Bluetooth 5.3 (2021 год): Эволюционное обновление, направленное на оптимизацию и повышение эффективности . Включает:

  - Connection Subrating: Динамическое и более быстрое изменение интервала соединения для переключения между энергосберегающим режимом и режимом высокой производительности.

  - Улучшенная классификация каналов (Channel Classification): Периферийные устройства теперь могут предоставлять свою оценку качества каналов, что повышает устойчивость к помехам.

  - Управление мощностью передачи (LE Power Control): Стало обязательным в определенных конфигурациях, позволяя устройствам динамически снижать мощность до минимально необходимого уровня для экономии заряда батарей.

Поддержка в ОС: Современные операционные системы, такие как Windows 11 версии 22H2, поддерживают спецификацию Bluetooth Core версии 5.3 и широкий спектр профилей (A2DP для аудио, HFP для гарнитур, HID для клавиатур и мышей и многие другие) .

Области применения Bluetooth: Беспроводные наушники и гарнитуры, фитнес-браслеты и умные часы, клавиатуры и мыши, подключение смартфона к автомобильной системе, передача файлов между устройствами, маячки (beacons) для навигации внутри помещений, датчики для "умного дома" .

#### 2.2. Инфракрасная связь (IrDA)

InfraRed Data Association (IrDA) — группа стандартов, описывающая передачу данных с использованием инфракрасного диапазона световых волн . Это оптическая линия связи ближнего радиуса действия.

Принцип работы и характеристики :

- Среда передачи: Инфракрасный свет (ближний диапазон).

- Требования: Требуется прямая видимость между передатчиком и приемником. Устройства должны быть направлены друг на друга.

- Дальность: Обычно не более 1-2 метров.

- Скорость: Спецификации IrDA предусматривали несколько скоростных режимов:

  - SIR (Serial InfraRed): до 115.2 кбит/с.

  - MIR (Medium InfraRed): до 1.152 Мбит/с.

  - FIR (Fast InfraRed): до 4 Мбит/с.

  - VFIR (Very Fast InfraRed): до 16 Мбит/с.

  - UFIR (Ultra Fast InfraRed): до 96 Мбит/с.

  - Giga-IR: до 1 Гбит/с (теоретически).

История и современное состояние :

Технология была особенно популярна в конце 1990-х — начале 2000-х годов для связи между мобильными телефонами, КПК и ноутбуками. Однако она была практически полностью вытеснена Bluetooth и Wi-Fi по нескольким причинам:

- Необходимость прямой видимости и точного наведения устройств.

- Меньшая дальность действия.

- Усложнение конструкции устройств (требовалось ИК-прозрачное окно).

- Относительно низкая скорость первых реализаций.

Несмотря на это, ИК-порты не исчезли полностью. Они до сих пор широко используются в пультах дистанционного управления для бытовой техники (телевизоры, кондиционеры, проекторы) . В этом сценарии требования к скорости минимальны, а низкая стоимость и простота ИК-светодиодов делают их идеальным решением.

### 3. Технологии локальных сетей (WLAN). Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) — это торговая марка Альянса Wi-Fi для беспроводных сетей на основе семейства стандартов IEEE 802.11. Это доминирующая технология для создания беспроводных локальных сетей .

#### 3.1. Стандарты IEEE 802.11 (поколения Wi-Fi)

Для упрощения идентификации Альянс Wi-Fi ввел упрощенные числовые обозначения поколений: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 .

Эволюция стандартов :

- 802.11 (1997): Базовый стандарт, скорость до 2 Мбит/с, диапазон 2.4 ГГц.

- 802.11a (1999): Скорость до 54 Мбит/с, диапазон 5 ГГц. Несовместим с 802.11b.

- 802.11b (1999): Скорость до 11 Мбит/с, диапазон 2.4 ГГц.

- 802.11g (2003): Скорость до 54 Мбит/с, диапазон 2.4 ГГц. Обратно совместим с 802.11b.

- Wi-Fi 4 (802.11n, 2009): Революционный стандарт. Внедрил технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output) — использование нескольких антенн для передачи и приема. Работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Теоретическая скорость до 600 Мбит/с. Поддержка ширины канала 20 и 40 МГц.

- Wi-Fi 5 (802.11ac, 2013): Работает преимущественно в диапазоне 5 ГГц. Поддержка MU-MIMO (Multi-User MIMO), более широких каналов (до 160 МГц) и более высокой модуляции. Теоретическая скорость свыше 1 Гбит/с (до 3.5 Гбит/с).

- Wi-Fi 6 (802.11ax, 2019): Значительный шаг вперед в эффективности использования спектра. Работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Внедрил технологию OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), которая позволяет более эффективно обслуживать множество устройств одновременно, разделяя канал на более мелкие подканалы. Теоретическая скорость до 9.6 Гбит/с. Улучшена работа в местах массового скопления пользователей (стадионы, концертные залы).

- Wi-Fi 7 (802.11be, 2024): Новейший стандарт . Ключевые особенности:

  - Работа в трех диапазонах: 2.4 ГГц, 5 ГГц и новом диапазоне 6 ГГц.

  - Поддержка каналов шириной 320 МГц (вдвое шире, чем в Wi-Fi 5/6).

  - Технология Multi-Link Operation (MLO): позволяет устройству одновременно подключаться к разным диапазонам и каналам, агрегируя пропускную способность и снижая задержки до менее 5 миллисекунд.

  - Дальнейшее развитие MU-MIMO.

  - Теоретическая скорость до 46 Гбит/с.

#### 3.2. Ключевые технологии Wi-Fi

- Диапазоны частот :

  - 2.4 ГГц: Обеспечивает большую дальность и лучше проникает сквозь стены, но более подвержен помехам от бытовой техники (микроволновые печи) и соседних сетей, так как этот диапазон часто перегружен. Имеет меньше неперекрывающихся каналов.

  - 5 ГГц: Обеспечивает более высокую скорость и меньше подвержен помехам, но имеет меньшую дальность и хуже проникает сквозь препятствия. Предлагает больше неперекрывающихся каналов.

  - 6 ГГц (для Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7): Новый "чистый" диапазон с очень широкой полосой, позволяющий реализовать каналы 160 МГц и 320 МГц без помех от старых устройств.

- Ширина канала : Аналог ширины полосы на автотрассе. Более широкий канал (40, 80, 160, 320 МГц) позволяет передавать больше данных за единицу времени, но занимает больше спектра и более подвержен помехам. Выбор ширины канала — компромисс между скоростью и помехоустойчивостью.

- MIMO и MU-MIMO: Использование нескольких антенн для повышения скорости и надежности связи. MU-MIMO позволяет точке доступа одновременно обслуживать несколько устройств, а не по очереди.

#### 3.3. Архитектура и топологии Wi-Fi сетей

- Инфраструктурный режим (BSS — Basic Service Set): Основной режим работы. Включает точку доступа (Access Point, AP), которая подключается к проводной сети, и беспроводные клиенты (станции, STA). Точка доступа управляет сетью, аутентифицирует клиентов и ретранслирует трафик между ними и в проводную сеть.

- Режим "Ad-hoc" (IBSS — Independent Basic Service Set): Режим "точка-точка". Устройства общаются напрямую друг с другом без использования точки доступа. Используется для временных соединений (например, для прямой передачи файлов между ноутбуками).

- Режим повторителя (Repeater): Точка доступа или специальное устройство, которое ретранслирует сигнал от основной точки доступа для расширения зоны покрытия.

- Mesh-сети: Сложная топология, где множество точек доступа (узлов) соединены друг с другом беспроводными связями и могут автоматически перенастраивать маршруты при выходе одного из узлов из строя. Обеспечивает широкое покрытие и отказоустойчивость.

### 4. Технологии глобальных сетей (WWAN)

#### 4.1. Сотовая связь (2G/3G/4G/5G)

Сотовая связь — это технология мобильной радиосвязи, основанная на делении территории на соты (ячейки), обслуживаемые базовыми станциями. По мере перемещения абонента его обслуживание передается от одной базовой станции к другой без разрыва соединения (хэндовер) .

Эволюция поколений (G) :

- 1G: Аналоговая связь. Полностью устарела.

- 2G (GSM): Первое цифровое поколение. Революционный переход от аналога к цифре. Обеспечивал голосовую связь, SMS и низкоскоростной доступ в интернет (GPRS/EDGE). До сих пор существует из-за огромной абонентской базы простых телефонов и большого радиуса покрытия в диапазоне 900 МГц .

- 3G (UMTS/HSPA): Обеспечивал более высокие скорости мобильного интернета (до нескольких десятков Мбит/с). Операторы постепенно отказываются от 3G, так как доля устройств, поддерживающих только 3G, стала незначительной .

- 4G (LTE — Long Term Evolution): Текущий доминирующий стандарт. Обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет (до 100 Мбит/с для подвижных абонентов и до 1 Гбит/с для стационарных), поддерживает голосовые вызовы через интернет (VoLTE) и высокое качество услуг (QoS) .

- 5G: Новейшее поколение, внедряемое в настоящее время . Ключевые особенности:

  - eMBB (Enhanced Mobile Broadband): Гигабитные скорости (пиковая до 10-20 Гбит/с) для мобильного интернета.

  - URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications): Сверхнадежная связь с ультранизкой задержкой (менее 1 мс) для критических приложений: беспилотный транспорт, удаленная хирургия, промышленная автоматизация.

  - mMTC (Massive Machine Type Communications): Поддержка массового подключения устройств Интернета вещей (IoT) — до 1 миллиона устройств на квадратный километр.

  - Сетевой слайсинг (Network Slicing): Возможность создавать виртуальные независимые сети с разными характеристиками под разные задачи на одной физической инфраструктуре.

Архитектура мобильной сети :

Мобильная сеть состоит из двух основных частей:

- Радиоподсистема (RAN — Radio Access Network): Включает базовые станции и контроллеры. Отвечает за радиосвязь с абонентскими устройствами (UE — User Equipment).

- Опорная сеть (Core Network): Обеспечивает обработку трафика, коммутацию вызовов, управление мобильностью (MME — Mobility Management Entity), аутентификацию абонентов (HSS — Home Subscriber Server), подключение к внешним сетям (PGW/GGSN), тарификацию и другие функции. Современные опорные сети реализованы преимущественно в виде программного обеспечения, работающего на стандартных серверах.

При перемещении абонента между базовыми станциями процедура хэндовера обеспечивает непрерывность связи. Если покрытие 4G пропадает, устройство может быть переведено на 3G или 2G для продолжения разговора .

#### 4.2. Спутниковая связь

Спутниковая связь использует спутники на орбите Земли в качестве ретрансляторов для передачи сигналов между наземными станциями. Она занимает ключевое место в телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивая связь в удаленных и труднодоступных районах, где отсутствуют наземные сети .

Принцип работы и орбиты :

Система спутниковой связи состоит из трех сегментов: космического (спутники), наземного (станции управления и пользовательские терминалы) и каналов связи (радиоволны).

Спутники располагаются на разных орбитах:

- Геостационарная орбита (ГСО, GEO): Высота около 35 786 км. Спутник "висит" над одной точкой экватора. Обеспечивает стабильное покрытие большой территории, но имеет значительную задержку сигнала (около 250 мс). Используется для телевещания и фиксированной связи.

- Средняя орбита (MEO): Высота от 5 000 до 20 000 км. Используется для навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС).

- Низкая орбита (LEO): Высота от 160 до 2 000 км. Спутники движутся быстро, для непрерывного покрытия требуется "созвездие" из сотен и тысяч спутников. Обеспечивают низкую задержку и высокую скорость передачи данных. На этой орбите работают современные системы глобального спутникового интернета, такие как Starlink и OneWeb.

Частотные диапазоны :

Для спутниковой связи используются различные диапазоны сверхвысоких частот (СВЧ):

- C-диапазон (4-8 ГГц): Устойчив к атмосферным помехам (дождь, снег), но требует антенн большого диаметра.

- Ku-диапазон (12-18 ГГц): Широко используется для спутникового телевидения и связи VSAT . Позволяет использовать антенны меньшего диаметра, но более чувствителен к осадкам.

- Ka-диапазон (26-40 ГГц): Обеспечивает высокую пропускную способность, но сильно подвержен затуханию в дождь. Используется в современных широкополосных системах.

Технология VSAT (Very Small Aperture Terminal) :

VSAT — это технология спутниковой связи с использованием абонентских терминалов, оснащенных антеннами малого диаметра (от 0.75 до 2.4 м). Взаимодействие происходит через спутник-ретранслятор и центральную земную станцию (ЦЗССС, HUB). Основная топология сетей VSAT — "звезда", где весь трафик идет через ЦЗССС. Более сложные варианты (mesh) позволяют организовать прямую связь между терминалами VSAT через спутник. Технология широко используется для организации интернета и телефонии в удаленных офисах, на стройплощадках, в вахтовых поселках.

Преимущества и недостатки спутниковой связи :

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| Глобальное покрытие (включая удаленные районы) | Высокая стоимость запуска и обслуживания спутников |
| Независимость от наземной инфраструктуры и рельефа | Задержка сигнала (особенно на GEO) |
| Возможность широковещательной передачи (телевидение) | Подверженность атмосферным помехам (особенно в Ku/Ka) |
| Широкая полоса пропускания (современные системы) | Проблема космического мусора на орбитах |
| Масштабируемость (подключение новых пользователей) | Относительно высокая стоимость оборудования |

### 5. Сравнительный анализ беспроводных технологий

| Технология | Диапазон частот | Типичная скорость | Радиус действия | Основное применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bluetooth | 2.4 ГГц | До 2-3 Мбит/с | До 10-100 м | Подключение периферии, аудио, IoT |
| IrDA | Инфракрасный свет | До 4 Мбит/с (FIR) | До 1-2 м | Пульты ДУ, (исторически — передача файлов) |
| Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц | До 1-10+ Гбит/с | До 50-100 м в помещении | Беспроводные локальные сети, доступ в интернет |
| Сотовая связь (4G/5G) | Лицензируемые (разные) | 100 Мбит/с — 10 Гбит/с | Километры (соты) | Мобильная голосовая связь и интернет |
| Спутниковая связь | C, Ku, Ka и др. | До сотен Мбит/с | Глобальный | Связь в удаленных районах, телевещание, глобальный интернет |

### Заключение

Беспроводные среды передачи данных представляют собой обширный и быстро развивающийся класс технологий, каждая из которых занимает свою нишу.

- Bluetooth стал универсальным стандартом для персональных сетей, эволюционируя от простого кабеля-заменителя до основы для энергоэффективного Интернета вещей и качественного беспроводного аудио .

- IrDA, некогда популярная, отошла на второй план, сохранившись в специализированной области пультов дистанционного управления благодаря своей простоте и дешевизне .

- Wi-Fi прочно занял позицию основного способа беспроводного доступа в интернет внутри зданий, постоянно наращивая скорость и эффективность работы в условиях многолюдных сетей .

- Сотовые сети (4G/5G) обеспечивают мобильность и глобальное покрытие для миллиардов абонентов, при этом 5G открывает эру сверхнадежных соединений с низкой задержкой и массового IoT .

- Спутниковая связь, особенно с развитием низкоорбитальных систем, возвращает себе роль глобального интернет-провайдера, дополняя и замещая наземные сети в самых труднодоступных уголках планеты .

Понимание особенностей, стандартов и областей применения каждой из этих технологий позволяет проектировать комплексные сетевые решения, эффективно сочетающие преимущества различных беспроводных сред.