Тема 13: Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBIOS/SMB. Введение

В предыдущих лекциях была рассмотрена эталонная модель OSI, которая дает теоретическое описание того, как должны взаимодействовать устройства в сети. Однако для реальной работы необходимы конкретные реализации — наборы протоколов, которые воплощают эти принципы в жизнь. Такие наборы называются стеками протоколов.

Стек протоколов — это иерархически организованный набор сетевых протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети . Протоколы в стеке работают одновременно и согласованно, поэтому их выполнение должно быть организовано так, чтобы не возникало конфликтов или незавершенных операций. Именно для этого стек разбивается на иерархически построенные уровни, каждый из которых выполняет конкретную задачу — подготовку, прием, передачу данных и последующие действия с ними .

Количество уровней в стеке может меняться в зависимости от конкретной реализации. Протоколы нижних уровней часто реализуются комбинацией программных и аппаратных средств, а протоколы верхних уровней — как правило, программными средствами .

В данной лекции рассматриваются три важных стека протоколов: эталонный стек OSI, популярный в 1990-х годах стек IPX/SPX компании Novell, и стек NetBIOS/SMB, разработанный совместно компаниями IBM и Microsoft.

### 1. Стек OSI

#### 1.1. Отличие стека OSI от модели OSI

Прежде всего, важно различать модель OSI и стек протоколов OSI . Модель OSI — это концептуальная схема взаимодействия открытых систем, теоретическое описание того, как должны быть организованы сетевые коммуникации. Стек OSI — это набор вполне конкретных спецификаций протоколов, образующих согласованный стек . В отличие от других стеков, стек OSI полностью соответствует семиуровневой модели OSI, включая спецификации протоколов для всех семи уровней .

#### 1.2. Структура стека OSI

Физический и канальный уровни

На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает все популярные стандарты, разработанные вне стека :

- Протоколы локальных сетей: Ethernet (ISO 8802.3, IEEE 802.3), Token Ring (IEEE 802.5), Token Bus (IEEE 802.4), FDDI (ISO 9314)

- Протоколы глобальных сетей: X.25, ISDN, а также протоколы LLC и HDLC/LAP-B

Сетевой уровень

На сетевом уровне стек OSI включает протоколы, которые сегодня используются редко :

- CONP (Connection-oriented Network Protocol) — протокол с установлением соединения

- CLNP (Connectionless Network Protocol) — протокол без установления соединения

Более популярны протоколы маршрутизации стека OSI :

- ES-IS (End System — Intermediate System) — протокол взаимодействия между конечной и промежуточной системами

- IS-IS (Intermediate System — Intermediate System) — протокол взаимодействия между промежуточными системами (маршрутизаторами)

Транспортный уровень

Транспортный уровень стека OSI полностью соответствует функциям, определенным в модели OSI . Он скрывает различия между сетевыми сервисами с установлением соединения и без установления соединения, обеспечивая пользователям требуемое качество обслуживания независимо от нижележащего сетевого уровня.

Для этого определены пять классов транспортного сервиса — от низшего класса 0 до высшего класса 4, которые отличаются степенью устойчивости к ошибкам и требованиями к восстановлению данных .

Прикладной уровень

Наиболее популярными протоколами стека OSI являются именно протоколы прикладного уровня :

- FTAM (File Transfer, Access and Management) — протокол передачи, доступа и управления файлами

- VTP (Virtual Terminal Protocol) — протокол виртуального терминала

- X.500 — служба каталогов (справочная служба)

- X.400 — служба электронной почты

- JTM (Job Transfer and Management) — протокол пересылки и управления работами

Рекомендации X.400 описывают модель системы обмена сообщениями, протоколы взаимодействия между всеми компонентами этой системы, а также множество видов сообщений . Они определяют минимальный набор услуг: управление доступом, извещение о доставке, временные отметки, многоадресная доставка, преобразование содержимого для взаимодействия с несовместимыми почтовыми системами и средства защиты сообщений .

Рекомендации X.500 определяют стандарты глобальной справочной службы — распределенной базы данных имен и адресов, поддерживающей операции чтения, запроса и модификации .

#### 1.3. Применение стека OSI

Стек OSI поддерживается правительствами США и Великобритании по программе GOSIP, в соответствии с которой все компьютерные сети, устанавливаемые в правительственных учреждениях, должны поддерживать этот стек . Однако из-за своей сложности протоколы OSI требуют использования высокопроизводительных машин и малопригодны для сетей персональных компьютеров . Большинство организаций лишь планировали переход к стеку OSI, и он не получил широкого распространения в коммерческих сетях .

Соответствие стека OSI модели OSI

| Уровень модели OSI | Протоколы стека OSI |
| --- | --- |
| 7. Прикладной | X.400, X.500, VTP, FTAM, JTM и другие |
| 6. Представительский | Протокол уровня представления OSI |
| 5. Сеансовый | Сеансовый протокол OSI |
| 4. Транспортный | Транспортные протоколы OSI (классы 0-4) |
| 3. Сетевой | CONP, CLNP, ES-IS, IS-IS |
| 2. Канальный | Ethernet, Token Ring, Token Bus, FDDI, X.25, ISDN, LLC |
| 1. Физический | Спецификации физического уровня для соответствующих технологий |

### 2. Стек IPX/SPX

#### 2.1. История и происхождение

Стек протоколов IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) является оригинальным стеком фирмы Novell, разработанным для сетевой операционной системы NetWare в начале 1980-х годов . Эти протоколы представляют собой прямую адаптацию протоколов XNS (Xerox Network Services) фирмы Xerox .

По количеству установок протоколы IPX/SPX долгое время лидировали, что было обусловлено доминирующим положением ОС NetWare с долей около 65% на рынке сетевых ОС . Наибольший пик популярности стека пришелся на конец 1980-х — середину 1990-х годов .

#### 2.2. Структура стека IPX/SPX

Физический и канальный уровни

Как и большинство других стеков, IPX/SPX использует на нижних уровнях уже существующие и получившие распространение протоколы: Ethernet, Token Ring, FDDI и другие .

Сетевой уровень — протокол IPX

Протокол IPX (Internetwork Packet Exchange) работает на сетевом уровне модели OSI и обеспечивает передачу дейтаграмм (пакетов) без установления соединения . Он занимается вопросами адресации и маршрутизации пакетов в сетях Novell .

Особенности адресации IPX :

- Адрес хоста состоит из трех компонент: номера сети, номера узла и номера сокета

- Номер сети (4 байта) назначается администратором на серверах

- Номер узла (6 байт) автоматически считывается из MAC-адреса сетевого адаптера

- Номер сокета идентифицирует приложение, использующее IPX

Благодаря использованию MAC-адреса в качестве номера узла, в сетях IPX не требуется протокол типа ARP для выяснения соответствия между сетевыми адресами и MAC-адресами . Это повышает производительность сети, но при смене сетевого адаптера требует корректировки адреса узла, если он используется в справочных службах .

Маршрутные решения IPX основаны на адресных полях в заголовке пакета и информации от протоколов маршрутизации . Протокол IPX поддерживает только дейтаграммный способ обмена сообщениями, что позволяет экономно потреблять вычислительные ресурсы .

Транспортный уровень — протокол SPX

Протокол SPX (Sequenced Packet Exchange) соответствует транспортному и частично сеансовому уровням модели OSI . Он осуществляет передачу сообщений с установлением соединений, обеспечивая поддержание сеанса связи и гарантированную доставку данных .

Верхние уровни — NCP и SAP

На верхних (прикладном, представительном и сеансовом) уровнях работают следующие протоколы :

NCP (NetWare Core Protocol) — протокол взаимодействия сервера NetWare и оболочки рабочей станции. Реализует архитектуру "клиент-сервер" и обеспечивает:

- Подключение рабочей станции к серверу

- Отображение каталогов сервера на локальные диски

- Просмотр файловой системы сервера

- Копирование удаленных файлов, изменение их атрибутов

- Разделение сетевого принтера между рабочими станциями

SAP (Service Advertising Protocol) — протокол объявления о сервисе. Позволяет сетевым устройствам обмениваться информацией об имеющихся сетевых сервисах . Серверы и маршрутизаторы используют SAP для объявления о своих услугах и сетевых адресах .

Соответствие стека IPX/SPX модели OSI

| Уровень модели OSI | Протоколы стека IPX/SPX |
| --- | --- |
| 7-5. Верхние уровни | NCP, SAP |
| 4. Транспортный | SPX |
| 3. Сетевой | IPX, RIP, NLSP |
| 2. Канальный | Ethernet, Token Ring, FDDI и другие |
| 1. Физический | Спецификации физического уровня |

#### 2.3. Особенности и ограничения IPX/SPX

Достоинства :

- Экономичность в отношении требований к вычислительным ресурсам

- Хорошая работа в локальных сетях

- Простота настройки (номер узла автоматически берется из MAC-адреса)

Недостатки для работы в глобальных сетях :

- Отсутствие фрагментации на сетевом уровне — пакеты, превышающие MTU, отбрасываются

- Небольшая максимальная длина поля данных (546 байт при 30-байтовом заголовке)

- Ограничение времени жизни пакета 15 шагами

- Отсутствие поля качества обслуживания

- Широковещательная природа протокола SAP, перегружающая медленные глобальные каналы

В последних версиях NetWare Novell модифицировала стек для использования в глобальных сетях, добавив поддержку скользящего окна (Burst Mode Protocol), длинных пакетов (Large Internet Packet) и отказавшись от широковещательного SAP в пользу службы NDS .

#### 2.4. Судьба стека IPX/SPX

К концу 1990-х годов TCP/IP, являвшийся стеком Интернета, фактически вытеснил IPX/SPX из локальных сетей . Стек никогда не имел серьезного применения в глобальных сетях .

IPX/SPX стал де-факто стандартом для сетевых игр в среде DOS, его поддержка встречается практически во всех играх DOS, допускающих игру по сети . Microsoft реализовала собственную реализацию NWLink для Windows, но поддержка IPX/SPX была удалена из Windows начиная с Vista/Server 2008 . Из ядра Linux поддержка была окончательно удалена в 2018 году .

### 3. Стек NetBIOS/SMB

#### 3.1. История и происхождение

Стек протоколов NetBIOS/SMB является совместным детищем фирм IBM и Microsoft . Средства NetBIOS (Network Basic Input/Output System) появились в 1984 году как сетевое расширение стандартных функций базовой системы ввода-вывода IBM PC для сетевой программы PC Network фирмы IBM .

На прикладном уровне в этой сети использовался протокол SMB (Server Message Block) для реализации сетевых сервисов .

#### 3.2. Структура стека NetBIOS/SMB

Нижние уровни

На физическом и канальном уровнях этого стека используются все наиболее распространенные протоколы: Ethernet, Token Ring, FDDI и другие .

Протокол NetBIOS/NetBEUI

Протокол NetBIOS работает на трех уровнях модели OSI: сетевом, транспортном и сеансовом . Он может обеспечить сервис более высокого уровня, чем IPX и SPX, однако не обладает способностью к маршрутизации пакетов .

В дальнейшем NetBIOS был заменен протоколом расширенного пользовательского интерфейса NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), а для обеспечения совместимости приложений в качестве интерфейса к NetBEUI был сохранен интерфейс NetBIOS .

Характеристики NetBEUI :

- Разработан как эффективный протокол, потребляющий немного ресурсов

- Предназначен для сетей, насчитывающих не более 200 рабочих станций

- Содержит функции сетевого, транспортного и сеансового уровней

- Невозможна маршрутизация пакетов (в протоколе отсутствует понятие "сеть")

- Применение ограничено локальными сетями, не разделенными на подсети

NetBIOS поддерживает как дейтаграммный обмен, так и обмен с установлением соединений .

Протокол SMB

Протокол SMB (Server Message Block) выполняет функции сеансового, представительного и прикладного уровней модели OSI . На основе SMB реализуется файловая служба, а также службы печати и передачи сообщений между приложениями .

Функции протокола SMB включают :

- Управление сессиями — создание и разрыв логического канала между рабочей станцией и сетевыми ресурсами файлового сервера

- Файловый доступ — запросы на создание и удаление каталогов, открытие и закрытие файлов, чтение и запись, переименование и удаление, поиск, установку атрибутов, блокировку записей

- Сервис печати — постановка файлов в очередь печати на сервере, получение информации об очереди

- Сервис сообщений — простая передача сообщений (простые и широковещательные сообщения, передача блоков сообщений, пересылка имени пользователя и др.)

Соответствие стека NetBIOS/SMB модели OSI

| Уровень модели OSI | Протоколы стека NetBIOS/SMB |
| --- | --- |
| 7. Прикладной | SMB |
| 6. Представительский | SMB |
| 5. Сеансовый | NetBIOS |
| 4. Транспортный | NetBIOS |
| 3. Сетевой | NetBIOS |
| 2. Канальный | Ethernet, Token Ring, FDDI и другие |
| 1. Физический | Спецификации физического уровня |

#### 3.3. Применение и эмуляция NetBIOS

Из-за большого количества приложений, использующих функции API, предоставляемые NetBIOS, во многих сетевых ОС эти функции реализованы в виде интерфейса к своим транспортным протоколам :

- В NetWare имеется программа, эмулирующая функции NetBIOS на основе протокола IPX

- Существуют программные эмуляторы NetBIOS для Windows NT и стека TCP/IP

- NBF (NetBEUI Frame) — реализация протокола NetBEUI для Windows NT, снимающая некоторые ограничения

### 4. Сравнение стеков протоколов

| Характеристика | Стек OSI | Стек IPX/SPX | Стек NetBIOS/SMB |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик | ISO | Novell | IBM и Microsoft |
| Соответствие модели OSI | Полное (7 уровней) | Частичное | Частичное |
| Основная область применения | Правительственные учреждения (GOSIP) | Сети NetWare, локальные сети, игровые сети | Локальные сети IBM PC, небольшие рабочие группы |
| Сетевая адресация | Сложная, по стандартам OSI | Номер сети + MAC-адрес + сокет | Символьные имена (NetBIOS) |
| Маршрутизация | Поддерживается (ES-IS, IS-IS) | Поддерживается (IPX, RIP, NLSP) | Не поддерживается (NetBEUI) |
| Распространенность | Низкая (сложность реализации) | Высокая в 1980-90х, сейчас устарел | Высокая в локальных сетях Windows |
| Современное состояние | Используется как эталон | Вытеснен TCP/IP | Эмулируется поверх TCP/IP |

### Заключение

Стеки протоколов являются практической реализацией принципов сетевого взаимодействия, заложенных в модели OSI. Каждый из рассмотренных стеков имеет свою историю, особенности и область применения.

Стек OSI представляет собой идеальную реализацию семиуровневой модели, включающую полный набор протоколов для всех уровней. Несмотря на свою концептуальную завершенность, он не получил широкого распространения из-за сложности и высоких требований к ресурсам, оставшись важным эталонным примером.

Стек IPX/SPX был доминирующим в эпоху расцвета сетей Novell NetWare. Его простота, экономичность и автоматическая настройка адресов обеспечили ему огромную популярность в локальных сетях 1980-90-х годов, особенно в игровых. Однако ограничения для работы в глобальных сетях и победа TCP/IP привели к его постепенному исчезновению.

Стек NetBIOS/SMB разрабатывался как легкое решение для небольших локальных сетей IBM PC. Отсутствие маршрутизации ограничивало его применение одной подсетью, но простота использования и интеграция с продуктами Microsoft и IBM обеспечили ему широкое распространение. Его функции до сих пор эмулируются поверх современных протоколов.

Изучение этих стеков важно для понимания эволюции сетевых технологий и принципов, которые были заложены в основу современных решений, где безраздельно господствует стек TCP/IP.