Тема 16. Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-адреса.

В компьютерных сетях для идентификации устройств используется несколько типов адресов, каждый из которых работает на своем уровне модели OSI и выполняет специфические функции. В стеке протоколов TCP/IP применяются три основных типа адресов: локальные (аппаратные) адреса, сетевые IP-адреса и символьные доменные имена . Понимание структуры, назначения и взаимосвязи этих адресов является фундаментальным для изучения принципов работы сетей.

В данной лекции подробно рассматриваются два основных типа адресов: локальные адреса (физические, MAC-адреса) и сетевые IP-адреса (логические адреса), их структура, классификация и способы взаимодействия.

1. Общая классификация адресов в стеке TCP/IP

В стеке TCP/IP используются три типа адресов, которые можно представить в виде иерархии:

| Тип адреса | Уровень модели OSI | Назначение | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальные (аппаратные) адреса | Канальный уровень (Layer 2) | Идентификация устройств в пределах локальной сети | MAC-адрес: 00:1A:2B:3C:4D:5E |
| Сетевые IP-адреса | Сетевой уровень (Layer 3) | Идентификация устройств и сетей в составной интерсети | IPv4: 192.168.1.10, IPv6: 2001:db8::1 |
| Символьные доменные имена | Прикладной уровень (Layer 7) | Удобные для человека идентификаторы узлов | www.example.com |

Каждый из этих адресов имеет свою область действия. Локальные адреса значимы только в пределах одного сегмента сети, сетевые IP-адреса действуют в масштабах всей интерсети, а доменные имена обеспечивают удобный интерфейс для пользователей.

2. Локальные адреса (аппаратные адреса, MAC-адреса)

2.1. Определение и назначение

Локальный адрес (также называемый аппаратным, физическим адресом или MAC-адресом) — это уникальный идентификатор, присваиваемый сетевому интерфейсу на заводе-изготовителе и "зашитый" в его постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) . Он используется для идентификации устройств на канальном уровне модели OSI в пределах одной локальной сети.

Основное назначение локальных адресов — обеспечение доставки кадров (frames) между непосредственно соединенными устройствами в одном сегменте сети. Когда коммутатор получает кадр, он смотрит на MAC-адрес назначения и принимает решение, на какой порт переслать этот кадр.

2.2. Структура MAC-адреса

Наиболее распространенным типом локальных адресов является MAC-адрес (Media Access Control) , используемый в сетях Ethernet и IEEE 802.11 (Wi-Fi). MAC-адрес имеет длину 48 бит (6 байт) и записывается в виде шестнадцатеричных чисел, обычно разделенных двоеточиями или дефисами .

Структура 48-битного MAC-адреса:

| Часть адреса | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| OUI (Organizationally Unique Identifier) | 24 бита (3 байта) | Идентификатор производителя оборудования |
| Серийный номер устройства | 24 бита (3 байта) | Уникальный номер, присваиваемый производителем |

Формат записи MAC-адреса:

- С двоеточиями: 00:1A:2B:3C:4D:5E

- С дефисами: 00-1A-2B-3C-4D-5E (часто используется в Windows)

- С точками: 001A.2B3C.4D5E (иногда используется в Cisco)

Специальные биты в первом байте MAC-адреса:

В первом байте MAC-адреса два младших бита имеют особое значение:

- Бит I/G (Individual/Group) — первый (младший) бит:

  - 0 — индивидуальный адрес (unicast) — адрес конкретного устройства

  - 1 — групповой адрес (multicast) — адрес для группы устройств

- Бит U/L (Universal/Local) — второй бит:

  - 0 — универсальный адрес (глобально уникальный, присвоенный производителем)

  - 1 — локально администрируемый адрес (может быть изменен администратором)

Таким образом, если первый байт MAC-адреса четный (например, 00, 02, 04...), это индивидуальный адрес. Если нечетный (01, 03, 05...), это групповой (multicast) адрес.

2.3. Специальные типы MAC-адресов

| Тип адреса | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Широковещательный (Broadcast) | FF:FF:FF:FF:FF:FF | Кадр доставляется всем устройствам в сегменте сети |
| Групповой (Multicast) | 01:00:5E:xx:xx:xx (для IPv4) | Кадр доставляется группе устройств |
| Локально администрируемый | X2:XX:XX:XX:XX:XX (где X2 — второй бит = 1) | Адрес, назначенный администратором, а не производителем |

2.4. Проблема уникальности MAC-адресов

Теоретически каждый MAC-адрес должен быть уникальным в мире, но на практике возможны коллизии, особенно у дешевого оборудования или при использовании виртуальных машин. Кроме того, MAC-адрес ничего не говорит о местоположении устройства в сети — он подобен имени человека, а не его адресу проживания.

Именно поэтому для работы в глобальных сетях (Интернет) используются не MAC-адреса, а IP-адреса, которые имеют иерархическую структуру и содержат информацию о принадлежности к сети.

3. Сетевые IP-адреса (логические адреса)

3.1. Определение и назначение

IP-адрес (Internet Protocol address) — это уникальный числовой идентификатор устройства (сетевого интерфейса) в сети, работающей по протоколу IP . В отличие от MAC-адреса, IP-адрес является логическим и может изменяться в зависимости от того, к какой сети подключено устройство.

Основное назначение IP-адресов — обеспечение маршрутизации пакетов в составной интерсети. IP-адрес имеет иерархическую структуру: он состоит из номера сети и номера узла в этой сети. Это позволяет маршрутизаторам принимать решения о передаче пакетов, основываясь только на номере сети назначения.

В настоящее время используются две версии IP-протокола: IPv4 и IPv6.

3.2. Адреса IPv4

IPv4-адрес имеет длину 32 бита (4 байта) . Для удобства восприятия он записывается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками — так называемый десятично-точечная нотация (dotted decimal notation) . Каждое число может принимать значения от 0 до 255.

Структура IPv4-адреса:

| Часть адреса | Назначение |
| --- | --- |
| Номер сети (Network ID) | Идентифицирует сеть, к которой принадлежит устройство |
| Номер узла (Host ID) | Идентифицирует конкретное устройство в пределах этой сети |

Граница между номером сети и номером узла определяется маской подсети (subnet mask) или, в бесклассовой адресации (CIDR), длиной префикса.

Пример IPv4-адреса:

text

IP-адрес:     192.168.1.10

Маска подсети: 255.255.255.0

Номер сети:    192.168.1.0

Номер узла:    10

Классовая адресация IPv4 (историческая):

Изначально IPv4-адреса делились на классы по первым битам адреса:

| Класс | Первые биты | Диапазон первых байтов | Маска по умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 1-126 | 255.0.0.0 | Крупные сети |
| B | 10 | 128-191 | 255.255.0.0 | Средние сети |
| C | 110 | 192-223 | 255.255.255.0 | Малые сети |
| D | 1110 | 224-239 | - | Многоадресная рассылка (multicast) |
| E | 1111 | 240-255 | - | Резерв, экспериментальные |

Современная бесклассовая адресация (CIDR):

В современных сетях используется бесклассовая междоменная маршрутизация CIDR (Classless Inter-Domain Routing) , где граница между сетью и узлом задается маской переменной длины. Запись CIDR имеет вид: IP-адрес/длина префикса.

Например: 192.168.1.0/24 означает, что первые 24 бита (3 байта) — это номер сети, а последние 8 бит — номера узлов.

3.3. Специальные IPv4-адреса

| Тип адреса | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Сетевой адрес | Номер сети, все биты узла = 0 | Идентифицирует сеть в целом (192.168.1.0) |
| Широковещательный адрес | Номер сети, все биты узла = 1 | Рассылка всем узлам сети (192.168.1.255) |
| Локальная петля (Loopback) | 127.0.0.0/8 (обычно 127.0.0.1) | Для тестирования, указывает на собственный компьютер |
| Любой адрес (Any) | 0.0.0.0 | Используется при отсутствии адреса или как "все интерфейсы" |
| Локальные (частные) адреса | См. таблицу ниже | Для использования в локальных сетях, не маршрутизируются в Интернете |

Диапазоны частных (приватных) IPv4-адресов (RFC 1918):

| Класс сети | Диапазон адресов | Количество сетей |
| --- | --- | --- |
| Класс A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 1 сеть класса A |
| Класс B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 16 сетей класса B |
| Класс C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 256 сетей класса C |

Эти адреса могут использоваться любым в своей локальной сети без регистрации, но не маршрутизируются в глобальном Интернете. Для выхода в Интернет с таких адресов используется технология NAT (Network Address Translation) — трансляция сетевых адресов.

3.4. Адреса IPv6

IPv6 был разработан для решения проблемы исчерпания адресов IPv4. IPv6-адрес имеет длину 128 бит (16 байт) , что обеспечивает практически неограниченное количество адресов.

IPv6-адреса записываются в виде восьми групп по четыре шестнадцатеричных цифры, разделенных двоеточиями.

Пример IPv6-адреса:

text

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Правила сокращения записи IPv6-адресов:

- Ведущие нули в группе можно опускать: 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334

- Одна или несколько последовательных групп нулей можно заменить на двойное двоеточие :: (но только один раз в адресе): 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Структура IPv6-адреса:

| Часть адреса | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Префикс глобальной маршрутизации | 48 бит | Идентифицирует сеть провайдера или организацию |
| Идентификатор подсети | 16 бит | Для создания подсетей внутри организации |
| Идентификатор интерфейса | 64 бита | Уникальный идентификатор устройства (часто формируется из MAC-адреса) |

Типы IPv6-адресов:

| Тип адреса | Префикс | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Глобальные уникальные (Global Unicast) | 2000::/3 | Адреса, маршрутизируемые в Интернете |
| Локальные канала (Link-Local) | fe80::/10 | Для связи в пределах одного сегмента сети |
| Уникальные локальные (Unique Local) | fc00::/7 | Аналог частных адресов IPv4 |
| Многоадресные (Multicast) | ff00::/8 | Для групповой рассылки |
| Локальная петля (Loopback) | ::1 | Аналог 127.0.0.1 в IPv4 |

4. Взаимодействие локальных и сетевых адресов

Для передачи IP-пакета в пределах локальной сети необходимо знать MAC-адрес устройства-получателя. Преобразование IP-адреса в MAC-адрес выполняется протоколом ARP (Address Resolution Protocol) .

4.1. Протокол ARP

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол канального уровня (хотя формально он работает между сетевым и канальным уровнями), предназначенный для определения MAC-адреса по известному IP-адресу в локальной сети.

Принцип работы ARP:

- Узел А хочет отправить IP-пакет узлу Б и знает его IP-адрес, но не знает MAC-адрес.

- Узел А формирует ARP-запрос (ARP request), в котором указывает:

  - Свой MAC-адрес и IP-адрес

  - IP-адрес узла Б (как целевой)

  - MAC-адрес назначения устанавливается в FF:FF:FF:FF:FF:FF (широковещательный)

- ARP-запрос рассылается всем устройствам в сегменте сети.

- Все узлы получают запрос, но только узел с указанным IP-адресом (узел Б) отвечает.

- Узел Б отправляет ARP-ответ (ARP reply) непосредственно узлу А, указывая свой MAC-адрес.

- Узел А сохраняет полученное соответствие в своей ARP-таблице (кэше ARP) для последующего использования.

Формат ARP-таблицы:

text

IP-адрес         MAC-адрес          Тип

192.168.1.1      00:11:22:33:44:55  динамический

192.168.1.10     00:1A:2B:3C:4D:5E  динамический

4.2. Процесс принятия решения о передаче

Когда приложение на узле А хочет отправить данные узлу Б, происходит следующий процесс:

- Приложение передает данные транспортному уровню с указанием IP-адреса назначения.

- Транспортный уровень формирует сегмент и передает его сетевому уровню.

- Сетевой уровень формирует IP-пакет и проверяет, находится ли узел назначения в той же сети:

  - Для этого выполняется операция "И" между IP-адресом назначения и маской подсети узла А, а также между собственным IP-адресом и маской.

  - Если полученные номера сетей совпадают — узел в локальной сети.

  - Если не совпадают — пакет нужно отправлять через маршрутизатор (шлюз по умолчанию).

- Если узел в локальной сети:

  - Сетевой уровень проверяет ARP-кэш на наличие MAC-адреса для этого IP.

  - Если адрес найден, пакет передается канальному уровню для инкапсуляции в кадр с этим MAC-адресом.

  - Если адрес не найден, запускается ARP-запрос.

- Если узел в другой сети:

  - Пакет направляется на MAC-адрес шлюза по умолчанию (маршрутизатора).

5. Сравнительная характеристика типов адресов

| Характеристика | Локальный адрес (MAC) | Сетевой адрес (IP) |
| --- | --- | --- |
| Длина | 48 бит (6 байт) | 32 бита (IPv4) или 128 бит (IPv6) |
| Уровень модели OSI | Канальный (Layer 2) | Сетевой (Layer 3) |
| Структура | Плоская (неиерархическая) | Иерархическая (сеть + узел) |
| Назначение | Физически, производителем | Администратором или DHCP-сервером |
| Область действия | Локальная сеть (один сегмент) | Глобальная (вся интерсеть) |
| Изменяемость | Теоретически постоянный | Может изменяться при перемещении |
| Основная функция | Доставка кадров в пределах сегмента | Маршрутизация между сетями |

Заключение

В стеке протоколов TCP/IP используется два основных типа адресов, каждый из которых выполняет свою функцию на соответствующем уровне модели OSI:

- Локальные (MAC) адреса обеспечивают идентификацию устройств в пределах одного сегмента сети на канальном уровне. Они являются плоскими, уникальными и, как правило, "зашиты" в оборудование производителем. MAC-адреса используются коммутаторами для доставки кадров непосредственно устройству назначения.

- Сетевые IP-адреса обеспечивают глобальную идентификацию устройств в составной интерсети на сетевом уровне. Они имеют иерархическую структуру (сеть + узел), что позволяет эффективно маршрутизировать пакеты между сетями. IP-адреса могут быть статическими (назначенными администратором) или динамическими (полученными от DHCP-сервера).

Взаимодействие этих двух типов адресов осуществляется через протокол ARP, который преобразует IP-адреса в MAC-адреса для передачи данных в пределах локальной сети. Понимание структуры и принципов работы обоих типов адресов необходимо для настройки сетей, диагностики неполадок и обеспечения безопасности.