Тема 17. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. Назначение адресов автономной сети.

В предыдущей лекции были рассмотрены типы адресов стека TCP/IP, включая локальные (MAC) и сетевые (IP) адреса. Однако для полноценного функционирования глобальной сети необходима еще одна важнейшая составляющая — система доменных имен (DNS), которая позволяет пользователям обращаться к узлам сети по удобным для запоминания символьным именам вместо числовых IP-адресов. Кроме того, необходимо детально разобрать структуру самих IP-адресов, методы их классификации, разделения на подсети и назначения адресов для автономных (частных) сетей.

В данной лекции рассматриваются следующие вопросы:

- Система доменных имен (DNS) и структура доменных имен

- Форматы IP-адресов (IPv4 и IPv6)

- Историческая классовая адресация и бесклассовая адресация (CIDR)

- Маски подсетей и принципы разделения сетей на подсети

- Адреса для автономных (частных) сетей (RFC 1918)

1. Доменные имена и система DNS

1.1. Назначение системы доменных имен

Система доменных имен (DNS — Domain Name System) — это распределенная база данных, обеспечивающая преобразование символьных имен хостов в IP-адреса и обратно . Основная проблема, которую решает DNS, заключается в том, что людям трудно запоминать числовые IP-адреса (например, 192.0.2.42 или 2001:db8::1), но легко запоминать осмысленные имена (например, www.example.com).

До появления DNS в 1980-х годах использовался файл HOSTS.TXT, который централизованно велся и распространялся через FTP. Однако с ростом сети такой подход стал неприемлемым: каждый новый хост требовал обновления единого файла, что создавало огромную нагрузку на центральный узел и приводило к задержкам в распространении изменений .

1.2. Основные компоненты DNS

Согласно RFC 1034, DNS состоит из трех основных компонентов :

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Пространство доменных имен (Domain Name Space) | Иерархическая структура имен в виде дерева |
| Ресурсные записи (Resource Records) | Данные, связанные с конкретными именами |
| Серверы имен (Name Servers) | Серверы, хранящие информацию о зонах и отвечающие на запросы |
| Резолверы (Resolvers) | Программы, которые от имени клиентов отправляют запросы серверам имен |

1.3. Иерархическая структура доменных имен

Доменные имена организованы в виде иерархического дерева . Корень этой иерархии обозначается точкой (.). Далее следуют домены верхнего уровня (Top-Level Domains, TLD), затем домены второго уровня и так далее.

Пример структуры доменного имени:

mail.example.com.

--- --- --- -

|   |   | |

|   |   | корневой домен (.)

|   |   домен второго уровня (example)

|   домен верхнего уровня (com)

домен третьего уровня (mail)

Домены верхнего уровня (TLD) делятся на несколько категорий:

- gTLD (generic TLD) — общие домены: .com, .org, .net, .edu, .gov

- ccTLD (country-code TLD) — национальные домены: .ru, .us, .uk, .de

- infrastructure TLD — инфраструктурный домен .arpa

1.4. Принцип работы DNS

При запросе к DNS происходит следующий процесс :

- Пользователь вводит доменное имя в браузере

- Резолвер (обычно встроенный в ОС) проверяет локальный кэш

- Если записи нет в кэше, резолвер обращается к рекурсивному DNS-серверу (обычно провайдера)

- Рекурсивный сервер последовательно опрашивает:

  - Корневые серверы имен (указывают на серверы .com)

  - Серверы .com (указывают на серверы example.com)

  - Серверы example.com (возвращают IP-адрес хоста mail)

- Полученный IP-адрес возвращается клиенту и кэшируется

Типы ресурсных записей DNS:

| Тип записи | Назначение | Пример |
| --- | --- | --- |
| A | IPv4-адрес хоста | example.com. IN A 192.0.2.1 |
| AAAA | IPv6-адрес хоста | example.com. IN AAAA 2001:db8::1 |
| CNAME | Каноническое имя (псевдоним) | www.example.com. IN CNAME example.com. |
| MX | Почтовый обменник (сервер почты) | example.com. IN MX 10 mail.example.com. |
| NS | Сервер имен для домена | example.com. IN NS ns1.example.com. |
| TXT | Текстовая информация (SPF, DKIM и др.) | example.com. IN TXT "v=spf1 mx -all" |
| SOA | Start of Authority — начало зоны | example.com. IN SOA ns1.example.com. hostmaster.example.com. ... |

1.5. Зоны DNS

Информация о доменах распределяется по зонам — частям дерева доменных имен, за которые отвечает конкретный сервер имен . Каждая зона начинается с записи SOA (Start of Authority), которая содержит:

- Основной сервер имен

- Адрес электронной почты ответственного лица

- Серийный номер зоны (для синхронизации обновлений)

- Таймауты обновления и кэширования

2. Формат IP-адресов

2.1. IPv4-адреса

IPv4-адрес имеет длину 32 бита (4 байта) и записывается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками — десятично-точечная нотация .

Каждое десятичное число может принимать значения от 0 до 255. Общий диапазон адресов IPv4 — от 0.0.0.0 до 255.255.255.255.

Примеры IPv4-адресов:

192.168.1.10

10.0.0.1

172.16.254.1

2.2. IPv6-адреса

IPv6-адрес имеет длину 128 бит (16 байт) и записывается в виде восьми групп по четыре шестнадцатеричных цифры, разделенных двоеточиями.

Пример IPv6-адреса:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Правила сокращения записи IPv6-адресов :

- Ведущие нули в группе можно опускать:
2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334

- Одна или несколько последовательных групп нулей можно заменить на двойное двоеточие :: (но только один раз в адресе):
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Специальные IPv6-адреса :

- ::1 — локальная петля (аналог 127.0.0.1 в IPv4)

- :: — неопределенный адрес

- fe80::/10 — локальные адреса канала (link-local)

- fc00::/7 — уникальные локальные адреса (аналог частных адресов IPv4)

- ff00::/8 — многоадресные (multicast) адреса

3. Классовая адресация IPv4 (историческая)

Изначально IPv4-адреса делились на классы по первым битам адреса. Эта система называется классовой адресацией .

| Класс | Первые биты | Диапазон первых байтов | Маска по умолчанию | Количество сетей | Количество узлов в сети | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 1-126 | 255.0.0.0 (/8) | 126 | 16 777 214 | Крупные сети |
| B | 10 | 128-191 | 255.255.0.0 (/16) | 16 384 | 65 534 | Средние сети |
| C | 110 | 192-223 | 255.255.255.0 (/24) | 2 097 152 | 254 | Малые сети |
| D | 1110 | 224-239 | - | - | - | Многоадресная рассылка (multicast) |
| E | 1111 | 240-255 | - | - | - | Резерв, экспериментальные |

Проблемы классовой адресации :

- Неэффективное использование адресного пространства: Для организации среднего размера сеть класса B (65 тысяч адресов) слишком велика, а сеть класса C (254 адреса) слишком мала.

- Быстрое истощение пула адресов: Из-за неэффективного распределения адреса исчерпывались быстрее, чем это было необходимо.

- Рост таблиц маршрутизации: Каждая новая сеть добавляла запись в глобальные таблицы маршрутизации.

4. Бесклассовая адресация (CIDR)

Для решения проблем классовой адресации в 1993 году была предложена технология CIDR (Classless Inter-Domain Routing) — бесклассовая междоменная маршрутизация .

4.1. Основные принципы CIDR

В бесклассовой адресации отказываются от жесткого деления на классы A, B, C. Вместо этого граница между номером сети и номером узла может проходить в любом месте IP-адреса и задается маской подсети или длиной префикса .

Запись CIDR имеет формат: IP-адрес/длина префикса

Примеры:

- 192.168.1.0/24 — первые 24 бита (3 байта) — номер сети

- 10.0.0.0/8 — первые 8 бит (1 байт) — номер сети

- 172.16.0.0/12 — первые 12 бит — номер сети

4.2. Преимущества CIDR

| Преимущество | Описание |
| --- | --- |
| Гибкое распределение адресов | Можно выделять блоки любого размера, точно соответствующего потребностям |
| Агрегация маршрутов (суммирование) | Несколько сетей могут объединяться в одну запись в таблице маршрутизации |
| Замедление роста таблиц маршрутизации | Благодаря агрегации количество записей растет медленнее |
| Более эффективное использование адресного пространства | Минимизация потерь адресов |

4.3. Агрегация маршрутов (суммирование)

Одно из ключевых преимуществ CIDR — возможность объединения нескольких сетей в одну запись маршрутизации .

Пример агрегации:
Организации выделен блок 192.168.0.0/22, который включает сети:

- 192.168.0.0/24

- 192.168.1.0/24

- 192.168.2.0/24

- 192.168.3.0/24

В глобальных таблицах маршрутизации достаточно одной записи — 192.168.0.0/22.

5. Подсети и маски подсетей

5.1. Понятие подсети

Подсеть (subnet) — это логическое разделение IP-сети на более мелкие сегменты. Разделение на подсети позволяет :

- Эффективно использовать адресное пространство

- Повышать безопасность (изоляция трафика между подсетями)

- Упрощать управление сетью

- Локализовать широковещательный трафик

5.2. Маска подсети

Маска подсети (subnet mask) — это 32-битное число, которое определяет, какая часть IP-адреса относится к номеру сети, а какая — к номеру узла .

В двоичном представлении маска подсети состоит из последовательных единиц (биты сети), за которыми следуют нули (биты узла).

Примеры масок подсети:

| Маска (десятичная) | Маска (двоичная) | Длина префикса |
| --- | --- | --- |
| 255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | /8 |
| 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | /16 |
| 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | /24 |
| 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | /25 |
| 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | /26 |
| 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | /28 |
| 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | /29 |
| 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | /30 |

5.3. Расчет подсетей

Для расчета параметров подсети используется операция поразрядного логического И между IP-адресом и маской подсети .

Пример:

text

IP-адрес:     192.168.1.130  = 11000000.10101000.00000001.10000010

Маска:        255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000

Результат И:  192.168.1.128   = 11000000.10101000.00000001.10000000

Адрес сети — результат операции И. В данном примере адрес сети — 192.168.1.128/25.

Широковещательный адрес — все биты узла установлены в 1: 192.168.1.255.

Диапазон доступных адресов узлов — от адреса сети +1 до широковещательного адреса -1: 192.168.1.129 — 192.168.1.254.

5.4. Таблица расчета подсетей для разных масок

| Длина префикса | Маска подсети | Количество подсетей (для /24) | Количество узлов в подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 1 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 2 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 4 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 8 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 32 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 64 | 2 |

Важно: Количество узлов всегда на 2 меньше, чем общее количество адресов в подсети, так как один адрес резервируется для идентификации сети, а другой — для широковещательной рассылки .

6. Назначение адресов автономной сети (частные адреса)

6.1. Проблема глобальной уникальности адресов

Не все устройства в сети должны быть доступны из глобального Интернета. Многие устройства используются только внутри локальных сетей организаций. Для таких устройств не требуется выделять глобально уникальные IP-адреса, что позволяет экономить адресное пространство .

6.2. Частные адреса (RFC 1918)

В документе RFC 1918 определены диапазоны IPv4-адресов, которые зарезервированы для использования в частных сетях и не маршрутизируются в глобальном Интернете .

| Класс сети | Диапазон адресов | Префикс CIDR | Количество адресов |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 16 777 216 |
| Класс B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | 1 048 576 |
| Класс C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 65 536 |

Особенности частных адресов :

- Могут использоваться любой организацией без регистрации

- Не уникальны глобально — разные организации могут использовать одни и те же адреса

- Не маршрутизируются в Интернете — маршрутизаторы провайдеров отбрасывают пакеты с такими адресами

- Для выхода в Интернет требуется трансляция адресов (NAT)

6.3. Другие специальные адреса

Помимо частных адресов RFC 1918, существуют и другие специальные диапазоны :

| Диапазон | Назначение |
| --- | --- |
| 127.0.0.0/8 | Локальная петля (loopback) — для тестирования, указывает на собственный компьютер |
| 169.254.0.0/16 | Link-local адреса (APIPA) — автоматическое назначение при отсутствии DHCP |
| 224.0.0.0/4 | Многоадресная рассылка (multicast) |
| 240.0.0.0/4 | Резервный диапазон (класс E) |
| 0.0.0.0/8 | "Этот" адрес в данной сети (обычно 0.0.0.0 — любой адрес) |
| 255.255.255.255 | Ограниченное широковещание (в пределах локальной сети) |

6.4. NAT (Network Address Translation)

Для обеспечения доступа в Интернет устройств с частными адресами используется технология NAT (Network Address Translation) — трансляция сетевых адресов .

Принцип работы NAT:

- Устройство с частным адресом отправляет пакет в Интернет

- Маршрутизатор/NAT-устройство заменяет частный адрес отправителя на свой публичный IP-адрес

- Маршрутизатор запоминает соответствие в специальной таблице трансляций

- При получении ответного пакета маршрутизатор заменяет публичный адрес назначения обратно на частный адрес исходного устройства

Преимущества NAT:

- Экономия публичных IP-адресов (одна организация может использовать один публичный адрес для тысяч внутренних устройств)

- Повышение безопасности (внутренние адреса не видны из Интернета)

Недостатки NAT:

- Нарушает принцип сквозного соединения (end-to-end)

- Усложняет работу некоторых протоколов (VoIP, P2P)

- Создает дополнительную нагрузку на маршрутизаторы

7. Распределение IP-адресов

Управление распределением IP-адресов осуществляется иерархически :

| Уровень | Организация | Функции |
| --- | --- | --- |
| Глобальный | IANA (Internet Assigned Numbers Authority) | Распределяет блоки /8 между RIR |
| Региональный | RIR (Regional Internet Registry): AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC | Распределяют адреса между LIR и провайдерами в своих регионах |
| Локальный | LIR (Local Internet Registry), провайдеры | Выделяют адреса конечным пользователям |
| Конечный пользователь | Организации, частные лица | Используют полученные адреса в своих сетях |

Статусы адресных блоков в реестре IANA :

- ALLOCATED — выделено региональному регистратору

- LEGACY — исторические назначения, сделанные до создания системы RIR

- RESERVED — зарезервировано для специальных целей

- UNALLOCATED — не распределено

Заключение

В лекции были рассмотрены ключевые аспекты адресации в стеке TCP/IP:

Система доменных имен (DNS) обеспечивает преобразование удобных для человека символьных имен в IP-адреса. Она построена на иерархической структуре доменов и распределенной базе данных, что обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость .

IPv4-адреса имеют длину 32 бита и записываются в десятично-точечной нотации. Исторически использовалась классовая адресация (A, B, C, D, E), которая имела существенные недостатки — неэффективное использование адресного пространства и быстрый рост таблиц маршрутизации .

CIDR (бесклассовая адресация) стала решением проблем классовой адресации. Она позволяет гибко распределять адресные блоки любого размера и агрегировать маршруты, что замедляет рост таблиц маршрутизации .

Маски подсетей определяют границу между номером сети и номером узла. Они позволяют разделять сети на логические сегменты, что повышает эффективность использования адресного пространства, улучшает безопасность и локализует широковещательный трафик .

Частные адреса (RFC 1918) — это диапазоны адресов, зарезервированные для использования в автономных сетях (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16). Они не маршрутизируются в Интернете и могут использоваться любой организацией без регистрации. Для выхода в Интернет с частными адресами применяется технология NAT .

Понимание этих механизмов необходимо для проектирования и администрирования сетей, эффективного использования адресного пространства и обеспечения связи между устройствами как в локальных, так и в глобальных сетях.