Тема: Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). Топологии

### Часть 1. Основные понятия и назначение сетей

#### 1.1. От автономной среды к сетевому взаимодействию

На начальном этапе развития вычислительной техники доминировала концепция автономной среды. Компьютер функционировал как изолированное устройство, все ресурсы которого (вычислительная мощность, память, периферийное оборудование) были доступны только локальному пользователю. Обмен данными между такими системами осуществлялся посредством переносных носителей информации. Данный подход имел существенные ограничения, связанные с дублированием аппаратного обеспечения, сложностью синхронизации данных и отсутствием оперативного взаимодействия между пользователями.

#### 1.2. Определение компьютерной сети

Компьютерная сеть представляет собой систему, состоящую из двух и более вычислительных устройств, объединенных каналами передачи данных для осуществления информационного обмена и совместного использования ресурсов. Ключевым аспектом здесь является наличие коммуникационной среды и согласованных правил взаимодействия (протоколов), обеспечивающих передачу данных между узлами сети.

#### 1.3. Ресурсы сети

Основная цель создания сети заключается в обеспечении коллективного доступа к ресурсам, которые можно классифицировать следующим образом:

- Аппаратные ресурсы: физические устройства, доступ к которым может быть предоставлен нескольким пользователям. К ним относятся сетевые принтеры, многофункциональные устройства, накопители большой емкости (файловые серверы), приводы для резервного копирования, мощные вычислительные узлы (серверы приложений).

- Программные ресурсы: программное обеспечение, установленное на сетевых серверах и доступное для запуска с рабочих станций. Сюда также относятся системы централизованного обновления ПО и средства коллективной работы (групповое программное обеспечение).

- Информационные ресурсы: данные, хранящиеся в файлах и базах данных на сетевых устройствах. Сеть обеспечивает возможность одновременной или последовательной работы с общими документами, ведения централизованных баз данных, что исключает проблемы рассинхронизации и дублирования информации.

#### 1.4. Интерактивная связь

Помимо разделения ресурсов, сеть обеспечивает интерактивную связь между пользователями. Под этим понимается возможность обмена сообщениями и данными в режиме, близком к реальному времени. Инструментарий интерактивной связи эволюционировал от простых текстовых сообщений и электронной почты до современных систем: видеоконференцсвязи, голосовой связи поверх IP-протоколов (VoIP), мессенджеров с поддержкой обмена файлами и совместной работы.

#### 1.5. Классификация сетей по масштабу

Существует классификация компьютерных сетей в зависимости от охватываемой территории:

- PAN (Personal Area Network) — персональная сеть, объединяющая устройства одного пользователя в пределах небольшого радиуса действия (например, Bluetooth-соединение между смартфоном и ноутбуком).

- LAN (Local Area Network) — локальная сеть, функционирующая в пределах ограниченной территории (одно здание, предприятие). Характеризуется высокими скоростями передачи данных и использованием определенных технологий (Ethernet, Wi-Fi).

- MAN (Metropolitan Area Network) — городская сеть, связывающая несколько локальных сетей в пределах одного населенного пункта. Обычно используется муниципальными службами или провайдерами для объединения своих узлов.

- WAN (Wide Area Network) — глобальная сеть, охватывающая значительные географические регионы (страны, континенты). Для построения WAN используются высокоскоростные магистральные каналы связи и сложное сетевое оборудование.

#### 1.6. Понятие Интернета

Интернет представляет собой глобальную инфраструктуру, объединяющую множество сетей различного масштаба в единое целое. Корректнее определять Интернет как "сеть сетей". Основополагающим принципом функционирования Интернета является использование семейства протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), которое выступает в роли универсального языка для взаимодействия разнородных сетей.

### Часть 2. Топологии компьютерных сетей

#### 2.1. Понятие топологии

Топология сети — это конфигурация связей между узлами сети, описывающая схему физических соединений или логику маршрутизации данных. Различают физическую топологию (фактическая схема прокладки кабелей и соединения устройств) и логическую топологию (пути прохождения сигналов и методы доступа к среде передачи).

#### 2.2. Топология "Общая шина" (Bus Topology)

В данной топологии все узлы подключаются к единой линии передачи данных (шине). Сигнал, передаваемый одним узлом, распространяется по всей шине и доступен для приема всеми остальными узлами. Для предотвращения отражения сигнала от концов кабеля устанавливаются терминаторы.

Преимущества:

- Низкая стоимость реализации за счет минимального расхода кабеля.

- Простота организации при небольшом количестве узлов.

Недостатки:

- Низкая отказоустойчивость: повреждение шины в любой точке приводит к отказу всей сети.

- Сложность локализации неисправностей.

- Разделяемая среда передачи данных, что приводит к снижению пропускной способности при увеличении числа узлов из-за коллизий.

- Ограничения по длине и количеству подключаемых устройств.
В настоящее время данная топология считается устаревшей и практически не применяется в современных локальных сетях.

#### 2.3. Топология "Звезда" (Star Topology)

Данная топология подразумевает наличие центрального устройства-концентратора (коммутатора или маршрутизатора), к которому подключаются все остальные узлы сети. Каждый узел имеет выделенную линию связи с центральным устройством. Взаимодействие между двумя периферийными узлами всегда происходит через центр: данные сначала поступают на коммутатор, а затем перенаправляются получателю.

Преимущества:

- Высокая отказоустойчивость: выход из строя одного периферийного узла или повреждение его кабеля не влияет на работоспособность остальной сети.

- Простота поиска неисправностей и обслуживания.

- Высокая производительность, так как для каждого узла обеспечивается выделенная среда передачи (при использовании коммутаторов).

- Легкость масштабирования и подключения новых устройств.

Недостатки:

- Критичность центрального устройства: отказ коммутатора приводит к полной неработоспособности сети.

- Более высокий расход кабеля по сравнению с шиной.

- Ограниченное количество портов на центральном устройстве.

#### 2.4. Топология "Кольцо" (Ring Topology)

В этой топологии узлы соединяются последовательно, образуя замкнутый контур. Данные передаются по кольцу от одного узла к другому. Каждый узел выступает в роли ретранслятора, усиливая и передавая сигнал дальше по кругу. Для управления доступом часто используется маркерный метод — специальный пакет, право на передачу данных получает только узел, владеющий маркером.

Преимущества:

- Отсутствие коллизий благодаря упорядоченному механизму передачи.

- Предсказуемая задержка доставки данных.

- Сбалансированная нагрузка.

Недостатки:

- Выход из строя одного узла или обрыв кабеля в классической реализации приводит к неработоспособности всего кольца (хотя современные технологии, такие как Fiber Distributed Data Interface (FDDI), предусматривают двойное кольцо для повышения отказоустойчивости).

- Сложность подключения новых узлов (требуется разрыв кольца).

- Ограниченное время прохождения пакета.

#### 2.5. Древовидная и ячеистая топологии (обзорно)

- Древовидная топология (Tree Topology): Представляет собой комбинацию нескольких топологий "звезда", соединенных иерархически. Характерна для современных крупных сетей. Обеспечивает хорошую масштабируемость и структурированность, но сохраняет зависимость от узлов верхнего уровня иерархии.

- Ячеистая топология (Mesh Topology): Характеризуется наличием связей между многими узлами сети. Различают полносвязную топологию (каждый узел соединен с каждым) и частичносвязную. Обладает максимальной отказоустойчивостью: при выходе из строя одних соединений данные могут быть переданы по альтернативным маршрутам. Основной недостаток — высокая стоимость и сложность реализации, обусловленные большим количеством связей. Применяется в магистральных сегментах сетей операторов связи.

распиши лекцию подробно

Тема: Введение в компьютерные сети и сетевые топологии

### Часть 1. Основные понятия и назначение сетей

#### 1.1. Понятие автономной среды и предпосылки появления сетей

В истории развития вычислительной техники существовал период, когда компьютеры функционировали исключительно в автономном режиме. Автономная среда подразумевала полную изоляцию вычислительной машины от других устройств. В такой конфигурации пользователь имел доступ только к тем данным, которые хранились на локальных носителях его компьютера (магнитные ленты, дискеты, жесткие диски), и мог использовать лишь то периферийное оборудование, которое было непосредственно подключено к его машине (принтер, плоттер, модем). Перенос информации между автономными системами осуществлялся физическим путем — так называемая "почта на дискетах".

По мере роста количества компьютеров на предприятиях и в учреждениях стали очевидны существенные недостатки автономной работы:

- Дублирование аппаратного обеспечения: Приобретение дорогостоящих устройств (лазерных принтеров, сканеров, графопостроителей) для каждого рабочего места было экономически нецелесообразным.

- Проблема синхронизации данных: При работе над общими проектами возникали сложности с отслеживанием версий документов. На разных компьютерах могли храниться разные версии одного и того же файла, что приводило к путанице и ошибкам.

- Отсутствие оперативного взаимодействия: Обмен сообщениями и файлами требовал физического присутствия человека с носителем информации, что замедляло рабочие процессы.

- Неэффективное использование дискового пространства: На каждом компьютере приходилось хранить копии одних и тех же программ и данных.

Эти ограничения стали причиной поиска решений для объединения вычислительных машин в единые комплексы, что привело к появлению компьютерных сетей.

#### 1.2. Определение компьютерной сети и сетевого взаимодействия

Компьютерная сеть представляет собой сложную систему, состоящую из двух и более вычислительных устройств (компьютеров, серверов, сетевых принтеров, маршрутизаторов и т.д.), соединенных между собой каналами передачи данных и использующих согласованные протоколы для организации информационного обмена и совместного использования ресурсов.

Сетевое взаимодействие — это процесс обмена данными между узлами сети, реализуемый на основе определенных правил и процедур (сетевых протоколов). Ключевой характеристикой сетевого взаимодействия является прозрачность: для пользователя доступ к удаленному ресурсу (например, файлу на сервере) должен быть максимально приближен к доступу к локальному ресурсу.

#### 1.3. Ресурсы сети

Центральным понятием при рассмотрении назначения сетей является понятие разделяемого (совместно используемого) ресурса. Все ресурсы, доступные в сети, можно классифицировать на три основные категории:

1. Аппаратные ресурсы (Hardware Resources):

Это физические устройства, доступ к которым может быть предоставлен нескольким пользователям сети.

- Периферийное оборудование: Сетевые принтеры, многофункциональные устройства (МФУ), плоттеры, сканеры. Вместо того чтобы подключать принтер к одному компьютеру и делать его "сервером печати", устройство подключается непосредственно к сети или к специальному серверу печати, что позволяет отправлять задания на печать с любой рабочей станции.

- Накопители информации: Файловые серверы, оснащенные дисковыми массивами большой емкости. Они используются для централизованного хранения данных, организации резервного копирования и предоставления доступа к общим документам.

- Вычислительные мощности: Серверы приложений, на которых выполняются ресурсоемкие задачи (расчеты, рендеринг, работа баз данных). Клиентские машины выступают в роли терминалов, отправляя запросы и получая результаты.

- Коммуникационное оборудование: Модемы, маршрутизаторы, шлюзы, обеспечивающие выход в глобальные сети или объединение сегментов локальной сети.

2. Программные ресурсы (Software Resources):

Сеть позволяет оптимизировать использование программного обеспечения.

- Сетевые версии приложений: Программы, лицензированные для одновременного использования несколькими пользователями. Они могут быть установлены на сервере, а запускаться с рабочих станций (технология "тонкий клиент").

- Централизованное обновление ПО: Администратор может устанавливать обновления и патчи для приложений централизованно на сервере, не обслуживая каждую рабочую станцию вручную.

- Групповое программное обеспечение: Системы совместной работы (например, групповые календари, системы документооборота, вики-порталы), которые функционируют только в сетевой среде.

3. Информационные ресурсы (Data Resources):

Это данные, хранящиеся в файлах и базах данных и доступные через сеть.

- Файловые хранилища: Сетевые папки с документами, доступные для чтения и записи сотрудникам.

- Базы данных: Централизованные базы данных (клиентов, товаров, бухгалтерского учета), с которыми одновременно работают множество пользователей. СУБД обеспечивает целостность и непротиворечивость данных.

- Архивы и библиотеки: Хранилища электронных документов, медиафайлов, программного обеспечения.

#### 1.4. Интерактивная связь

Помимо разделения ресурсов, сеть обеспечивает интерактивную связь между пользователями. Под интерактивной связью понимается обмен информацией в режиме, близком к реальному времени, позволяющий организовать диалог.

Эволюция средств интерактивной связи включает:

- Электронная почта: Асинхронный обмен сообщениями (не требующий одновременного присутствия отправителя и получателя). Является одним из первых и до сих пор важнейших сетевых сервисов.

- Системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры): Синхронная текстовая коммуникация. Современные мессенджеры поддерживают обмен файлами, голосовую и видеосвязь.

- IP-телефония (VoIP): Технология передачи голосового трафика по сетям с пакетной коммутацией (в первую очередь, по IP-сетям). Позволяет организовывать телефонную связь с использованием компьютерной инфраструктуры.

- Видеоконференцсвязь: Технология, обеспечивающая одновременную передачу видео и аудио между несколькими участниками, находящимися на расстоянии. Используется для проведения совещаний, переговоров, дистанционного обучения.

#### 1.5. Классификация сетей по территориальному признаку

Одним из основных способов классификации компьютерных сетей является их разделение по масштабу, то есть по размеру территории, которую они охватывают.

- PAN (Personal Area Network) — персональная сеть: Сеть, предназначенная для взаимодействия устройств, принадлежащих одному пользователю, в пределах небольшого радиуса действия. Примеры: соединение Bluetooth между смартфоном и гарнитурой, подключение мыши и клавиатуры к компьютеру по беспроводному каналу, сеть из ноутбука, планшета и телефона, организованная через точку доступа смартфона.

- LAN (Local Area Network) — локальная сеть: Сеть, функционирующая в пределах ограниченной территории (одно или несколько близко расположенных зданий, предприятие, офис, учебное заведение). Характеризуется высокими скоростями передачи данных (от 100 Мбит/с до 100 Гбит/с и выше), низким уровнем ошибок и использованием определенных технологий (преимущественно Ethernet). Является базовым элементом построения корпоративной инфраструктуры.

- CAN (Campus Area Network) — кампусная сеть: По сути, объединение нескольких локальных сетей на территории одного компактного комплекса (университетский кампус, промышленная зона, бизнес-парк). Занимает промежуточное положение между LAN и MAN.

- MAN (Metropolitan Area Network) — городская сеть: Сеть, охватывающая территорию города или крупного населенного пункта. Предназначена для соединения множества локальных сетей между собой и для обеспечения доступа к глобальным сетям. Используется интернет-провайдерами, операторами связи, муниципальными службами. Скорости в MAN могут быть очень высокими, но ниже, чем в LAN из-за больших расстояний.

- WAN (Wide Area Network) — глобальная сеть: Сеть, охватывающая огромные географические регионы (страны, континенты). Объединяет множество сетей меньшего масштаба. Характеризуется использованием разнообразных технологий передачи данных (оптоволоконные линии, спутниковая связь, радиорелейные линии), высокой стоимостью оборудования и более низкими скоростями передачи по сравнению с LAN (из-за протяженности и сложности каналов). Классический пример WAN — Интернет в его магистральной части.

#### 1.6. Понятие Интернета

Важно четко различать понятия "локальная сеть" и "Интернет".

Интернет — это глобальная инфраструктура, всемирная система объединенных компьютерных сетей, построенная на использовании семейства протоколов TCP/IP. Корректнее всего определять Интернет как "сеть сетей" (global network of networks). Он не принадлежит какой-либо одной организации, а представляет собой результат объединения усилий миллионов операторов связи, интернет-провайдеров, владельцев серверов и пользователей по всему миру.

Ключевые принципы функционирования Интернета:

- Протоколы TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Это набор правил, определяющих, как данные разбиваются на пакеты, как они адресуются, маршрутизируются и передаются между различными сетями. IP отвечает за адресацию и доставку пакетов, TCP — за надежность соединения и контроль целостности данных.

- Система доменных имен (DNS, Domain Name System): Служба, которая преобразует удобные для человека доменные имена (например, example.com) в числовые IP-адреса (например, 192.0.2.1), необходимые для работы маршрутизаторов.

- Децентрализованность: Отсутствие единого центра управления. Если один из сегментов сети выходит из строя, информация может быть перенаправлена по альтернативным маршрутам.

Интернет предоставляет множество сервисов (служб), таких как Всемирная паутина (WWW), электронная почта, файлообменные сети, потоковое видео, онлайн-игры и другие.

### Часть 2. Топологии компьютерных сетей

#### 2.1. Понятие топологии. Физическая и логическая топология

Термин топология применительно к компьютерным сетям описывает конфигурацию связей между узлами. Различают физическую и логическую топологию, и это различие принципиально важно.

- Физическая топология (Physical Topology): Описывает реальную схему соединения устройств кабелями или другими физическими каналами связи. Это то, как проложены провода, где установлены концентраторы, коммутаторы, как выглядит схема сети с точки зрения монтажника.

- Логическая топология (Logical Topology): Описывает пути прохождения сигналов (потоков данных) в сети и методы доступа к среде передачи. Она определяет, как узлы взаимодействуют друг с другом с точки зрения протоколов. Например, физически сеть может быть построена по топологии "звезда", но логически работать как "общая шина" (если используется устаревший концентратор вместо коммутатора), или как "кольцо" (в некоторых технологиях, например, Token Ring).

Выбор топологии влияет на такие характеристики сети, как надежность, производительность, стоимость, сложность масштабирования и обслуживания.

#### 2.2. Топология "Общая шина" (Bus Topology)

Это одна из самых простых и исторически ранних топологий. Все узлы сети подключаются к единому линейному каналу связи — коаксиальному кабелю, который называется "шина". На обоих концах кабеля устанавливаются специальные заглушки — терминаторы (обычно сопротивлением 50 Ом). Их функция — поглощать сигнал, не давая ему отразиться от концов кабеля и создать в линии "стоячую волну" и помехи, которые нарушили бы связь.

Принцип работы: Данные (электрические сигналы), отправленные одним компьютером (узлом), распространяются по всей длине шины в обе стороны. Все остальные узлы, подключенные к шине, "слышат" этот сигнал. Однако обрабатывает и принимает его только тот узел, MAC-адрес которого совпадает с адресом получателя, указанным в пакете. Остальные узлы игнорируют пакет. В каждый момент времени передачу может вести только один узел. Если два узла начнут передачу одновременно, произойдет коллизия — наложение сигналов, приводящее к искажению данных. Для разрешения коллизий используются специальные протоколы (например, CSMA/CD).

Преимущества:

- Низкая стоимость: Требуется минимальное количество кабеля, отсутствует необходимость в активном сетевом оборудовании (коммутаторах, маршрутизаторах) — достаточно самих компьютеров с сетевыми картами.

- Простота организации: Легко создать небольшую сеть для тестовых или учебных целей.

- Легкость расширения: Теоретически, новый узел можно подключить практически в любой точке шины.

Недостатки:

- Крайне низкая надежность: Любой разрыв кабеля или выход из строя терминатора приводит к полной неработоспособности всей сети. Сигнал начинает отражаться от места разрыва, и связь нарушается.

- Сложность диагностики: Определить место обрыва в длинной шине очень трудно.

- Низкая производительность в загруженной сети: Все узлы делят общую пропускную способность канала. При увеличении числа узлов резко возрастает количество коллизий, что приводит к падению скорости передачи данных.

- Ограничения по длине и количеству узлов: Из-за затухания сигнала длина шины ограничена (обычно несколькими сотнями метров), а также ограничено максимальное количество подключаемых устройств.

Из-за перечисленных недостатков топология "общая шина" (на базе коаксиального кабеля) в настоящее время считается устаревшей и практически не применяется при построении современных локальных сетей.

#### 2.3. Топология "Звезда" (Star Topology)

В настоящее время это наиболее распространенная топология для локальных сетей. Все компьютеры и другие сетевые устройства подключаются к центральному устройству — коммутатору (switch) или, в устаревших вариантах, концентратору (hub). Каждый узел имеет отдельный кабель, соединяющий его сетевую карту с портом центрального устройства.

Принцип работы: Взаимодействие между двумя периферийными узлами всегда происходит через центр. Данные от узла-отправителя поступают на центральный коммутатор. Коммутатор анализирует адрес получателя и направляет пакет данных только на тот порт, к которому подключен узел-получатель. Остальные порты не задействуются (в отличие от концентратора, который ретранслировал бы пакет во все порты).

Преимущества:

- Высокая отказоустойчивость: Выход из строя одного периферийного узла или повреждение его кабеля никак не влияет на работоспособность остальной сети. Проблемы изолируются на конкретном порту коммутатора.

- Простота поиска неисправностей: На коммутаторах есть система индикации (светодиоды), позволяющая быстро определить состояние каждого порта и кабеля.

- Высокая производительность: Коммутатор создает выделенную среду передачи данных для каждой пары "порт-устройство". Коллизии в такой сети маловероятны (при полнодуплексном режиме), каждый узел получает всю пропускную способность канала, не разделяя ее с другими.

- Легкость масштабирования: Для добавления нового узла достаточно проложить еще один кабель от его местоположения до коммутатора (если на коммутаторе есть свободный порт). Для подключения большого количества узлов можно использовать иерархию коммутаторов (каскадирование).

- Централизованное управление: Возможность мониторинга и управления сетью с центрального оборудования.

Недостатки:

- Критичность центрального узла: Отказ коммутатора приводит к полной неработоспособности всех подключенных к нему устройств. Эта проблема решается резервированием — использованием двух коммутаторов или установкой более надежного оборудования.

- Более высокий расход кабеля: Для каждого узла требуется отдельная кабельная линия к коммутатору, что увеличивает стоимость сети (особенно при большом количестве узлов и большой территории).

- Ограниченное количество портов: Количество узлов, которые можно подключить к одному коммутатору, ограничено количеством его портов.

#### 2.4. Топология "Кольцо" (Ring Topology)

В этой топологии узлы соединяются последовательно, образуя замкнутую цепочку — кольцо. Каждый компьютер выступает в роли ретранслятора: он принимает данные от предыдущего узла, усиливает их (восстанавливает) и передает следующему. Данные циркулируют по кольцу в одном направлении.

Принцип работы: Для управления доступом к среде передачи в классических кольцевых сетях использовался маркерный метод (token passing). По кольцу постоянно циркулирует специальный пакет небольшого размера — маркер (token). Узел, желающий передать данные, захватывает свободный маркер, помещает в него свои данные и адрес получателя, и отправляет его по кольцу. Маркер с данными проходит через все узлы, пока не достигнет получателя. Получатель копирует данные и помечает в маркере, что они получены, после чего маркер продолжает движение и возвращается к отправителю. Отправитель освобождает маркер. Таким образом, коллизии в сети исключены.

Преимущества:

- Отсутствие коллизий: Благодаря маркерному методу доступа сеть работает детерминированно, что важно для систем реального времени.

- Предсказуемая задержка: Время доставки данных можно рассчитать, так как оно зависит от числа узлов и времени оборота маркера.

- Сбалансированная нагрузка: Все узлы имеют равные права доступа к сети.

Недостатки:

- Низкая отказоустойчивость классического кольца: Выход из строя одного узла или обрыв кабеля в одном месте разрывает все кольцо и парализует сеть.

- Сложность подключения нового узла: Для добавления нового компьютера необходимо разорвать кольцо, что временно останавливает работу сети.

- Сложность настройки и диагностики: Требует специального оборудования и квалификации для обслуживания.

- Устаревшая технология: Топология "кольцо" использовалась в сетях Token Ring и FDDI (Fiber Distributed Data Interface). В современных локальных сетях практически не применяется из-за доминирования "звезды" на базе Ethernet. Технология FDDI, однако, использовала двойное кольцо для повышения отказоустойчивости — при обрыве сеть автоматически перестраивалась на работоспособный сегмент.

#### 2.5. Древовидная топология (Tree Topology)

Древовидная топология не является отдельным базовым типом, а представляет собой комбинацию нескольких топологий "звезда". Она имеет иерархическую структуру: корневой коммутатор (или несколько коммутаторов верхнего уровня) соединяется с коммутаторами нижнего уровня, к которым, в свою очередь, подключаются конечные узлы или еще более мелкие коммутаторы. Фактически, большинство современных корпоративных сетей строятся именно по древовидной топологии.

Преимущества:

- Хорошая масштабируемость: Позволяет объединять большое количество узлов.

- Структурированность: Легко организовать администрирование по отделам или сегментам.

- Локализация трафика: Большая часть трафика остается внутри одной ветви дерева, не нагружая магистральные каналы.

Недостатки:

- Зависимость от узлов верхнего уровня: Выход из строя коммутатора на верхнем уровне иерархии может привести к отключению целой группы пользователей.

- Сложность конфигурации: Требует тщательного проектирования и настройки, особенно при использовании резервирования.

#### 2.6. Ячеистая топология (Mesh Topology)

Ячеистая топология характеризуется наличием множества связей между узлами сети. Различают два основных варианта:

- Полносвязная топология (Full Mesh): Каждый узел сети соединен непосредственно со всеми остальными узлами. Это обеспечивает максимальную отказоустойчивость — между любой парой узлов существует множество альтернативных путей. Однако при увеличении числа узлов количество связей растет экспоненциально (N*(N-1)/2), что делает этот вариант чрезвычайно дорогим и сложным в реализации для сетей с большим количеством устройств.

- Частичносвязная топология (Partial Mesh): Связи устанавливаются только между наиболее важными узлами сети. Остальные узлы могут иметь меньшее количество связей или подключаться по схеме "звезда" к этим ключевым узлам.

Область применения: Ячеистая топология используется в основном в магистральных сетях операторов связи (на уровне маршрутизаторов), в сетях дата-центров, а также в беспроводных Mesh-сетях (например, Wi-Fi Mesh системы для дома или офиса), где узлы автоматически устанавливают связи друг с другом для расширения зоны покрытия и обеспечения резервных маршрутов.

Преимущества:

- Исключительная отказоустойчивость: При выходе из строя одних каналов связи данные могут быть автоматически перенаправлены по другим маршрутам.

- Высокая производительность: Возможность балансировки нагрузки по нескольким параллельным каналам.

Недостатки:

- Высокая стоимость: Требуется большое количество кабелей и сетевых интерфейсов.

- Сложность проектирования и обслуживания: Необходимо использовать сложные протоколы маршрутизации для управления множеством путей.