Тема 9: Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров

### Введение

Сетевой адаптер (сетевая карта, контроллер, Network Interface Card, NIC) является важнейшим компонентом любого устройства, подключаемого к сети. Он выступает в роли интерфейса между компьютером (или другим сетевым устройством) и сетевой средой передачи данных. Без сетевого адаптера подключение к сети невозможно. В данной лекции подробно рассматриваются функции, характеристики, классификация сетевых адаптеров, а также роль программного обеспечения (драйверов) в их работе.

### 1. Определение и назначение сетевого адаптера

Сетевой адаптер — это периферийное устройство компьютера, которое обеспечивает его физическое подключение к сети и выполняет функции приема и передачи данных . Он является связующим звеном между компьютером и сетевым кабелем (или беспроводной средой) .

Основное назначение сетевого адаптера заключается в подготовке данных, генерируемых компьютером, к передаче по сети, а также в приеме данных из сети и преобразовании их в форму, понятную компьютеру . Сетевой адаптер работает на физическом и канальном уровнях модели OSI .

### 2. Функции сетевых адаптеров

Современные сетевые адаптеры выполняют широкий спектр функций, которые условно можно разделить на аппаратные (реализуемые микросхемами адаптера) и программно-аппаратные (требующие взаимодействия с драйвером и операционной системой). К основным функциям относятся:

#### 2.1. Гальваническая развязка

Адаптер обеспечивает гальваническую развязку между компьютером и сетевой средой. Это необходимо для защиты оборудования от перепадов напряжения, статического электричества и других электрических помех, которые могут возникнуть в кабеле. В зависимости от типа кабеля развязка реализуется по-разному:

- Для витой пары используются импульсные трансформаторы (baluns), которые обеспечивают изоляцию по постоянному току, но пропускают высокочастотные сигналы данных .

- Для оптоволокна развязка осуществляется с помощью оптопар, полностью исключающих электрическую связь между компьютером и линией .

#### 2.2. Кодирование и декодирование данных

Компьютер оперирует цифровыми данными в параллельном формате. Сеть же требует передачи последовательного потока битов по одному или нескольким проводам. Сетевой адаптер выполняет две ключевые операции:

- Кодирование (на передаче): Преобразование параллельного цифрового кода в последовательный поток битов и их кодирование электрическими или оптическими сигналами в соответствии с выбранным методом (например, манчестерское кодирование, NRZI, 4B5B, 8B6T) . Кодирование также позволяет совместить сигналы данных и тактовой синхронизации .

- Декодирование (на приеме): Выделение полезного сигнала из полученного закодированного потока и преобразование его обратно в параллельный цифровой код, понятный компьютеру .

#### 2.3. Буферизация данных

Скорость обработки данных внутри компьютера может не совпадать со скоростью передачи данных по сети. Для согласования этих скоростей адаптер использует встроенную буферную память.

- На передачу: Данные от компьютера записываются в буфер адаптера, откуда они считываются и передаются в сеть с требуемой скоростью.

- На прием: Принятые из сети данные накапливаются в буфере до тех пор, пока компьютер не будет готов их принять. Буферизация позволяет избежать потери данных при перегрузках.

#### 2.4. Формирование кадров

Сетевой адаптер отвечает за формирование кадров (frames) — структурированных блоков данных, которые передаются по сети. В процессе формирования кадра адаптер выполняет следующие действия:

- Добавление служебной информации: к данным, полученным от вышележащих уровней (например, от протокола IP), добавляются заголовок и концевик (трейлер) канального уровня .

- Заголовок содержит: MAC-адрес получателя, MAC-адрес отправителя, тип протокола верхнего уровня (например, 0x0800 для IPv4) .

- Концевик содержит: контрольную сумму (Frame Check Sequence, FCS) для обнаружения ошибок при передаче .

#### 2.5. Обеспечение доступа к среде

Адаптер реализует метод доступа к разделяемой среде передачи данных (см. Тему 3). В сетях Ethernet это метод CSMA/CD или, в современных полнодуплексных соединениях, просто контроль несущей и передача, когда среда свободна.

#### 2.6. Идентификация в сети

Каждый сетевой адаптер имеет уникальный физический адрес — MAC-адрес (Media Access Control) . Этот 48-битный адрес присваивается производителем и "зашивается" в микросхему ПЗУ адаптера при производстве . MAC-адрес записывается в виде шестнадцатеричных чисел, обычно в формате XX:XX:XX:YY:YY:YY, где первые 6 символов (первые 24 бита) — это уникальный идентификатор производителя (OUI), а вторые 6 символов — уникальный номер устройства, назначаемый производителем . Этот адрес используется на канальном уровне для доставки кадров в пределах одной локальной сети.

#### 2.7. Параллельно-последовательное преобразование

Как уже упоминалось в пункте 2.2, это одна из базовых функций. Данные внутри компьютера передаются по шине параллельно (несколько бит одновременно), а по сети — последовательно (бит за битом). Адаптер выполняет необходимое преобразование в обоих направлениях.

### 3. Классификация сетевых адаптеров

Сетевые адаптеры можно классифицировать по нескольким признакам.

#### 3.1. По конструктивному исполнению

- Внутренние (интегрированные, onboard): Адаптеры, встроенные непосредственно в материнскую плату компьютера. Это самый распространенный тип для стационарных ПК и ноутбуков. Они представляют собой отдельный чип (контроллер), расположенный на материнской плате, с портом RJ-45, выведенным на заднюю панель. Достоинства: низкая стоимость (включена в цену материнской платы), не занимает отдельного слота расширения .

- Внутренние дискретные: Адаптеры, выполненные в виде отдельной платы расширения, которая устанавливается в слот материнской платы (PCI, PCIe). Используются, если встроенный адаптер вышел из строя, не соответствует требуемым характеристикам (например, не поддерживает нужную скорость) или для добавления дополнительных сетевых интерфейсов .

- Внешние: Адаптеры, подключаемые к компьютеру через внешние интерфейсы, такие как USB, PCMCIA (для старых ноутбуков) или ExpressCard. Особенно популярны USB-адаптеры, которые удобны для подключения к сети ноутбуков без рабочего встроенного адаптера или для использования в настольных ПК, где не хотят разбирать корпус .

#### 3.2. По типу подключаемой сети

- Ethernet-адаптеры: Самый массовый тип для проводных локальных сетей. Поддерживают скорости 10/100/1000 Мбит/с, а также 10 Гбит/с и выше. Используют разъем RJ-45 .

- Адаптеры для оптоволокна: Используются в магистралях, дата-центрах, где требуются высокие скорости и защита от помех. Имеют разъемы SC, LC, ST .

- Беспроводные адаптеры (Wi-Fi): Предназначены для подключения к беспроводным сетям стандартов 802.11. Могут быть внутренними (PCIe) или внешними (USB). Имеют антенну для приема/передачи радиосигнала.

- FDDI-адаптеры: Устаревший тип для сетей с топологией "двойное кольцо" на оптоволокне .

- Token Ring-адаптеры: Устаревший тип для сетей с маркерным доступом .

#### 3.3. По скорости передачи данных

- 10 Мбит/с (устаревшие)

- 100 Мбит/с (Fast Ethernet)

- 1000 Мбит/с (1 Гбит/с, Gigabit Ethernet) — стандарт для большинства современных компьютеров.

- 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet) — для серверов и мощных рабочих станций.

- 40 Гбит/с, 100 Гбит/с и выше — для магистралей и дата-центров.

Современные адаптеры, как правило, поддерживают несколько скоростей и умеют автоматически согласовывать скорость с подключенным устройством (коммутатором).

#### 3.4. По типу шины подключения (для внутренних адаптеров)

- ISA (Industry Standard Architecture): Устаревшая 16-битная шина для компьютеров 286-486. Использовалась в ранних сетевых картах .

- EISA (Extended ISA): 32-битная версия ISA, также устаревшая .

- PCI (Peripheral Component Interconnect): Шина, пришедшая на смену ISA. Долгое время была стандартом для подключения сетевых карт. Работает на частоте 33 или 66 МГц .

- PCI-X: Улучшенная версия PCI для серверов и рабочих станций, с более высокой частотой .

- PCI Express (PCIe): Современная последовательная шина, пришедшая на смену PCI. Обеспечивает высокую пропускную способность за счет использования нескольких линий передачи данных (x1, x4, x8, x16). Все современные дискретные сетевые адаптеры используют интерфейс PCIe .

### 4. Драйверы сетевых адаптеров

Сам по себе сетевой адаптер является аппаратным устройством. Для того чтобы операционная система (ОС) могла взаимодействовать с ним и использовать его функции, необходимо специальное программное обеспечение — драйвер.

Драйвер сетевого адаптера — это программа, которая выступает в роли посредника между операционной системой (и сетевыми приложениями) и аппаратным обеспечением сетевой карты .

Основные функции драйвера:

- Управление аппаратурой: Драйвер напрямую взаимодействует с микросхемами адаптера, отправляя ему команды и обрабатывая прерывания от него. Он знает регистры управления конкретного чипа и умеет правильно их настраивать.

- Предоставление программного интерфейса (API): Драйвер скрывает сложность аппаратного управления и предоставляет верхним уровням (стекам протоколов ОС) стандартизированный интерфейс для отправки и приема данных. Это позволяет операционной системе работать с сетевыми адаптерами разных производителей единообразно.

- Обработка данных: Драйвер участвует в операциях передачи данных между буфером адаптера и оперативной памятью компьютера (часто с использованием механизмов прямого доступа к памяти — DMA), освобождая центральный процессор от этой работы.

- Управление питанием: Современные драйверы умеют переводить адаптер в энергосберегающие режимы, когда сеть не используется, и "будить" его при появлении активности (Wake-on-LAN).

- Настройка параметров: Драйвер позволяет пользователю или администратору настраивать параметры адаптера (скорость, дуплексный режим, MAC-адрес, параметры энергосбережения) через интерфейс операционной системы.

Взаимодействие драйвера и ОС:

В современных ОС (Windows, Linux, macOS) драйверы сетевых адаптеров интегрируются в систему через специальные подсистемы. Например, в Windows это NDIS (Network Driver Interface Specification). NDIS определяет стандарты взаимодействия между сетевыми драйверами и стеком протоколов (TCP/IP). Это позволяет разработчикам драйверов писать код, совместимый с ОС, а разработчикам ОС — не зависеть от конкретных моделей адаптеров.

Выбор драйвера:
Очень важно использовать драйвер, предназначенный именно для данной модели адаптера и данной версии операционной системы. Использование неподходящего или устаревшего драйвера может привести к нестабильной работе сети, снижению скорости, ошибкам или полной неработоспособности адаптера. Как правило, драйверы можно скачать с официального сайта производителя материнской платы (для встроенных адаптеров) или самого адаптера (для дискретных).

### 5. Характеристики сетевых адаптеров

При выборе сетевого адаптера следует обращать внимание на следующие характеристики:

- Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/с, 10 Гбит/с и т.д.

- Тип разъема и поддерживаемые среды: RJ-45 (витая пара), оптические разъемы (SC, LC), наличие антенны (для Wi-Fi).

- Тип шины подключения: PCI, PCIe, USB.

- Поддерживаемые стандарты: для проводных — IEEE 802.3u, 802.3ab, 802.3an и т.д.; для беспроводных — 802.11a/b/g/n/ac/ax.

- Поддержка дополнительных функций:

  - Wake-on-LAN (WoL): возможность включения компьютера по сети специальным пакетом.

  - Поддержка Jumbo Frames: возможность передачи кадров большего размера (более 1500 байт), что может повысить эффективность передачи больших файлов.

  - Поддержка VLAN (802.1Q): возможность работы с виртуальными локальными сетями на уровне адаптера.

  - Поддержка протоколов качества обслуживания (QoS, 802.1p).

  - Поддержка разгрузки задач (TCP Offload Engine, TOE): перенос части задач по обработке TCP/IP-пакетов с центрального процессора на адаптер (актуально для высокоскоростных серверных адаптеров).

- Тип и объем буферной памяти: влияет на производительность при высоких нагрузках.

- Наличие и тип антенн (для беспроводных адаптеров).

- Поддерживаемые операционные системы и наличие драйверов для них.

### Заключение

Сетевой адаптер является незаменимым компонентом любого сетевого устройства. Он выполняет критически важные функции по преобразованию данных, управлению доступом к среде, буферизации и идентификации устройства в сети. Классификация адаптеров по конструктиву, типу сети, скорости и шине подключения позволяет выбрать оптимальное устройство для решения конкретных задач. Не менее важную роль играет драйвер — программное обеспечение, которое обеспечивает корректное взаимодействие операционной системы с аппаратурой адаптера. Понимание функций и характеристик сетевых адаптеров необходимо для грамотного проектирования сетей, диагностики неполадок и обеспечения стабильной работы компьютерных систем.