### Комплексная практическая работа (итоговая)

Тема: "Исследование сетевого стека собственного компьютера. От IP-адреса до удаленного доступа"

Цель работы: научиться анализировать сетевые настройки своего компьютера, понимать структуру сети, диагностировать подключение и исследовать механизмы удаленного доступа, используя только встроенные средства Windows и доступные пользователю утилиты.

Необходимое оборудование и ПО:

- 1 компьютер (ноутбук) студента с ОС Windows 10/11.

- Подключение к локальной сети (учебной или домашней) с выходом в интернет.

- Тетрадь для записей и расчетов, текстовый редактор (Блокнот) для сохранения результатов.

### Задание (Сценарий)

Вы — стажёр в отделе ИТ-аудита. Ваш наставник дал задание провести первичный анализ сетевой конфигурации рабочей станции (вашего компьютера), но без прав администратора, чтобы ничего не сломать. Вам нужно собрать максимум информации о сети, в которой находится компьютер, проверить качество соединения и оценить потенциальные риски, связанные с удаленным доступом. Все выводы должны быть подтверждены результатами работы утилит.

### ЭТАП 1: "Инвентаризация" сетевых данных (Анализ текущей конфигурации)

(Опирается на темы: "Преобразование форматов IP-адресов", "Расчет IP-адреса и маски подсети")

- Сбор информации:

  - Откройте командную строку (Win+R -> cmd).

  - Введите команду ipconfig /all.

  - Найдите адаптер, через который вы выходите в интернет (обычно "Ethernet" или "Беспроводная сеть").

- Запишите в тетрадь следующие параметры:

  - IPv4-адрес: _______________

  - Маска подсети: _______________

  - Основной шлюз: _______________

  - DNS-серверы: _______________

  - Физический адрес (MAC): _______________

  - Описание адаптера: _______________ (например, "Realtek PCIe GbE Family Controller")

- Аналитическая работа (расчеты в тетради):

  - Используя IP-адрес и маску, рассчитайте:

    - Адрес сети, в которой находится ваш компьютер (выполните операцию И между IP и маской).

    - Широковещательный адрес этой сети (адрес сети + инверсия маски).

    - Диапазон допустимых адресов для других устройств в этой же сети (от адрес сети +1 до широковещательный адрес -1).

  - Вопрос: Сколько максимально устройств может быть в вашей сети (включая ваш компьютер)? Напишите формулу и подставьте значения.

- Проверка соседей по сети:

  - В командной строке введите arp -a.

  - Задание: Найдите в выводе команды записи, которые соответствуют адресам из диапазона, который вы рассчитали. Выпишите 2-3 адреса и соответствующие им MAC-адреса.

  - Вопрос: Есть ли в этом списке адрес шлюза (основного шлюза из п.2)? Если да, то какой у него MAC-адрес? Почему ARP-таблица хранит соответствие IP и MAC-адресов? Какому уровню модели OSI это соответствует?

### ЗАДАНИЕ 1.1 (АНАЛИТИЧЕСКОЕ):

Исследуйте, как долго живут записи в ARP-таблице (без права на очистку).

- Выполните arp -a и запишите текущее время и список адресов.

- Подождите 2 минуты, снова выполните arp -a. Изменилось ли что-то?

- Подождите 5-10 минут (займитесь другими заданиями), затем снова проверьте.

- Задание: Попробуйте определить, какие записи исчезают первыми. Сделайте предположение: от чего может зависеть время жизни записи в ARP-таблице? (Подсказка: изучите понятие "ARP cache timeout" теоретически — это можно сделать через поиск в интернете или справочные материалы).

### ЗАДАНИЕ 1.2:

Изучите вывод ipconfig /displaydns (кэш DNS-резолвера).

- Выполните команду ipconfig /displaydns.

- Вопрос: Какие записи там хранятся? Найдите среди них запись для yandex.ru или google.com (если вы недавно заходили на эти сайты). Сколько времени (TTL - Time To Live) осталось жить этой записи?

- Вопрос: Чем отличается ARP-кэш от DNS-кэша? На каких уровнях модели OSI они работают?

### ЭТАП 2: Диагностика маршрутов и доступности

(Опирается на тему: "Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP")

- Проверка связи со шлюзом:

  - Выполните команду ping <адрес_основного_шлюза> -n 10 (например, ping 192.168.1.1 -n 10). Ключ -n 10 отправит ровно 10 пакетов, администратор не нужен.

  - Анализ: Посмотрите на статистику в конце: отправлено = 10, получено = X, потери = Y%. Запишите минимальное, максимальное и среднее время отклика.

- Исследование пути до удаленного сервера:

  - Выполните трассировку до любого популярного сайта, например: tracert yandex.ru (или tracert 8.8.8.8).

  - Задание: Перепишите первые 3-4 "хопа" (перехода) в тетрадь. Для каждого укажите IP-адрес и время отклика (если оно есть).

  - Вопрос: Почему первый хоп (переход) почти всегда ведет на адрес вашего шлюза? Какой уровень модели OSI "видит" эти хопы?

- Проверка DNS (Прикладной уровень):

  - Выполните команду nslookup yandex.ru.

  - Выполните команду nslookup -type=MX yandex.ru (это запрос почтовых серверов).

  - Задание: Запишите IP-адрес, который вернул DNS-сервер для yandex.ru, и адреса почтовых серверов (MX записи).

  - Вопрос: Зачем нужны DNS-серверы, если у сайтов есть IP-адреса? Что такое MX-запись и для чего она используется?

### ЗАДАНИЕ 2.1:

Исследуйте влияние размера пакета на время доставки и фрагментацию.

- Выполните ping yandex.ru -l 32 -n 5 (пакеты по 32 байта).

- Выполните ping yandex.ru -l 1400 -n 5 (пакеты по 1400 байт).

- Сравните среднее время отклика.

- Теперь выполните ping yandex.ru -l 5000 -n 2 (пакеты по 5000 байт).

- Задание: Зафиксируйте результат. Что произошло? Получили ли вы ответ?

- Вопрос: Почему время отклика для больших пакетов обычно больше? Что такое MTU (Maximum Transmission Unit) и как он связан с вашим экспериментом? (Подсказка: стандартный MTU для Ethernet = 1500 байт).

ЗАДАНИЕ 2.2.:

Сравните трассировку до разных ресурсов.

- Выполните tracert yandex.ru

- Выполните tracert google.com

- Выполните tracert 8.8.8.8 (это DNS-сервер Google).

- Задание: Сравните количество хопов (переходов) до каждого ресурса. Какой маршрут оказался самым длинным? Какой самым коротким?

- Вопрос: Почему количество хопов до google.com и до 8.8.8.8 может отличаться, хотя это, казалось бы, один и тот же сервис?

### ЭТАП 3: Настройка и проверка удаленного доступа (Безопасность)

(Опирается на тему: "Настройка удаленного доступа к компьютеру")

Теоретическая часть:

- Вопрос: Какой стандартный порт использует служба Удаленного рабочего стола (RDP) в Windows?

Практическая часть :

- Проверка, разрешен ли удаленный доступ (только просмотр):

  - Нажмите правой кнопкой на "Этот компьютер" -> "Свойства" -> "Удаленный доступ" (или "Настройки удаленного рабочего стола").

  - Задание: посмотрите, активна ли опция "Разрешить удаленные подключения к этому компьютеру". Если она серая (недоступна для изменения) — значит, у вас нет прав на её изменение. Просто зафиксируйте её состояние (Вкл/Выкл).

  - ВАЖНО: Ничего не меняем, только смотрим!

- Подключение к самому себе (проверка клиента):

  - Нажмите Win+R, введите mstsc (клиент удаленного рабочего стола) и нажмите Enter.

  - В поле "Компьютер" введите 127.0.0.1 (это адрес "localhost" — ваш собственный компьютер).

  - Нажмите "Подключиться".

  - Задание: если служба удаленного доступа на вашем компьютере отключена (а на учебных ПК она почти всегда отключена), вы увидите ошибку "Удаленный рабочий стол отключен" или "Не удалось подключиться". Запишите текст ошибки.

  - Вопрос: что означает эта ошибка с точки зрения сетевых протоколов? Какой процесс должен быть запущен на компьютере, чтобы подключение состоялось?

- Анализ открытых портов (только просмотр):

  - Откройте командную строку (без администратора).

  - Введите команду: netstat -an | findstr 3389

  - Задание: если служба RDP отключена, вы, скорее всего, ничего не увидите (команда ничего не выведет). Если увидите строку с 0.0.0.0:3389 в состоянии LISTENING — это значит, что служба включена.

  - Вопрос: что означает состояние LISTENING? Означает ли наличие слушающего порта, что любой пользователь из интернета может подключиться к вашему компьютеру?

  - ЗАДАНИЕ 3.1.:

Проверьте, какие еще порты открыты на вашем компьютере.

- Выполните команду netstat -an (без findstr). Вывод будет огромным.

- Чтобы его проанализировать, лучше сохранить в файл: netstat -an > C:\temp\ports.txt (папка C:\temp должна существовать, или сохраните на рабочий стол).

- Откройте файл в Блокноте и изучите его.

- Задание: Найдите строки со статусом LISTENING. Какие порты вы видите? (Обычно это 135, 445, 5040 и др.). Запишите 3-4 порта, которые слушает ваш компьютер.

- Вопрос: Что такое "хорошо известные порты" (well-known ports)? К каким портам относится диапазон 0-1023 и почему для их открытия обычно требуются права администратора?

### ЗАДАНИЕ 3.2.:

Исследуйте активные соединения вашего компьютера.

- В выводе netstat -an найдите строки со статусом ESTABLISHED (установленное соединение).

- Задание: Выберите одно из установленных соединений. Запишите:

  - Локальный IP-адрес и порт: _______________

  - Внешний IP-адрес и порт: _______________

- Вопрос: Попробуйте определить, с каким сервисом/сайтом установлено это соединение. Для этого можно использовать обратный DNS-запрос: выполните nslookup <внешний_IP>. Что вы узнали? Какому приложению на вашем компьютере может принадлежать это соединение (например, Telegram, браузер, обновления Windows)?

### ЭТАП 4: Оформление отчета

Отчет должен быть выполнен в тетради или текстовом файле (по указанию преподавателя). Он должен содержать:

- Титульный лист: Название работы, ФИО, группа, дата выполнения.

- Результаты Этапа 1:

  - Выписка всех параметров из ipconfig /all.

  - Пошаговые расчеты адреса сети, широковещательного адреса, диапазона.

  - Вывод ARP-таблицы (2-3 адреса соседей).

  - Ответы на вопросы (про ARP, MAC-адреса, уровни OSI).

  - (Если делали бонус 1.1 и 1.2) — результаты наблюдений за ARP и DNS-кэшем.

- Результаты Этапа 2:

  - Результаты ping шлюза (отправлено/получено/потери, мин/макс/среднее).

  - Результаты tracert (первые 3-4 строки с пояснениями).

  - Результаты nslookup (A-запись и MX-запись).

  - Ответы на вопросы (про DNS, MX, уровни OSI).

  - (Если делали бонус 2.1 и 2.2) — сравнение времени ping при разном размере пакета, анализ фрагментации, сравнение трассировок.

- Результаты Этапа 3:

  - Состояние опции удаленного доступа (Вкл/Выкл/недоступно).

  - Текст ошибки при попытке подключения к 127.0.0.1 (или скриншот успеха, если вдруг включено).

  - Результат выполнения netstat -an | findstr 3389.

  - Ответы на вопросы (про порт 3389, состояние LISTENING, безопасность, NAT, брандмауэр).

  - (Если делали бонус 3.1 и 3.2) — список открытых LISTENING портов, анализ одного ESTABLISHED соединения с определением сервиса через nslookup.

- Вывод:

  - Что нового вы узнали о своем компьютере и сети?

  - Какие утилиты оказались наиболее полезными?

  - Оцените безопасность вашего компьютера с точки зрения сетевого доступа (открытые порты, состояние RDP). Есть ли потенциальные риски?